UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

COMPARACIÓN DEL PODER CALORÍFICO Y RENDIMIENTO TÉRMICO DEL BIOGÁS PRODUCIDO A PARTIR DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS Y EL GAS LICUADO DE PETRÓLEO.

Bachilleres:

Carlos Enrique Flores Gutierrez

José Adin Rodríguez Zelada

Asesor:

Mg. Ing. Gary Christiam Farfán Chilicaus

Cajamarca - Perú

NOVIEMBRE - 2020

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

COMPARACIÓN DEL PODER CALORÍFICO Y RENDIMIENTO TÉRMICO DEL BIOGÁS PRODUCIDO A PARTIR DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS Y EL GAS LICUADO DE PETRÓLEO.

Tesis presentada en cumplimiento parcial de los requerimientos para optar el Título Profesional de INGENIERO AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

Bachilleres:

Carlos Enrique Flores Gutierrez

José Adin Rodríguez Zelada

Asesor:

Mg. Ing. Gary Christiam Farfán Chilicaus

Cajamarca - Perú

NOVIEMBRE - 2020

COPYRIGHT © 2020 by

CARLOS ENRIQUE FLORES GUTIERREZ

JOSÉ ADIN RODRÍGUEZ ZELADA

Todos los derechos reservados

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

APROBACIÓN DE TESIS PARA OPTAR TÍTULO PROFESIONAL

COMPARACIÓN DEL PODER CALORÍFICO Y RENDIMIENTO TÉRMICO DEL BIOGÁS PRODUCIDO A PARTIR DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS Y EL GAS LICUADO DE PETRÓLEO.

Presidente: __________________________

Secretario: __________________________

Vocal: __________________________

Asesor: ________________________

# DEDICATORIA

Dedico a Dios por brindarme salud para así poder cumplir mis metas y de manera especial a mi madre Aurora pues ella fue el principal cimiento para la construcción de mi vida personal, a mis hermanos Maruja y William por haberme motivado a lograr cada una de mis metas y a mis sobrinos Karla y Mauricio a quienes estimo profundamente.

Gracias familia Gutierrez.

Carlos E. Flores Gutierrez

A Dios por darme la vida y salud, a mis padres Shayo y Domitila por su apoyo incondicional y los valores inculcados para mi formación personal y profesional, a mi hermano Alexander, a mi abuela Estela por su constante apoyo, finalmente a la familia Rodríguez por su ejemplo de lucha y superación.

Gracias familia.

Adin Rodríguez Zelada

AGRADECIMIENTO

Principalmente a la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo por permitirnos formar parte de su prestigiosa trayectoria académica y especialmente a la facultad de Ingeniería sumado a su excelente plana docente por habernos inculcado principios, valores y amplios conocimientos.

A nuestro asesor el Mg. Ing. Gary Christiam Farfán Chilicaus por el constante apoyo y orientación que nos brindó para el cumplimiento de nuestra tesis, asimismo a su gran amistad el cual fue fundamental para cumplir con los objetivos.

Al Ing. Martin Vega por brindarnos la disponibilidad del área de trabajo para poder ejecutar nuestro estudio dentro de la Escuela Rural Andina el cual está a su cargo.

# ÍNDICE

DEDICATORIA	1

AGRADECIMIENTO	2

LISTA DE TABLAS	6

LISTA DE FIGURAS	7

INDICE DE GRÁFICOS	9

RESUMEN	10

ABSTRACT	11

CAPITULO I. INTRODUCCIÓN	12

1.1 Descripción de la realidad problemática	12

1.2 Formulación del problema	14

1.3 Objetivos	14

1.3.1 Objetivo general	14

1.3.2 Objetivos específicos	14

1.4 Justificación e importancia de la investigación	15

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO	17

2.1 Antecedentes que sustentan la investigación.	17

2.1.1 Internacional.	17

2.1.2 Nacional.	18

2.1.3 Local.	18

2.2 Bases teóricas.	19

2.2.1 Procesos de biodigestión.	19

2.3 Discusión teórica	24

2.4 Definición de términos básicos	25

2.5 Hipótesis	27

CAPITULO III. MÉTODOS O ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS	28

3.1 Tipo de investigación	28

3.2 Diseño de contrastación de hipótesis	28

3.3 Población y muestra	29

3.2.1 Población	29

3.2.2 Muestra	29

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos	29

3.5 Procedimiento	32

3.5.1. Ubicación política	32

3.5.2. Ubicación geográfica	32

3.5.3. Accesibilidad	35

3.5.4. Descripción de sus componentes	36

3.5.5. Proceso de limpieza e implementación	43

3.5.6. Carga inicial	45

3.5.7. Carga diaria	49

3.5.8. Proceso de digestión	52

3.5.9. Pruebas de inicio y producción de biogás.	55

3.5.10. Recolección de datos para el cálculo de poder calorífico	57

CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	62

4.1. Resultados	62

4.2. Discusión	81

CAPITULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	83

5.1 Conclusiones	83

5.2 Recomendaciones	84

LISTA DE REFERENCIAS	85

ANEXOS	88

# LISTA DE TABLAS

Tabla 1: Composición bioquímica del biogás.	22

Tabla 2: Monitoreo de datos de campo biodigestor.	30

Tabla 3: Datos para cálculo de poder calorífico y rendimiento térmico	31

Tabla 4. Ubicación política de la zona de estudio.	32

Tabla 5: Coordenadas UTM – zona de estudio.	33

Tabla 6: Resumen de dimensiones de biodigestor de trabajo.	37

Tabla 7: Requerimiento de carga inicial.	48

Tabla 8: Carga diaria, producción de biogás y descarga de biofertilizante.	51

Tabla 9: Producción de biogás, volumen y presión.	56

Tabla 10: Monitoreo de temperatura del sistema.	62

Tabla 11: Cálculo de poder calorífico Biogás.	64

Tabla 12: Cálculo de poder calorífico GLP.	65

Tabla 13: Prueba de Arderson Darling – Poder calorífico de biogas.	68

Tabla 14: Prueba de Arderson Darling – Poder calorífico de GLP.	70

Tabla 15: Prueba de Arderson Darling – Temperatura.	72

Tabla 16: Prueba de Arderson Darling – Rendimiento térmico biogás.	74

Tabla 17: Prueba de Arderson Darling – Rendimiento térmico GLP.	76

Tabla 18: Prueba anova de poder calorífico entre Biogas y GLP.	78

Tabla 19: Prueba anova de rendimiento térmico entre Biogas y GLP.	80

# LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Ubicación departamental del biodigestor	33

Figura 2. Ubicación provincial del biodigestor	34

Figura 3. Coordenadas de referencia de biodigestor	34

Figura 4. Accesibilidad a la zona de estudio	35

Figura 5. Componentes del biodigestor de trabajo	40

Figura 6. Medidas del biodigestor de trabajo	41

Figura 7. Modelo y sectores 3d biodigestor	42

Figura 8. Limpieza del biodigestor de trabajo	43

Figura 9. Implementación de termómetro en biodigestor de trabajo	44

Figura 10. Implementación de válvulas y manómetro	45

Figura 11. Pesaje de carga inicial	48

Figura 12. Dilución de carga inicial	49

Figura 13. Trabajo y pesaje de carga diaria	50

Figura 14. Digestión anaeróbica	53

Figura 15. Prueba casera - cálculo de poder calorífico Biogás	60

Figura 16. Prueba casera - cálculo de poder calorífico en GLP	60

Figura 17. Prueba casera - cálculo de poder calorífico en GLP	61

Figura 18. Carga inicial para producción de biogás	89

Figura 19. Pesaje de estiércol necesario para carga inicial	89

Figura 20. Pesaje de estiércol para carga diaria	90

Figura 21. Recolección de estiércol en camal municipal	90

Figura 22. Aplicación de carga diaria	91

Figura 23. Materiales necesarios para toma de poder calorífico	91

Figura 24. Cálculo de temperatura inicial del agua	92

Figura 25. Temperatura a los 28 minutos usando biogás	92

Figura 26.Temperatura inicial del agua	93

Figura 27.Temperatura al minuto 23 de uso de biogás	93

Figura 28.Temperatura inicial del agua	94

Figura 29. Temperatura al minuto 9 del uso de GLP	94

Figura 30. Implementación de válvulas en el sistema de biogás	95

# INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Monitoreo de temperatura del sistema vs temperatura ambiental	63

Gráfico 2. Poder calorífico de biogás vs GLP	66

Gráfico 3. Rendimiento térmico de biogás vs GLP	67

Gráfico 4. Prueba estadística Anderson Darling – Poder calorífico biogás	67

Gráfico 5. Prueba estadística Anderson Darling – Poder calorífico GLP	69

Gráfico 6. Prueba estadística Anderson Darling – Temperatura del sistema	71

Gráfico 7. Prueba estadística Anderson Darling – Rendimiento térmico biogás	73

Gráfico 8. Prueba estadística Anderson Darling – Rendimiento térmico GLP	75

Gráfico 9. Prueba ANOVA del poder calorífico	77

Gráfico 10. Prueba ANOVA del rendimiento térmico	79

# RESUMEN

Comparación de poder calorífico y rendimiento térmico de biogás producido a partir de residuos sólidos orgánicos y gas licuado de petróleo, es una tesis enfocada a la producción de biogás de calidad, bajo el monitoreo de parámetros de producción; con el objetivo general de determinar la diferencia entre el poder calorífico y el rendimiento térmico de biogás producido a partir de residuos sólidos orgánicos y gas licuado de petróleo, se trabajó una investigación de tipo aplicado. método no experimental de diseño descriptivo, correlacional causal.

Los resultados obtenidos muestran un biogás de buen calor especifico de 958 Kcal/m3 y rendimiento térmico de 9.25%, además de una producción entre 1.8 a 2 m3 de biogás por cada 100L de carga diaria; se aplicó la prueba de Anderson Darling para determinar la normalidad de datos y prueba ANOVA para contrastar los resultados. Concluyéndose así que los niveles de poder calorífico y rendimiento térmico del biogás son de nivel elevado y funcional para cualquier proyecto rural y urbano a pesar de ser menores que las del GLP, brindando una propuesta confiable de optimización de sus residuos e implementación de técnicas limpias de producción de biogás.

Palabras clave: Biogás, temperatura, tiempo de retención, porcentaje de agua, poder calorífico

# ABSTRACT

Calorific power and thermal performance of biogas produced from organic solid waste and liquefied petroleum gas - Cajamarca 2020, is a thesis focused on the production of quality biogas, under the monitoring of production parameters; With the general objective of determining the difference between the calorific value and the thermal performance of biogas produced from organic solid waste and liquefied petroleum gas, an applied investigation was carried out. non-experimental method of descriptive, correlational causal design.

The results obtained show a biogas of good specific heat of 958 Kcal / m3 and thermal performance of 9.25%, in addition to a production between 1.8 to 2 m3 of biogas per 100L of daily load; The Anderson Darling test was applied to determine the normality of the data and the ANOVA test to contrast the results. Thus concluding that the levels of calorific power and thermal performance of biogas are of a high and functional level for any rural and urban project despite being lower than those of LPG, providing a reliable proposal for optimization of its waste and implementation of clean biogas production.

Key words: Biogas, temperature, retention time, percentage of water, calorific value

# CAPITULO I

# INTRODUCCIÓN

Descripción de la realidad problemática

La base de la industrialización de los países ricos fue el uso masivo de combustibles fósiles y hoy sigue siendo un elemento principal de los procesos de cambio económico que caracterizan a los países más poblados del mundo. Desde hace mucho tiempo, en términos cuantitativos los combustibles fósiles aportan el grueso de la energía exosomática utilizada por los humanos y la propia obtención de la energía endosmótica la de los alimentos se ha hecho cada vez más dependiente del uso de combustibles fósiles. En las últimas décadas con una ligera inflexión debida a la crisis actual se ha utilizado más petróleo, más carbón y más gas natural que nunca en la historia. Esta gran dependencia con respecto al uso de combustibles fósiles ha generado dos tipos de preocupaciones muy diferentes que han dominado en diferentes momentos históricos. En las últimas décadas y especialmente desde el año 1992 ha dominado la preocupación por los impactos ambientales de la quema masiva de combustibles fósiles y, sobre todo, por sus efectos en el cambio climático. Las actividades que generan gases de efecto invernadero son diversas, pero hoy el factor más importante es sin duda la emisión de CO2 asociada a la obtención de energía. (Salaet & Roca, 2010)

En 2004, el 85.73% del consumo de energía de los Estados Unidos fue de origen fósil y el 62.79% de petróleo y gas natural. De fuentes renovables, tan sólo se consumió el 6%, proviniendo la mayoría de hidroeléctricas y quema de biomasa. La energía nuclear contribuyó con el 8%, y el petróleo en sí solo, representó cerca del 40% del total. La dependencia americana de las importaciones de petróleo sumada a la participación tan alta que tienen las fuentes de energía no renovable en su canasta energética cerca del 86% del total colocan a los Estados Unidos en una posición vulnerable en un entorno difícil, como consecuencia de la política internacional del gobierno Bush, que ha afectado negativamente a varios de los productores importantes de petróleo. En cuanto al suministro de energía eléctrica, el 70% de la electricidad se generó en 2005 con combustible fósiles. La oferta de energía eléctrica provino de plantas centralizadas de gran tamaño que consumen carbón, gas natural, fuentes nucleares o que son hidroeléctricas. Entre ellas suministran más del 95% de la electricidad americana, por lo cual el sistema es centralizado con todos los pros y contras inherentes. (Infante, 2007)

Argentina ha experimentado en los últimos cinco años un problema energético que se ha visto incrementado por el crecimiento económico y por la disminución de la relación reserva/consumo para gas natural e hidrocarburos líquidos. De los elementos que constituyen la matriz energética nacional, el carbón tiene menor incidencia, tanto para la producción como para la oferta interna, pero se lo debe reconsiderar como recurso energético, no sólo convencional, sino como una alternativa novedosa que puede ayudar a solucionar parcialmente el déficit energético. La demanda de energía está estrechamente relacionada con el crecimiento económico y los estándares de vida. De los combustibles fósiles más conocidos, el carbón, el petróleo y el gas natural, el primero suministra el 24 % de la energía primaria. Los principales productores de carbón son China (39,4%), Estados Unidos (19,3%), seguidos por India (6,6%), Australia (6,4%) y otros tales como Rusia, Sudáfrica, Kazajistán, Ucrania e Indonesia. Latinoamérica sólo produce el 1,7% de la producción mundial, donde Colombia aporta el 84% seguido por Venezuela con el 11 % y Brasil el 4%. Actualmente, la demanda mundial de energía está incrementándose a una tasa promedio de 2,7% anual y en el caso del carbón en el último año ascendió a 4,5% (Statistical Review of World Energy, 2008). En este escenario debe pensarse en otras fuentes energéticas alternativas para cubrir las necesidades de la población. (Castro, 2009)

Formulación del problema

¿Cuál es la diferencia entre el poder calorífico y el rendimiento térmico del biogás producido a partir de residuos sólidos orgánicos y el gas licuado de petróleo?

Objetivos

Objetivo general

Determinar la diferencia entre el poder calorífico y el rendimiento térmico de biogás producido a partir de residuos sólidos orgánicos y gas licuado de petróleo.

Objetivos específicos

Generar biogás a partir de residuos sólidos del camal municipal de Cajamarca

Monitorear la temperatura del sistema, temperatura ambiental, presión, caudal y tiempo de retención del sistema durante el proceso de producción de biogás

Determinar el poder calorífico y rendimiento térmico del biogás producido a partir de residuos sólidos orgánicos del camal municipal Cajamarca.

Determinar el poder calorífico y rendimiento térmico del gas licuado de petróleo en cocinas de uso tradicional.

Realizar la comparación entre el poder calorífico y rendimiento del biogás generado a partir de los residuos sólidos del camal municipal Cajamarca y el gas licuado de petróleo.

Justificación e importancia de la investigación

Ambientalmente la investigación se justifica en la necesidad de controlar residuos generados por El Camal Municipal de Cajamarca, residuos orgánicos del proceso de matanza como: heces, sangre, y contenido ruminal.

Estos residuos generan impactos negativos al ambiente debido a su deficiente manejo y disposición final. Hecho que genera condiciones deterioradas de salubridad.

Del mismo modo cabe resaltar que en la actualidad todas las actividades antrópicas generan gases de efecto invernadero, el factor más importante es sin duda la emisión de CO2 asociada a la obtención de energía.

Es por ello que la investigación se justifica en la necesidad de reintroducir el aprovechamiento y generación de energía propia de bajo costo y menor emisión de contaminación, ya que la creciente población del planeta genera de manera creciente mayor demanda de recursos, al mismo tiempo se genera también mayor cantidad de residuos que impactan el medio ambiente, contaminando y degradándolo. Por tanto, el deterioro del medio ambiente se convierte en un tema cada vez más mencionado y adquiere mayor importancia. Es necesario entonces tener un desarrollo sostenible, que garantice el uso adecuado de los recursos y preserve el medio ambiente para las futuras generaciones.

Económicamente la investigación se justifica en el aprovechamiento de residuos generados por El Camal Municipal de Cajamarca, hecho que plasma la importancia económica de esta técnica pues los requerimientos diarios de materiales de desecho son fácilmente adaptados en zonas rurales y urbanas, teniendo así la posibilidad de generar energía a bajo costo y utilizando materiales que generalmente son desechados.

Finalmente, la investigación se justifica en la generación de conocimiento científico producto de la investigación técnica de generación de biogás, brindando así mejor comprensión de la relación existente entre la Temperatura, proporción de agua y tiempo de retención, sobre el poder calorífico del biogás generado.

Hechos que demuestran la importancia económica, energética, ambiental y científica de la investigación.

# CAPÍTULO II

# MARCO TEÓRICO

Antecedentes que sustentan la investigación.

Internacional.

Narro Ortiz, N (2017). Potencial técnico para la producción de biogás, generado a partir de residuos orgánicos producidos en la comuna de Independencia.

Se realizó este estudio en miras a la producción de biogás como una oportunidad de innovación, así como también contribuir a mitigar los efectos negativos en el medio ambiente, teniendo como objetivo general, analizar el potencial técnico para la producción de Biogás de los residuos orgánicos producidos en la comuna de Independencia, con una metodología de trabajo de un análisis cualitativo y cuantitativo, el cual se llevó a cabo a partir de una etapa de búsqueda, recolección y análisis de datos técnicos a través de fuentes bibliográficas (científicas) y documentadas (sitios web específicos en el tema).

Teniendo como resultados para los tres casos propuestos, el más favorable fue el caso N°3, al incorporar un residuo como inoculante a la mezcla, que ayudo reunir las condiciones requeridas (% de solidos totales y 2 relación C/N). Siendo posible afirmar que la tecnología de biogás es factible de implementar en la comuna de Independencia.

Nacional.

Cárdenas, A. M. (2015). Influencia de la cantidad de agua y tiempo de residencia hidráulico en un digestor anaerobio para producir biocarbono a partir de residuos sólidos orgánicos domiciliarios del área de influencia de mina Corihuarmi.

Este trabajo tiene como objetivo general evaluar la influencia de la cantidad de agua y tiempo de residencia hidráulico en un digestor anaerobio a nivel de laboratorio para producir bioabono a partir de residuos sólidos orgánicos domiciliarios del área de influencia de Mina Corihuarmi, del distrito de Huasicancha, para la ejecución de trabajo se contó con la unidad de análisis de residuos orgánicos domiciliarios.

Teniendo como resultados que cuando se mantiene la humedad en 87,23 %; en un tiempo de residencia hidráulico de 30 días con la cantidad de 3 kilogramos de muestra de residuos orgánicos con el incremento de 10 litros de agua, con lo cual se produjo bioabono de mejor calidad, con contenido de 2,18% de nitrógeno; 1,6% de fosforo y 4,52% de potasio.

Local.

Basauri, J. y Terrones, J. (2018). Producción de biogás utilizando contenido ruminal, como alternativa de plan de manejo ambiental de los residuos orgánicos generados en el camal municipal de Cajamarca.

La presente investigación tiene por objetivo determinar si la producción de biogás utilizando contenido ruminal es una alternativa efectiva para el plan de manejo ambiental de los residuos orgánicos generados en el Camal Municipal de Cajamarca, planteándose una hipótesis afirmativa.

Para comprobar la hipótesis se instaló y operó del biodigestor tubular anaeróbico con una carga de 20 Kg diarios por un periodo de 30 días. Al finalizar el periodo de tiempo, se obtuvo un resultado de 0.000336 𝑚3 (0.336 litros) de biogás, por lo que se concluyó que, si es una alternativa altamente eficiente para ser considerada en los planes de manejo ambiental, de los residuos orgánicos generados en el Camal Municipal de Cajamarca.

Bases teóricas.

Procesos de biodigestión.

El uso adecuado de los residuos orgánicos se logra mediante diferentes tratamientos que implican un reciclaje de estas materias orgánicas, transformándolas en productos con valor agregado. El reciclaje de materia orgánica ha recibido un fuerte impulso con el alto costo de los fertilizantes químicos, con la búsqueda de alternativas no tradicionales de energía, así como también, la necesidad de vías de descontaminación y eliminación de residuos. (Varnero, 2011)

La población microbiana juega un importante papel en las transformaciones de estos residuos orgánicos especialmente si se considera que disponen de un amplio rango de respuestas frente a la molécula de oxígeno, componente universal de las células. Esto permite establecer bioprocesos en función de la presencia o ausencia de oxígeno, con el objeto de tratar adecuadamente diversos residuos orgánicos. (Varnero, 2011)

Digestión aerobia

La digestión aeróbica consiste en procesos realizados por diversos grupos de microorganismos, principalmente bacterias y protozoos que, en presencia de oxígeno actúan sobre la materia orgánica disuelta, transformándola en productos finales inocuos y materia celular (Varnero, 2011).

Digestión anaeróbica

La digestión anaeróbica es un proceso biológico complejo y degradativo en el cual parte de los materiales orgánicos de un substrato (residuos animales y vegetales) son convertidos en biogás, mezcla de dióxido de carbono y metano con trazas de otros elementos, por un consorcio de bacterias que son sensibles o completamente inhibidas por el oxígeno o sus precursores) (Varnero, 2011).

Utilizando el proceso de digestión anaeróbica es posible convertir gran cantidad de residuos, residuos vegetales, estiércoles, efluentes de la industria alimentaria y fermentativa, de la industria papelera y de algunas industrias químicas, en subproductos útiles. En la digestión anaerobia más del 90% de la energía disponible por oxidación directa se transforma en metano, consumiéndose sólo un 10% de la energía en crecimiento bacteriano frente al 50% consumido en un sistema aeróbico (Varnero, 2011).

Es un proceso microbiológico en ausencia de oxígeno, en el que la materia orgánica se transforma por acción de microorganismos en biogás y bioabono en él se implica la realización de una serie de reacciones bioquímicas donde participan microorganismos, de los cuales una parte son oxidados completamente por el carbono formando anhídrido carbónico, mientras otra es reducida en alto grado para formar metano. (Yeison, 2009).

Productos de la Digestión Anaerobia

Los principales productos del proceso de digestión anaerobia son el biogás y un efluente estabilizado denominado biol (Fernández, 2016).

Biogás.

Es un gas combustible que se puede obtener a partir de la biomasa, tal como son los desechos de humanos y de animales, residuos agrícolas, aceite de palma y plantas acuáticas. Este gas puede ser utilizado, por ejemplo, como combustible para motores que mueven una bomba de agua, en alumbrado y en la cocción de alimentos (Silva, 2015).

El biogás contiene aproximadamente un 60% de metano y 40% de dióxido de carbono; la pequeña cantidad de ácido sulfhídrico da al gas un olor de huevos podridos. El valor calorífico del biogás es 20 – 30 Mega Joule de energía calórica por m³ de gas. La tabla 1 resume la composición química del biogás (Silva, 2015).

Tabla 1

Composición bioquímica del biogás.

| Componente | Fórmula Química | Volumen (%) |
| --- | --- | --- |
| Metano | CH4 | 60 – 70 |
| Gas Carbónico | CO2 | 30 – 40 |
| Hidrógeno | H2 | 1 |
| Nitrógeno | N2 | 0.5 |
| Monóxido de Carbono | CO | 0.1 |
| Oxígeno | O2 | 0.1 |
| Ácido Sulfhídrico | H2S | 0.1 |

Fuente: (Silva, 2015).

Parámetros de operación de los Sistema de Generación de biogás.

Contenido de agua de la mezcla.

Un contenido insuficiente de agua en la mezcla alimentada al biodigestor ocasiona que las bacterias y otros microorganismos no obtengan el entorno apropiado para que puedan funcionar efectivamente y la cantidad de biogás producido será pequeña. Si la mezcla es demasiado diluida, se puede digerir relativamente poca materia orgánica y la producción de biogás es limitada (Silva, 2015).

Temperatura.

La temperatura en que se realiza el proceso de digestión anaeróbica varía entre los 15 y 60ºC. Los microorganismos metanogénicos son muy sensibles a los cambios de temperatura, un cambio brusco de temperatura sobre 3ºC puede afectar gravemente la producción de biogás (Fuenzalida,1995; citado por Téllez, 2008).

Para el desarrollo optimo del proceso se distinguen tres rangos:

Psicrófilo, Mesófilo y Termófilo. (Flors, 1981; citado por Téllez, 2008).

Psicrófilo: Se desarrolla bajo los 20ºC, la producción de biogás en este rango es baja, siendo casi cero al llegar a los 10ºC.

Mesófilo: Se desarrolla entre los 25 y 40ºC, las bacterias desarrolladas en este rango, son de rápida reproducción y la mayoría de los desechos orgánicos se pueden digerir en este rango para la producción de biogás. La temperatura óptima para este rango es de 35ºC.

Termófilo: Se desarrolla entre los 50 y 60ºC, este es el rango de mayor producción de biogás y en el menor tiempo, pero debido a la alta sensibilidad de las bacterias termofílicas, este rango es usado solo en instalaciones a nivel industrial.

Acidez/Alcalinidad de la mezcla.

Las bacterias metanogénicas son muy sensibles a las variaciones en acidez/alcalinidad (pH) de la mezcla del digestor. Para un funcionamiento óptimo, el valor del pH de la mezcla debe mantenerse dentro del rango de 6.8 a 7.5, esto es neutral a ligeramente alcalino. El valor del pH puede ser determinado con bastante precisión con una prueba de papel de litmus una muestra del agua. Durante el proceso de digestión, se producen ácidos orgánicos, y si no se controlan, la mezcla en el tanque puede gradualmente tornarse ácida, lo que puede inhibir los procesos bacterianos y enzimáticos en el biodigestor. La regulación del pH en el rango deseado se logra agregando regularmente a la mezcla materiales alcalinos, tales como cal o cenizas (Silva, 2015).

Usos del Biogás

El biogás producido se puede utilizar en forma: calor, motores de ignición de gas, electricidad, turbinas de gas y combustible de un automóvil. Países como Bangladesh, China, India, Nepal, Ruanda, Sri Lanka y Vietnam, lo utilizan para la cocción de sus alimentos. Para el 2020, se predice que el mayor volumen de producción de biogás será a partir de granjas y de los sistemas de cogeneración, entre el sector agrícola y el procesamiento de alimentos (Abbasi & Colaboradores, 2012; citado por De La Merced, 2012).

Discusión teórica

Una vez realizada la revisión y análisis bibliográfico, es posible identificar de manera clara las herramientas teóricas que se utilizarán en el desarrollo de la presente investigación, teniendo claro que el consumo de combustibles fósiles no ha llevado a una crisis energética, es por ello que a nivel mundial se plantean día a día soluciones, como son los biodigestores el cual estas aprovechan los residuos orgánicos y transforman en bio combustibles generando electricidad, biogás, abono orgánico, entre otros demostrando con este tipo de estudios son tecnologías limpias de desarrollo.

Definición de términos básicos

Biomasa: La Biomasa se refiere a aquel producto de grupos energéticos, materia orgánica, residuos agrícolas y estiércol, todos ellos de carácter renovable, que han tenido su origen como consecuencia de un proceso biológico o de fotosíntesis y que son susceptibles de ser transformados por medios biológicos o térmicos para generar energía (Vega, 2015).

Biogás: Es un gas combustible, producido durante la fermentación anaeróbica de desechos orgánicos de origen animal o vegetal, dentro de determinados límites de temperatura, humedad, y acidez. El biogás es un combustible que tiene un poder calórico de 4 700 a 5 500 kcal/m3, es decir, 1 m3 de biogás puede reemplazar 0.46 kg de gas propano, 0.71kg de gasolina, ó 3 kg de leña (Vega, 2015).

Biol: Es la fracción liquida resultante del "fango" proveniente del fermentador o biodigestor. Este fango es decantado o sedimentado obteniéndose una parte liquida a la cual se le llama Biol. En el proceso de fermentación se remueven solo los gases generados (CH4, C02 H2S) que representan del 5% al 10% del volumen total del material de carga. Aproximadamente el 90% del material que ingresa al biodigestor se transforma a Biol. El uso del Biol es principalmente como promotor y fortalecedor del crecimiento de la planta, raíces y frutos, gracias a la producción de hormonas vegetales, las cuales son desechos del metabolismo de las bacterias típicas de este tipo de fermentación anaeróbico (Vega, 2015).

Temperatura: Es uno de los factores de mayor influencia en el proceso de fermentación, por su acción directa sobre la actividad de las bacterias metanogénicas. La acción enzimática de los organismos metanogénicos se ve favorecida por temperaturas comprendidas entre l5°C y 60°C, y se duplica con cada aumento de temperatura de 1 0°C (Vega, 2015).

Tiempo de retención: Es la duración del proceso de digestión anaerobia, es el tiempo que requieren las bacterias para digerir el lodo y producir biogás. Este tiempo, por tanto, dependerá de la temperatura de la región donde se vaya a instalar el biodigestor. Así, a menores temperaturas se requiere un mayor tiempo de retención que será necesario para que las bacterias, que tendrán menor actividad, tengan tiempo de digerir el lodo y de producir biogás (Vega, 2015).

Hidrólisis: La hidrólisis de la materia orgánica polimérica a compuestos solubles o monómeros es el paso inicial para la degradación anaerobia de sustratos orgánicos complejos, proporcionando los sustratos orgánicos necesarios para la digestión anaerobia (Zúñiga, 2010).

Acidogénesis. Los compuestos solubles resultados de la primera etapa, son transformados por acción bacteriana en ácidos orgánicos simples volátiles, acetatos, amoniacos, hidrógeno y bióxido de carbono. Esta etapa la pueden llevar a cabo bacterias anaeróbicas o facultativas (Toala, 2013).

Acetogénesis. En esta etapa las bacterias acetogénicas interactúan con las Archaeas metanogénicas, colaborando entre sí, a fin de transformar los ácidos grasos resultantes en los sustratos propios de la metanogénesis (Vega, 2015).

Hipótesis

El poder calorífico y el rendimiento térmico del biogás producido a partir de residuos orgánicos es diferente y menor al poder calorífico y el rendimiento térmico del gas licuado de petróleo.

# CAPITULO III

# MÉTODOS O ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS

Tipo de investigación

La investigación será de tipo aplicado cuantitativo, pues tiene la finalidad de aplicar técnicas para la generación de biogás, cuantificando parámetros como el poder calorífico, el rendimiento térmico del biogás producido y del gas licuado de petróleo a comparar; con un método de investigación de tipo no experimental ya que la manipulación de las variables no será de manera deliberada para el desarrollo del procedimiento; con diseño descriptivo, correlacional causal y de carácter longitudinal pues se tomarán las muestras en diferentes puntos temporales con la finalidad de correlacionar los resultados obtenidos de poder calorífico  y rendimiento térmico de biogás y gas licuado de petróleo

Diseño de contrastación de hipótesis

Por ser una investigación no experimental, descriptivo, longitudinal se realizará un análisis estadístico básico para los datos recolectados mediante el método de normalidad de Arderson Darling de cada variable involucrada, con la finalidad de determinar la normalidad de los datos que contrasten nuestra hipótesis.

Para corroborar la hipótesis también se utilizó el método ANOVA para contrastar el poder calorífico y rendimiento térmico del biogás y el GLP, esto determinó la calidad de biogás obtenido para luego determinar la influencia de la temperatura, porcentaje de agua y tiempo de retención en la calidad del biogás producido y verificar si es una alternativa adecuada para implementarla en un plan de gestión ambiental de residuos orgánicos.

Población y muestra

Población

La población de estudio corresponde a todos los datos de temperatura, tiempo de retención, porcentaje de agua, poder calorífico y rendimiento térmico del gas producido en el biodigestor y el gas licuado de petróleo.

Muestra

10 datos de temperatura, tiempo de retención, poder calorífico y rendimiento térmico de biogás y gas licuado de petróleo.

Unidad de análisis

Biodigestor de modelo chino ubicado en la hacienda Llushcapampa que pertenece a la escuela rural Andina.

Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos

Las técnicas e instrumentos que se ha utilizado para la recolección de la información se han desarrollado teniendo en cuenta las características y necesidad de las variables que componen la investigación.

Las técnicas para la implementación y desarrollo de la investigación están basadas en información de los antecedentes mencionados. Estas técnicas para producción de biogás fueron ampliamente revisadas para evitar errores de manejo.

Además, se utilizó cuadros específicos para la recolección de la información en campo, que permita el monitoreo de temperatura, retención, presión, fechas, carga diaria, carga inicial, datos para cálculos de poder calorífico y rendimiento térmico.

Los cuales se presentan a continuación:

Tabla 2

Monitoreo de datos de campo biodigestor.

| Título de la investigación: Comparación del poder calorífico y rendimiento térmico del biogás producido a partir de residuos sólidos orgánicos y el gas licuado de petróleo. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura del sistema (C°) | Presión del sistema (PSI) | Carga diaria (l) | Fecha (día - mes - año) | Hora | Observación |

Fuente: propia

Tabla 3

Recolección de datos para cálculo de poder calorífico y rendimiento térmico.

| Título de la investigación: Comparación del poder calorífico y rendimiento térmico del biogás producido a partir de residuos sólidos orgánicos y el gas licuado de petróleo. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo (h) transcurrido de T° inicial a T° final | Temperatura inicial del agua (C°) | Temperatura final del agua (C°) | Presión del gas (PSI) | Caudal del gas (m3/h) | Observaciones |

Fuente: propia

Procedimiento

Ubicación política

El trabajo de titulación se realizó en la hacienda Llushcapampa que pertenece a la escuela rural Andina, ubicado en el distrito de Los baños del Inca, provincia de Cajamarca, departamento de Cajamarca, la zona de estudio está ubicada a 7.3km de distancia total desde la provincia de Cajamarca.

Ubicación política – zona de estudio.

Tabla 4

Ubicación política de la zona de estudio.

| Ubicación | Descripción |
| --- | --- |
| Ubicación Departamental | Cajamarca |
| Ubicación Provincial | Cajamarca |
| Ubicación Distrital | Los baños del inca |
| Hacienda | Llushcapampa |

Fuente: propia

Ubicación geográfica

La ubicación geográfica de la zona donde se realizó la experimentación queda enmarcada en los siguientes linderos, dichos puntos fueron tomados haciendo uso de un GPS configurado en coordenadas satelitales UTM WGS 84- zona 17S.

Tabla 5

Coordenadas UTM – zona de estudio.

| Punto | Este | Norte |
| --- | --- | --- |
| 1 | 773400 | 9214950 |
| 2 | 774000 | 9214950 |
| 3 | 773400 | 9214400 |
| 4 | 774000 | 9214950 |

Fuente: propia

Figura 1. Ubicación departamental del biodigestor

Dpto. Cajamarca

Dpto. Cajamarca

Dtto. Cajamarca

Dtto. Cajamarca

Figura 2. Ubicación provincial del biodigestor

Figura 3. Coordenadas de referencia de biodigestor

Zona de estudio

Zona de estudio

Accesibilidad

La accesibilidad a la zona de estudio se realiza por medio de la carretera Cajamarca – Bambamarca y el desvió al centro poblado Llushcapampa, específicamente se ubica a 7.3 km de la plaza de armas de Cajamarca, aproximadamente a 30 minutos de recorrido.

Figura 4. Accesibilidad a la zona de estudio

Descripción de sus componentes

El biodigestor utilizado para la investigación es de modelo chino de flujo semi – continuo, es el modelo más extendido, debido a su durabilidad, fácil manejo, funcionabilidad y seguridad.

Este diseño se originó en China y fue ampliamente difundido por su fácil operatividad. Consta de una cámara cerrada con sus respectivas cámaras de carga y descarga.

La estructura está construida de ladrillos, hormigón y las paredes internas impermeabilizadas con aplicación de cemento mezclado con porcelana para evitar fuga de fluidos.

Esta clase de digestor de campana fija, almacena solamente un pequeño volumen del biogás generado en el interior, por lo que para funcionamiento continuo es necesario un contenedor diferente construido para este biogás producido (gasómetro), con el cual no se cuenta.

Tabla 6

Resumen de dimensiones de biodigestor de trabajo.

| Componente | Especificación | Dimensión | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Sector de carga |  |  |  |
| Cámara de ingreso | Volumen | 0.216 | m3 |
| Sector de digestión anaeróbica |  |  |  |
| Cámara de digestión | Diámetro | 3.1 | m |
|  | Profundidad | 2 | m |
|  | Área basal | 7.06 | m2 |
|  | Volumen total | 10.23 | m3 |
| Sector de descarga |  |  |  |
| Cámara de descarga | Volumen | 1.62 | m3 |

Fuente: propia

El biodigestor consta de:

- Cámara de biodigestión

La cámara de digestión corresponde al dispositivo principal donde ocurre el proceso bioquímico de degradación de la materia orgánica, en el caso del biodigestor de trabajo presenta forma cilíndrica con base inclinada, para que la arena, el material inorgánico sedimentable y la fracción pesada del afluente puedan ser extraídos del tanque.

La cámara de digestión viene incorporada de un domo fijo cuya misión es impedir que escapen olores, conservar la temperatura, evitar la entrada de oxígeno y recoger el gas producido.

- Cámara de ingreso

Al ser un diseño semicontinuo necesita cargas en lapsos cortos como de 12 horas, 1 vez al día, o cada dos días, se utiliza cuando la disponibilidad de materia orgánica es constante en los días.

- Cámara de salida o efluente

Este tanque de albañilería recibe efluentes por su dren o tubería está tuberías tiene, por lo general, 15 cm de diámetro para evitar obstrucciones, y se utilizan para llevar periódicamente el lodo del digestor a un sistema de evacuación de lodos.

- Cúpula o domo fijo.

Habitualmente, la parte superior del digestor, llamada domo o cúpula o campana de gas, se utiliza para almacenar el biogás que se genera. Esta campaña de almacenamiento en el caso de biodigestor de trabajo es fija.

La tubería entre el tanque de almacenaje de gas y el digestor puede también proteger a éste de las pérdidas del cierre de agua, si el paso no está cortado. Cuando se introducen líquidos en el digestor, el gas puede salir por la tubería hacia el tanque de almacenaje, es por ello que se consideró el uso de válvulas de cierre.

- Válvula de control

Se considero la instalación de dos válvulas de control que permitan la salida de gas del domo al manómetro para medir la presión de gas al interior del biodigestor y la segunda para controlar la salida de gas a los quemadores.

Figura 5. Componentes del biodigestor de trabajo

Figura 6. Medidas del biodigestor de trabajo

Figura 7. Modelo y sectores 3d biodigestor

Proceso de limpieza e implementación

Limpieza

La limpieza de biodigestor usualmente se deberá realizarse después de 6 a 12 meses iniciado sus operaciones y/o cuando el sistema se encuentra sin trabajar.

Primero se abre la válvula de purga de lodos, luego de algunos segundos saldrán lodos de ser el caso ayudarse con una varilla flexible abriendo el registro roscado, e ingresar una bomba de succión.

Eliminar todo el material residual que se encuentre y llenar con agua para liberar toda obstrucción y remanente.

Finalmente hacer pruebas de filtración.

Figura 8. Limpieza del biodigestor de trabajo

Implementación

Para llevar un monitoreo adecuado se implementó:

Sellos en la tapa de la cámara de digestión para evitar fugas.

Manómetro para medir la presión del sistema antes durante y final de la experimentación, a partir del cual se medirá el caudal y volumen.

Termómetro con sonda para medir la temperatura del sistema antes, durante y final de la experimentación.

Dos llaves de paso de media pulgada que permitirá las pruebas de presión, pruebas de poder calorífico y medidas de caudal.

Figura 9. Implementación de termómetro en biodigestor de trabajo

Figura 10. Implementación de válvulas y manómetro

Carga inicial

Preparación de la Carga Inicial o primera carga se realizó después de realizar la limpieza y las pruebas de fuga.

Este proceso se caracteriza por el llenado de su capacidad liquida completa del digestor, a través de la parte superior del digestor (tapa).

La materia fecal se disolvió a proporción 1 a 3 con agua en recipientes limpios de cualquier producto químico o combustible.

La cantidad de biomasa que se utilizará y biogás producido estará basada en la información bibliográfica según Martí (2008) y según la capacidad de volumen de la cámara de digestión del biodigestor.

El cálculo de volumen del biodigestor se realizó a partir de medidas de campo y mediante el uso de software especializado AutoCAD Civil 3D.

Obteniéndose así un volumen total de 10.23m3 en la cámara de digestión.

La capacidad de volumen de la cámara de Digestión (vb) será la suma de volúmenes:

vb≡vt+vg

Vb = Capacidad de volumen de la cámara de digestión

Vt = Volumen de biomasa

Vg = Volumen de gas

Además, se tiene:

Según fórmula se tiene que el volumen de biomasa (vt) cuenta con una relación porcentual en función del volumen total de la cámara de digestión, 75% de volumen ocupara la biomasa (vt) y un 25% de volumen gaseoso (vg).

Es por ello que se obtuvo que:

vb≡vt+vg

10.23m3 = vt+vg

10.23 m3 = 75% (10.23) m3 + 25% (10.23) m3

10.23 m3 = 7.67 m3 + 2.56 m3

Por lo cual se tiene que el volumen máximo que puede ocupar la biomasa será:

v t = 7.67m3

de los cuales en la investigación se trabajó con 5m3 de material, para evitar riesgo de operatividad puesto que el biodigestor estuvo paralizado varios años y también por la disponibilidad de material fecal del camal municipal de Cajamarca.

Por lo cual para saber la cantidad de material fecal necesario se realizó el siguiente calculo:

vt = 5 m3 = 5000kg

- Donde en proporción 1/3 debemos tener 1250 kg de material fecal a 0% humedad y 4166 a 70%

Entonces se obtiene lo siguiente:

vt = (pmf x (100% - %hm)) + (pa + pmf x %hm)

Donde: 	pmf = peso de material fecal en kg

hm = humedad de la muestra en %

pa = peso agua en kg

vt = (pmf x 30%) + (pa + 70% x pmf)

vt = (4166kg x 30%) + (pa + 70% x 4166kg)

vt = (pmf x (100% - %hm)) + (pa + pmf x %hm)

5000kg = 1249.8 kg + pa + 2916.2 kg

Peso agua = 834kg

Que equivale aproximadamente a 834 L de agua necesarios.

Tabla 7

Requerimiento de carga inicial.

| Material | Unidades | Valor | Volumen total biomasa |
| --- | --- | --- | --- |
| Cantidad de materia fecal 70% humedad | kg | 4166 | 5000kg |
| Cantidad de agua | l | 834 |  |

Fuente: propia

Figura 11. Pesaje de carga inicial

Figura 12. Dilución de carga inicial

Carga diaria

La carga diaria se realiza por medio de la cámara de ingreso, se prepara una mezcla de residuos (animales) con agua formando un lodo en proporción 1 a 3. El volumen total de esta mezcla está en función del volumen total del digestor y del tiempo de retención y la capacidad de producción diaria. La biomasa se homogeniza y se deja entrar al digestor El volumen (afluente) que entra, conlleva a que salga por el tubo de la cámara de salida igual volumen (efluente).

Estima de los promedios de la carga y descarga de un biodigestor y respectiva producción de biogás.

Figura 13. Trabajo y pesaje de carga diaria

Tabla 8

Carga diaria, producción de biogás y descarga de biofertilizante.

| Carga diaria (l) | Biogás/día (m3) | Biofertilizante de descarga/día (m3) |
| --- | --- | --- |
| 80 | 1.6 | 60 |
| 100 | 2 | 80 |
| 120 | 2.4 | 100 |
| 140 | 2.8 | 120 |
| 160 | 3.2 | 140 |
| 150 | 3.6 | 160 |
| 200 | 4 | 180 |
| 220 | 4.4 | 200 |
| 240 | 4.8 | 220 |
| 260 | 5.2 | 240 |
| 280 | 5.6 | 260 |
| 300 | 6 | 280 |

Nota: Estos datos son apenas indicativos o guías, para establecer a piori la producción de biogás

Fuente: (Varnero, 2011)

Proceso de digestión

Digestión Anaeróbica:

El principio básico de funcionamiento del biodigestor es descomponer las excretas o materiales residuales en compuestos más simples para su absorción mediante la digestión bacteriana, en condiciones controladas de humedad, temperatura y niveles de acidez, durante un tiempo no menor a 20 días, para obtener gas metano. (Yánez Fabián, 1996):

Este proceso digestivo se caracteriza por la biodegradación en la cual microorganismos descomponen material residual en ausencia de oxígeno. Proceso que genera diversos gases, entre los cuales el dióxido de carbono y el metano son los más abundantes.

La liberación de estos gases será usada como combustible. La intensidad y duración del proceso anaeróbico varían dependiendo de diversos factores, entre los que se destacan la temperatura, el nivel de pH y la relación carbón/nitrógeno del material biodegradado.

Figura 14. Digestión anaeróbica

Fuente: (Yánez Fabián, 1996)

La hidrólisis.

Es el primer proceso químico que se realiza en la fermentación de la mezcla (agua y excreta), esto consiste en formar sustancias orgánicas e inorgánicas complejas en otras sustancias más sencillas.

La acetogénesis.

Es el proceso a través del cual bacterias anaerobias producen ácidos orgánicos de cadena corta, tales como acético (CH3-COOH), propiónico (CH3CH2COOH) y butílico (CH3-CH2-CH2-COOH) a partir de diversas fuentes de energía (por ejemplo, hidrógeno) y de carbono (por ejemplo, dióxido de carbono).

La metanogénesis.

Es la formación de metano por microbios. Es una forma de metabolismo microbiano muy importante y extendido. En la mayoría de los entornos, es el paso final de la descomposición de la biomasa.

En esta etapa los microorganismos metanogénicos convierten los ácidos de cadena más larga en: metano, dióxido de carbono y ácidos volátiles de cadenas más cortas. Las moléculas ácidas se rompen repetidamente dando lugar finalmente a ácido acético que se convierte en CO2 y CH4.

Ya que la fermentación metánogénica controla la velocidad del proceso, es importante mantener las condiciones de una fermentación metánogénica eficaz. El tiempo de residencia para organismos metanogénicas debe ser adecuado o si no, son eliminados del sistema.

Pruebas de inicio y producción de biogás.

Transcurridos 20 días de la carga inicial o de arranque, se procedió a verificar el inicio de producción de biogás (CO2 y CH4 en proporción similar).

Se utilizó un manómetro con caudalímetro para monitorear la producción de biogás, cantidad y presión en la cámara de biodigestión, así como pruebas de quema, mediante la verificación de “quema de biogás”. Se acopla una manguera a la salida de gas y utilizando un quemador o mechero, se probó si el gas se enciende. Si el gas quema con una llama azulada y de buena consistencia, se puede iniciar el uso normal del biogás.

Se realizó también el cálculo de volumen total de gas a partir de la presión y temperatura del sistema.

A partir de la ley general de gases.

PV=nRT

Donde P es la presión del gas en atmosferas, para lo cual fue necesario la conversión de PSI a Atm donde:

V = volumen en litros.

R= contante ideal de gases que se consideró 0.082.

T = temperatura en grados K.

n= moles de gas que se consideró un valor 16.843 gr/mol según Varnero, M. (2011), para biogás a partir de estiércol animal.

Tabla 9

Producción de biogás, volumen y presión.

| Número de medida | Volumen (m3) | Presión (Atm) | Presión (PSI) | T (K°) | T (C°) | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ND | 0 | 0 | 293 | 19.5 | 9/02/2020 |
| 2 | ND | 0 | 0 | 292.7 | 19.2 | 14/02/2020 |
| 3 | ND | 0 | 0 | 292.9 | 19.4 | 19/02/2020 |
| 4 | ND | 0 | 0 | 292.9 | 19.4 | 20/02/2020 |
| 5 | ND | 0 | 0 | 292.9 | 19.4 | 25/02/2020 |
| 6 | ND | 0 | 0 | 292.9 | 19.4 | 26/02/2020 |
| 7 | ND | 0 | 0 | 292.9 | 19.4 | 27/02/2020 |
| 8 | ND | 0 | 0 | 292.6 | 19.1 | 02/03/2020 |
| 9 | 4.19 | 18 | 270 | 292.1 | 18.6 | 04/03/2020 |
| 10 | 4.44 | 17 | 250 | 292.4 | 18.9 | 05/03/2020 |
| 11 | 4.19 | 18 | 265 | 292.1 | 18.6 | 06/03/2020 |
| 12 | 4.19 | 18 | 265 | 292.3 | 18.8 | 07/03/2020 |
| 13 | 4.20 | 18 | 265 | 292.4 | 18.9 | 09/03/2020 |
| 14 | 4.19 | 18 | 265 | 292.1 | 18.6 | 10/03/2020 |
| 15 | 4.72 | 16 | 235 | 292.3 | 18.8 | 11/03/2020 |
| 16 | 4.19 | 18 | 265 | 292.1 | 18.6 | 12/03/2020 |
| Número de medida | Volumen (m3) | Presión (atm) | Presión (PSI) | T (K°) | T (C°) | Fecha |
| 17 | 4.19 | 18 | 265 | 18.8 | 292.3 | 13/03/2020 |
| 18 | ND | 5 | 70 | 18.8 | 292.3 | 2/04/2020 |
| 19 | ND | 0 | 0 | 18.8 | 292.3 | 8/04/2020 |

Fuente: propia

Recolección de datos para el cálculo de poder calorífico

La experimentación pretendió llegar a determinar el poder calorífico del biogás en condiciones estándar y compararlo con el GLP de uso doméstico tradicional, para lo cual se trabajó con las fórmulas planteadas por James Prescott Joule y modificadas para diferentes materiales.

Se realizo la experimentación en 10 repeticiones para verificar confiabilidad de cálculo.

El poder calorífico es la cantidad de energía desprendida en la reacción de combustión, referida a la unidad de masa de un gas. Es la cantidad de calor que entrega un kilogramo, o un metro cúbico, de gas al oxidarse en forma completa, Se calculó teniendo en cuenta lo siguiente.

PC=M*C*∆TV

Fuente: Sifuentes (2014)

Donde:

PC	= Poder calorífico

M	= Masa de agua (Kg)

C	= Calor especifico del cuerpo

∆T	= Temperatura final – temperatura inicial (°C)

V	=Volumen utilizado (m3 de gas)

Desarrollo del cálculo de poder calorífico de la primera repetición

PC=M*C*∆TV

PC=1Kg x 1KcalKgxC°x(86.4- 17.9) C°x 0.071m3

PC=1Kg x 1KcalKgxC°x(86.4- 17.9) C°x 0.071m3

PC = Kcal x 68.5 x 0.071 m3

PC = 964.79 Kcal/m3

El rendimiento térmico

De igual modo que el poder calorífico la investigación buscó determinar el porcentaje de rendimiento térmico del gas obtenido y de este modo tener un valor de referencia comparable con el de otro gas, como el GLP que es de uso doméstico diario.

Se calculó teniendo en cuenta la relación del efecto útil producido por la combustión al poder calorífico del gas según Rojas et al. (2017).

R = M * Cp * t2-t1V*PC-1 * 100

Donde:

R:	Es el rendimiento térmico en porcentaje.

M:	Es la masa de agua introducida en el recipiente (kg) la cual se trabajó con 1000 ml de agua destilada que equivale a un peso aproximado de 1kg.

Cp:	Constante expresada por Ce (Kcal/Kg. ºC) x 10E-10

T1:	Es la temperatura inicial del agua en °C.

T2:	Es la temperatura máxima del agua después de la ebullición en °C.

V:	Es la volumen o masa de gas consumido en m3 (referido a las condiciones de referencia del poder calorífico).

PC:  		Poder calorífico del gas

Desarrollo del cálculo de rendimiento térmico de la primera repetición

R = M * Cp * t2-t1V*PC-1 * 100

R = 1Kg x 1Kcal/Kg.C° x 10E-10* 86.4C°-17.9C°0.071m3*(964.79Kcalm3)-1 x 100%

R = 1x10E-10 (86.4-17.9)/(0.071 x (964.79)^(-1) ) x 100%

R=9.31%

Figura 15. Prueba casera - cálculo de poder calorífico Biogás

Figura 16. Prueba casera - cálculo de poder calorífico en GLP

Figura 17. Prueba casera - cálculo de poder calorífico en GLP

# CAPITULO IV

# RESULTADOS Y DISCUSIÓN

RESULTADOS

Tabla 10

Monitoreo de temperatura del sistema.

| Temperatura del sistema (C°) | Temperatura ambiental (C°) | Fecha (día - mes - año) | Hora |
| --- | --- | --- | --- |
| 16° C | 15° C | 0/02/2020 | 10:00 a. m. |
| 19.5° C | 16° C | 09/02/2020 | 10:00 a. m. |
| 19.2° C | 18° C | 14/02/2020 | 10:00 a. m. |
| 19.4° C | 18° C | 19/02/2020 | 10:00 a. m. |
| 19.4° C | 17° C | 20/02/2020 | 10:00 a. m. |
| 19.1° C | 16° C | 02/03/2020 | 10:00 a. m. |
| 18.6° C | 16° C | 04/03/2020 | 10:00 a. m. |
| 18.9° C | 17° C | 05/03/2020 | 10:00 a. m. |
| 18.6° C | 16° C | 06/03/2020 | 10:00 a. m. |
| 18.8° C | 15° C | 07/03/2020 | 10:00 a. m. |
| 18.9° C | 16° C | 09/03/2020 | 10:00 a. m. |
| 18.6° C | 16° C | 12/03/2020 | 10:00 a. m. |
| 18.8° C | 17° C | 13/03/2020 | 10:00 a. m. |
| 18.6° C | 17° C | 14/03/2020 | 10:00 a. m. |
| 18.8° C | 17° C | 16/03/2020 | 10:00 a. m. |

Fuente: propia

Gráfico 1. Monitoreo de temperatura del sistema vs temperatura ambiental

Tabla 11

Cálculo de poder calorífico Biogás.

| Cantidad | Masa | Ce | Temperatura Transferencia |  | Poder Calorífico | Volumen | Caudal | Tiempo | Rendimiento térmico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° de Repeticiones | 1Kg | Kcal/Kg.C° | T° Inicial (C°) | T° Final (C°) | Kcal/m3 | m3 | m3/h | h | % |
| 1 | 1 | 1 | 17.9 | 86.4 | 964.79 | 0.071 | 0.13 | 0.55 | 9.31 |
| 2 | 1 | 1 | 17 | 85 | 1000.00 | 0.068 | 0.12 | 0.56 | 10.00 |
| 3 | 1 | 1 | 17.2 | 84 | 1095.08 | 0.061 | 0.10 | 0.6 | 11.99 |
| 4 | 1 | 1 | 16 | 87 | 910.26 | 0.078 | 0.13 | 0.61 | 8.29 |
| 5 | 1 | 1 | 18.1 | 88 | 932.00 | 0.075 | 0.14 | 0.54 | 8.69 |
| 6 | 1 | 1 | 17.5 | 83.1 | 841.03 | 0.078 | 0.13 | 0.6 | 7.07 |
| 7 | 1 | 1 | 18.5 | 86 | 924.66 | 0.073 | 0.14 | 0.54 | 8.55 |
| 8 | 1 | 1 | 17.8 | 88 | 975.00 | 0.072 | 0.13 | 0.55 | 9.51 |
| 9 | 1 | 1 | 17.7 | 86.7 | 958.33 | 0.072 | 0.11 | 0.63 | 9.18 |
| 10 | 1 | 1 | 17 | 85.9 | 984.29 | 0.07 | 0.12 | 0.6 | 9.69 |

Fuente: propia

Tabla 12

Cálculo de poder calorífico GLP.

| Cantidad | Masa | Ce | Temperatura Transferencia |  | Poder Calorífico | Volumen | Caudal | Tiempo | Rendimiento térmico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° de Repeticiones | 1Kg | Kcal/Kg.C° | T° Inicial (C°) | T° Final (C°) | Kcal/m3 | m3 | m3/h | h | % |
| 1 | 1000 | 1 | 17.9 | 91.2 | 1062.32 | 0.069 | 0.43 | 0.16 | 11.29 |
| 2 | 1000 | 1 | 17 | 90 | 1028.17 | 0.071 | 0.45 | 0.158 | 10.57 |
| 3 | 1000 | 1 | 17.2 | 93 | 1263.33 | 0.06 | 0.37 | 0.163 | 15.96 |
| 4 | 1000 | 1 | 16 | 92 | 1055.56 | 0.072 | 0.48 | 0.15 | 11.14 |
| 5 | 1000 | 1 | 18.1 | 92.3 | 1002.70 | 0.074 | 0.45 | 0.163 | 10.05 |
| 6 | 1000 | 1 | 17.5 | 95 | 993.59 | 0.078 | 0.43 | 0.18 | 9.87 |
| 7 | 1000 | 1 | 18.5 | 94 | 1063.38 | 0.071 | 0.45 | 0.159 | 11.31 |
| 8 | 1000 | 1 | 17.8 | 90.3 | 1066.18 | 0.068 | 0.44 | 0.153 | 11.37 |
| 9 | 1000 | 1 | 17.7 | 91.5 | 984.00 | 0.075 | 0.47 | 0.161 | 9.68 |
| 10 | 1000 | 1 | 17 | 90.7 | 969.74 | 0.076 | 0.48 | 0.16 | 9.40 |

Fuente: propia

Gráfico 2. Poder calorífico de biogás vs GLP

Gráfico 3. Rendimiento térmico de biogás vs GLP

A. Poder calorífico de biogás

A un nivel de significancia del 0.05.

Supuesto del modelo: Normalidad

Gráfico 4. Prueba estadística Anderson Darling – Poder calorífico biogás

Al ver la gráfica de probabilidad normal se analiza que la dispersión de puntos aproximadamente presentan gran líneabilidad cercana a una resta por tanto existe normalidad en los datos.

Tabla 13

Prueba de Arderson Darling – Poder calorífico de biogas.

| Prueba estadistica de Anderson-Darling (AD) AD = 0.315 |  |
| --- | --- |
| Hipotesis | H0= Los datos de poder calorífico se distribuyen normalmente H1 = Los datos de poder calorífico no se distribuyen normalmente |
| Nivel de significancia | α = 0.05 |
| p | 0.485 |
| Desción estadistica | No se rechaza H0 |
| Conclusión | Se cumple el supuesto de normalidad. al tener una significancia del 5%. |

Fuente: propia

Como el valor estadístico de Anderson-Darling (AD) es cercano a 0, con valor 0.315 tiene y una probabilidad asociada p de 0.485 mayor al nivel de significancia 0.05, por lo tanto, no se tiene razón para rechazar la hipótesis nula y se concluye que: La distribución normal brinda un buen ajuste para la probabilidad de poder calorífico de biogás.

B. Poder calorífico de GLP

A un nivel de significancia del 0.05.

Supuesto del modelo: Normalidad

Gráfico 5. Prueba estadística Anderson Darling – Poder calorífico GLP

Al ver la gráfica de probabilidad normal se analiza que la dispersión de puntos

aproximadamente presentan gran líneabilidad cercana a una resta por tanto existe normalidad en los datos.

Tabla 14

Prueba de Arderson Darling – Poder calorífico de GLP.

| Prueba estadistica de Anderson-Darling (AD) AD = 0.234 |  |
| --- | --- |
| Hipotesis | H0= Los datos de poder calorífico se distribuyen normalmente. H1 = Los datos de poder calorífico no se distribuyen normalmente. |
| Nivel de significancia | α = 0.05 |
| p | 0.721 |
| Desción estadistica | No se rechaza H0 |
| Conclusión | Se cumple el supuesto de normalidad. al tener una significancia del 5%. |

Fuente: propia

Como el valor estadístico de Anderson-Darling (AD) es cercano a 0, con valor 0.234 tiene y una probabilidad asociada p de 0.721 mayor al nivel de significancia 0.05, por lo tanto, no se tiene razón para rechazar la hipótesis nula y se concluye que: La distribución normal brinda un buen ajuste para la probabilidad de poder calorífico de biogás

C. Temperatura del sistema interno del Biodigestor

A un nivel de significancia del 0.05.

Supuesto del modelo: Normalidad.

Gráfico 6. Prueba estadística Anderson Darling – Temperatura del sistema

Al ver la gráfica de probabilidad normal se analiza que la dispersión de puntos no  presentan gran líneabilidad cercana a una resta por tanto no existe normalidad en los datos.

Hecho que se puede analizar por los cambio de temperatura que surgen al dar arranque al biodigestor e iniciar el proceso de digestión microbiana.

Tabla 15

Prueba de Arderson Darling – Temperatura.

| Prueba estadistica de Anderson-Darling (AD) AD = 1.850 |  |
| --- | --- |
| Hipotesis | H0 = Los datos de temperatura del biodigestor se distribuyen normalmente. H1 = Los datos de temperatura del biodigestor no se distribuyen normalmente. |
| Nivel de significancia | α = 0.05 |
| p | <0.005 |
| Desción estadistica | Se rechaza H0 |
| Conclusión | Se cumple el supuesto de normalidad. al tener una significancia menor del 5%. |

Fuente: propia

Como el valor estadístico de Anderson-Darling (AD) es mayor a 1, con valor 1.820 y una probabilidad asociada p <0.005 menor al nivel de significancia 0.05, por lo tanto, se tiene razón para rechazar la hipótesis nula y se concluye que: La distribución normal brinda una conclusión que los datos de temperatura no siguen una distribución específica.

D. Rendimiento térmico del biogás

A un nivel de significancia del 0.05.

Supuesto del modelo: Normalidad.

Gráfico 7. Prueba estadística Anderson Darling – Rendimiento térmico biogás

Al ver la gráfica de probabilidad normal se analiza que la dispersión de puntos aproximadamente presentan gran líneabilidad cercana a una resta por tanto existe normalidad en los datos.

Tabla 16

Prueba de Arderson Darling – Rendimiento térmico biogás.

| Prueba estadistica de Anderson-Darling (AD) AD = 0.347 |  |
| --- | --- |
| Hipotesis | H0= Los datos de rendimiento térmico se distribuyen normalmente H1 = Los datos de rendimiento térmico no se distribuyen normalmente |
| Nivel de significancia | α = 0.05 |
| p | 0.403 |
| Desción estadistica | No se rechaza H0 |
| Conclusión | Se cumple el supuesto de normalidad. al tener una significancia del 5%. |

Fuente: propia

Como el valor estadístico de Anderson-Darling (AD) es cercano a 0, con valor 0.347 tiene y una probabilidad asociada p de 0.403 mayor al nivel de significancia 0.05, por lo tanto, no se tiene razón para rechazar la hipótesis nula y se concluye que: La distribución normal brinda un buen ajuste para la probabilidad de rendimiento térmico de biogás.

E. Rendimiento térmico del GLP

A un nivel de significancia del 0.05.

Supuesto del modelo: Normalidad.

Gráfico 8. Prueba estadística Anderson Darling – Rendimiento térmico GLP

Al ver la gráfica de probabilidad normal se analiza que la dispersión de puntos aproximadamente presentan gran líneabilidad cercana a una resta por tanto existe normalidad en los datos.

Tabla 17

Prueba de Arderson Darling – Rendimiento térmico GLP.

| Prueba estadistica de Anderson-Darling (AD) AD = 0.332 |  |
| --- | --- |
| Hipotesis | H0= Los datos de rendimiento térmico se distribuyen normalmente. H1 = Los datos de rendimiento térmico no se distribuyen normalmente. |
| Nivel de significancia | α = 0.05 |
| p | 0.439 |
| Desición estadistica | No se rechaza H0 |
| Conclusión | Se cumple el supuesto de normalidad. al tener una significancia del 5%. |

Fuente: propia

Como el valor estadístico de Anderson-Darling (AD) es cercano a 0, con valor 0.332 tiene y una probabilidad asociada p de 0.439 mayor al nivel de significancia 0.05, por lo tanto, no se tiene razón para rechazar la hipótesis nula y se concluye que: La distribución normal brinda un buen ajuste para la probabilidad de rendimiento térmico del GLP.

F. Prueba ANOVA de poder calorífico entre Biogás y GLP

En la gráfica 9 se presenta el resultado de la prueba ANOVA del poder calorífico, para lo cual se utilizó los resultados obtenidos de la tabla 11 y tabla 12 de poder calorífico de biogás y poder calorífico GLP, teniendo requisitos para la prueba la normalidad de datos, dos tipos de datos de análisis y dos hipótesis.

A un nivel de significancia del 0.05.

Gráfico 9. Prueba ANOVA del poder calorífico

Supuesto del modelo: Igualdad de varianza.

Tabla 18

Prueba anova de poder calorífico entre Biogas y GLP.

| Prueba estadistica ANOVA |  |
| --- | --- |
| Hipotesis | H0= El promedio del poder calorífico del Biogas es igual al promedio del poder calorífico del GLP (u1=u2). H1 = El promedio del poder calorífico del Biogas es diferente y menor al promedio del poder calorífico del GLP (u1≠u2). |
| Nivel de significancia | α = 0.05 |
| p | 0.039 |
| Desición estadistica | Se rechaza H0 |
| Conclusión | No se cumple el supuesto de igualdad de varianzas al tener una significancia del 5%. |

Nota: Como el valor estadístico de probabilidad asociada (p) es igual a 0.039, este valor es menor al nivel de significancia de 0.05, se concluye que el poder calorífico del GLP es mayor y diferente aceptándose la hipótesis alterna “El promedio del poder calorífico del Biogas es diferente y menor al promedio del poder calorífico del GLP (u1≠u2)”

Fuente: propia

F. Prueba ANOVA de rendimiento térmico entre Biogás y GLP

En la gráfica 10 se presenta el resultado de la prueba ANOVA del rendimiento térmico, para lo cual se utilizó los resultados obtenidos de la tabla 11 y tabla 12 de rendimiento térmico de biogás y rendimiento térmico de GLP, teniendo requisitos para la prueba la normalidad de datos, dos tipos de datos de análisis y dos hipótesis.

A un nivel de significancia del 0.05.

Supuesto del modelo: Igualdad de varianza.

Gráfico 10. Prueba ANOVA del rendimiento térmico

Tabla 19

Prueba anova de rendimiento térmico entre Biogas y GLP.

| Prueba estadistica ANOVA |  |
| --- | --- |
| Hipotesis | H0= El promedio del rendimiento térmico del Biogas es igual al promedio del rendimiento térmico del GLP (u1=u2). H1 = El promedio del rendimiento térmico del Biogas es diferente y menor al promedio del rendimiento térmico del GLP (u1≠u2). |
| Nivel de significancia | α = 0.05 |
| p | 0 |
| Desición estadistica | Se rechaza H0 |
| Conclusión | No se cumple el supuesto de igualdad de varianzas al tener una significancia del 5%. |

Nota: Como el valor estadístico de probabilidad asociada (p) es igual a 0, este valor es menor al nivel de significancia de 0.05, se concluye que el rendimiento térmico del GLP es mayor y diferente aceptándose la hipótesis alterna “El promedio del rendimiento térmico del Biogas es diferente y menor al promedio del rendimiento termico del GLP (u1≠u2)”.

Fuente: propia

Discusión

A partir de los resultados de la investigación se verificó que la producción diaria de biogás es entre 1.8m3 a 2m3 para una carga diaria de 100 litros, comparando este resultado con el estudio de Basauri, J. y Terrones, J. (2018) en su investigación titulada producción de biogás utilizando contenido ruminal, como alternativa de plan de manejo ambiental de los residuos orgánicos generados en el camal municipal de Cajamarca, generó 0.336 litros de biogás carga de 20 Kg diarios por un periodo de 30 días, verificándose significativamente una mayor producción utilizando el modelo chino como fuente productora de biogás.

A partir de los resultados obtenidos se verifica que la producción de biogás genera un valor promedio de 1.9 m3 por día con carga de 100L diarios, este resultado demuestra la gran influencia que tiene el porcentaje de agua arriba de 70%, temperatura constante y tiempo de retención arriba de 30 días en la producción de biogás que, según Cárdenas, A. M. (2015). En su investigación titulada “Influencia de la cantidad de agua y tiempo de residencia hidráulico en un digestor anaerobio para producir biogás a partir de residuos sólidos orgánicos domiciliarios del área de influencia de mina Corihuarmi”. Concuerda que con una humedad de 87,23 %; en un tiempo de residencia hidráulico de 30 días se produjo biogás y bio abono de mejor calidad con una producción sobre 1.8m3

También se puede verificar a partir de los resultados obtenidos de la producción, el biogás al ser gas de buena calidad presenta un calor específico elevado de 958.54 Kcal/m3 que comparándolo con el valor de poder calorífico de GLP de 1048.90 Kcal/m3 es un valor nada envidiable y de menor costo de producción.

Se verificó además a partir de los resultados obtenidos de calor específico, se calcula un rendimiento térmico de 9.23 % para el biogás y 11.06 % para el GLP que de acuerdo con Varnero, M. (2011) en su estudio “Remoción de Barreras para la Electrificación Rural con Energías Renovables – manual de biogás”, es posible competir con productos como el GLP por la cercanía de rendimiento térmico que presenta el Biogás, rompiendo así barreras de desarrollo rural.

Con todo el argumento presentado es posible contrastar la hipótesis verificándose así la amplia relación de la temperatura, el porcentaje de agua y el tiempo de retención sobre el poder calorífico del biogás producido mediante residuos sólidos del Camal municipal de Cajamarca, obteniéndose así un gas de calidad con alto grado de rendimiento térmico y poder calorífico.

# CAPITULO V

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

Se llegó a producir entre 1.8 a 2 m3 de biogás por cada 100 L de carga diaria.  Concluyéndose que es de gran importancia el manejo de temperatura, tiempo de retención y porcentaje de agua para la producción de un biogás de calidad.

Se concluye de la investigación, que la variación de la temperatura ambiente no afecta de manera decisiva la temperatura del sistema, evidenciándose que la temperatura del biodigestor se mantiene constante a 19 C° a lo largo del proceso de digestión, a pesar de las variaciones ambientales térmicas producidas.

Se concluye que la proporción de agua en función del estiércol, es de gran importancia para el arranque y carga diaria, evidenciándose que para la producción de biogás de calidad es necesario respetar estas proporciones y apoyarse de ensayos de humedad para garantizar la cantidad adecuada de agua que se utilizara.

A partir de la comparación de los resultados se llega a concluir que el poder calorífico y el rendimiento térmico del biogás producido es diferente y menor al del gas licuado de petróleo, llegando a diferenciarse 89.46 Kcal/m3 de poder calorífico y un rendimiento térmico diferenciado de 2.83%.

Finalmente se concluye que los niveles de poder calorífico y rendimiento térmico del biogás son funcionales para cualquier proyecto rural y urbano, brindando una propuesta confiable de optimización de sus residuos e implementación de técnicas limpias de producción de biogás.

5.2 Recomendaciones

Se recomienda el uso de análisis de laboratorio para determinar la humedad de la muestra antes de la carga inicial.

Se recomienda un sellado adecuado del biodigestor para evitar fugas de gas y poca presión al momento de su producción.

Se recomienda el uso de estiércol animal para la generación de biogás, por su alta tasa de rendimiento térmico que se obtiene.

# LISTA DE REFERENCIAS

Basauri, J. y Terrones, J. (2018). Producción de biogás utilizando contenido ruminal, como alternativa de plan de manejo ambiental de los residuos orgánicos generados en el camal municipal de Cajamarca (Tesis de pregrado). Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca, Perú.

Cárdenas, A. M. (2015). Influencia de la cantidad de agua y tiempo de residencia hidráulico en un digestor anaerobio para producir biocarbono a partir de residuos sólidos orgánicos domiciliarios del área de influencia de mina Corihuarmi (Tesis de Maestría). Universidad Nacional del Centro del Perú, Huancayo, Perú.

De La Merced, D. (2012). Evaluación de los parámetros de un Biodigestor anaerobio tipo continuo (Tesis de Maestría). Universidad Veracruz, Veracruz, México.

Fernández, L. (2016). Selección y dimensionado de un sistema de generación de biogás mediante digestión anaerobia de purines codigeridos con glicerina (Tesis de pregrado). Universidad de Cádiz, Cádiz, España.

Navarro, N. O. (2017). Potencial técnico para la producción de biogás, generado a partir de residuos orgánicos producidos en la comuna de independencia. (Tesis de maestría). Universidad de Chile, Santiago, Chile.

Rojas, F; Jiménez, F; Ramos, B; Alván, R. (2017). Análisis experimental del rendimiento térmico, potencia y emisiones de cocinas anafe a gas licuado de petróleo para altitudes entre 2200 y 4200 metros. (Tesis de pregrado). Facultad de Ingeniería, Sec. Ing. Mecánica, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú.

Sifuentes, J. (2014). Determinación de poder calorífico, Universidad Nacional de Ingeniería,

Silva, J. P. (2015). Tecnología del biogás. Cali, Colombia.

Toala, E. E.  (2013). Diseño de un biodigestor de polietileno para la obtención de biogás a partir del estiércol de ganado en el rancho verónica (Tesis de pregrado). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba, Ecuador.

Téllez, C. A. (2008). Diseño y selección de elementos para una planta de biogás (Tesis de pregrado). Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.

Varnero, M. T. (2011). Manual de Biogás, San Tiago de Chile, Chile.

Vega, J. A. (2015). Diseño, construcción y evaluación de un biodigestor semicontinuo para la generación de biogás con la fermentación anaeróbica del estiércol de cuy y de conejo para la institución educativa Privada Cristiana Bereshi (Tesis de pregrado). Universidad Nacional del Santa, Chimbote, Perú.

Zúñiga, A. S. (2010). Evaluación técnico económica y diseño de una planta generadora de electricidad a partir del biogás (Tesis de pregrado). Santiago de Chile, Chile.

# ANEXOS

ANEXO A. Álbum fotográfico

Figura 18. Carga inicial para producción de biogás

Figura 19. Pesaje de estiércol necesario para carga inicial

Figura 20. Pesaje de estiércol para carga diaria

Figura 21. Recolección de estiércol en camal municipal

Figura 22. Aplicación de carga diaria

Figura 23. Materiales necesarios para toma de poder calorífico

Figura 24. Cálculo de temperatura inicial del agua

Figura 25. Temperatura a los 28 minutos usando biogás

Figura 26.Temperatura inicial del agua

Figura 27.Temperatura al minuto 23 de uso de biogás

Figura 28.Temperatura inicial del agua

Figura 29. Temperatura al minuto 9 del uso de GLP

Figura 30. Implementación de válvulas en el sistema de biogás

ANEXO C: Recolección de datos de campo

| Cantidad |  |  | Masa | Ce | Temperatura del agua |  | volumen | Caudal gas | Tiempo |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° de Repeticiones |  |  | gr | cal/gr.C° | T° Inicial (C°) | T° Final (°C) | m3 | m3/h | h |  |
| 1 |  |  | 1000 | 1 | 17.9 | 86.4 | 0.071 | 0.13 | 0.55 |  |
| 2 |  |  | 1000 | 1 | 17 | 85 | 0.068 | 0.12 | 0.56 |  |
| 3 |  |  | 1000 | 1 | 17.2 | 84 | 0.061 | 0.10 | 0.6 |  |
| 4 |  |  | 1000 | 1 | 16 | 87 | 0.078 | 0.13 | 0.61 |  |
| 5 |  |  | 1000 | 1 | 18.1 | 88 | 0.075 | 0.14 | 0.54 |  |
| 6 |  |  | 1000 | 1 | 17.5 | 83.1 | 0.078 | 0.13 | 0.6 |  |
| 7 |  |  | 1000 | 1 | 18.5 | 86 | 0.073 | 0.14 | 0.54 |  |
| 8 |  |  | 1000 | 1 | 17.8 | 88 | 0.072 | 0.13 | 0.55 |  |
| 9 |  |  | 1000 | 1 | 17.7 | 86.7 | 0.072 | 0.11 | 0.63 |  |
| 10 |  |  | 1000 | 1 | 17 | 85.9 | 0.07 | 0.12 | 0.6 |  |
| 1 |  |  | 1000 | 1 | 17.9 | 91.2 | 0.069 | 0.43 | 0.16 |  |
| 2 |  |  | 1000 | 1 | 17 | 90 | 0.071 | 0.45 | 0.158 |  |
| 3 |  |  | 1000 | 1 | 17.2 | 93 | 0.06 | 0.37 | 0.163 |  |
| 4 |  |  | 1000 | 1 | 16 | 92 | 0.072 | 0.48 | 0.15 |  |
| 5 |  |  | 1000 | 1 | 18.1 | 92.3 | 0.074 | 0.45 | 0.163 |  |
| 6 |  |  | 1000 | 1 | 17.5 | 95 | 0.078 | 0.43 | 0.18 |  |
| 7 |  |  | 1000 | 1 | 18.5 | 94 | 0.071 | 0.45 | 0.159 |  |
| 8 |  |  | 1000 | 1 | 17.8 | 90.3 | 0.068 | 0.44 | 0.153 |  |
| 9 |  |  | 1000 | 1 | 17.7 | 91.5 | 0.075 | 0.47 | 0.161 |  |
| 10 |  |  | 1000 | 1 | 17 | 90.7 | 0.076 | 0.48 | 0.16 |  |

| Título de la investigación: Cuadro de fechas - Comparación del poder calorífico y rendimiento térmico del biogás producido a partir de residuos sólidos orgánicos y el gas licuado de petróleo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo de retención | Dato inicial de biodigestor | Repeticiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Carga total y Carga diaria | 5000 L (4166 KG + 834 L) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Litros | 100 | 83.5 kg + 16.5 L | 83.5 kg + 16.5 L | 83.5 kg + 16.5 L | 83.5 kg + 16.5 L | 83.5 kg + 16.5 L | 83.5 kg + 16.5 L | 83.5 kg + 16.5 L | 83.5 kg + 16.5 L | 83.5 kg + 16.5 L | 83.5 kg + 16.5 L | 83.5 kg + 16.5 L | 83.5 kg + 16.5 L | 83.5 kg + 16.5 L | 83.5 kg + 16.5 L | 83.5 kg + 16.5 L | 83.5 kg + 16.5 L |
| Fecha | 4/02/2020 | 19/02/2020 | 20/02/2020 | 21/02/2020 | 25/02/2020 | 26/02/2020 | 27/02/2020 | 2/03/2020 | 4/03/2020 | 5/03/2020 | 6/03/2020 | 7/03/2020 | 9/03/2020 | 12/03/2020 | 13/03/2020 | 14/03/2020 | 16/03/2020 |
| Hora | 5.00 pm | 10:00 a. m. | 10:00 a. m. | 10:00 a. m. | 10:00 a. m. | 10:00 a. m. | 10:00 a. m. | 10:00 a. m. | 10:00 a. m. | 10:00 a. m. | 10:00 a. m. | 10:00 a. m. | 10:00 a. m. | 10:00 a. m. | 10:00 a. m. | 10:00 a. m. | 10:00 a. m. |

ANEXO D. Resultados de laboratorio