UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Carrera de Ingeniería Ambiental y Prevención de Riesgos

“FACTOR DE BIOCONCENTRACIÓN Y TRASLOCACIÓN DE METALES TÓXICOS EN LAS ESPECIES LOLIUM PERENNE Y TRIFOLIUM REPENS UTILIZADAS EN LA REMEDIACIÓN DE PASIVOS MINEROS, HUALGAYOC CAJAMARCA-PERÚ, 2019”

Autores:

Br. Gutierrez Torres, Diego Alonso

Br. Valqui Rojas, Danny Enrique

Asesor:

Ing. Miguel Angel Arango Llantoy

Cajamarca – Perú

2021

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Carrera de Ingeniería Ambiental y Prevención de Riesgos

“FACTOR DE BIOCONCENTRACIÓN Y TRASLOCACIÓN DE METALES TÓXICOS EN LAS ESPECIES LOLIUM PERENNE Y TRIFOLIUM REPENS UTILIZADAS EN LA REMEDIACIÓN DE PASIVOS MINEROS, HUALGAYOC CAJAMARCA-PERÚ, 2019”

Tesis presentada en cumplimiento parcial de los requerimientos para optar el Título Profesional de Ingeniero Ambiental y Prevención de Riesgos

Br. Gutierrez Torres, Diego Alonso

Br. Valqui Rojas, Danny Enrique

Asesor: Ing. Miguel Angel Arango Llantoy

Cajamarca – Perú

2021

COPYRIGHT © 2021 BY

Gutierrez Torres, Diego Alonso

Valqui Rojas, Danny Enrique

Todos los derechos reservados.

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

APROBACIÓN DE TESIS PARA OPTAR TÍTULO PROFESIONAL

“FACTOR DE BIOCONCENTRACIÓN Y TRASLOCACIÓN DE METALES TÓXICOS EN LAS ESPECIES LOLIUM PERENNE Y TRIFOLIUM REPENS UTILIZADAS EN LA REMEDIACIÓN DE PASIVOS MINEROS, HUALGAYOC CAJAMARCA-PERÚ, 2019”

Presidente:

Secretario:

Vocal:

Asesor:

DEDICATORIA

A Dios, a nuestros padres, docentes y hacia aquellos quienes contribuyeron con la elaboración de esta investigación.

AGRADECIMIENTO

A nuestros padres, al Ing. Miguel Angel Arango Llantoy y al Mg. Blgo. Marco Alfredo Sánchez Peña quienes nos brindaron su orientación y soporte.

RESUMEN

La presente investigación se centró en el análisis de la concentración de metales tóxicos en las especies como la Lolium perenne y Trifolium repens utilizadas en el proceso de remediación de los pasivos ambientales realizado por la empresa Colquirrumi S.A. Se tuvo como objetivo determinar si los metales tóxicos y metaloides de los suelos contaminados actualmente se están movilizando a las plantas, provocando un riesgo de movilización de estos a través de las cadenas tróficas. La metodología de trabajo en la presente investigación se dividió en dos etapas, una de campo que consistió en el reconocimiento de las zonas de trabajo y la recolección de muestras siguiendo el protocolo de muestreo de suelos, y la otra etapa de homogeneización de muestras para su envío al laboratorio y desarrollo de la información en gabinete. Se colectaron adicionalmente muestras de plantas por el método de herborización ortodoxa para su envío y determinación en el Herbario de la Universidad Nacional de Cajamarca. Se identificó que la especie Lolium perenne acumula la mayor cantidad de metales y metaloides siendo el hierro con la mayor concentración en la planta (26643.36 mg/kg). Seguidamente, mediante los factores de bioconcentración (BCF) y traslocación (TF) se estableció que Lolium perenne es considerada planta fitoextractora de Sb al tener como factor de bioconcentración mayor a 1 (BCF>1). Además, Trifolium repens tiene potencial hiperacumulador de la raíz a la parte aérea en Ba, Cr, Cu, Fe, Pb, Zn y As, puesto que sus valores de traslocación fueron mayores a 1 (TF>1). Finalmente, mediante el análisis de correlación de Pearson se verificó si existe alguna relación entre el transporte de metales desde el suelo hacia la planta.

Palabras clave: Factor de bioconcentración, Factor de traslocación, acumulación, concentración, movilización, metales tóxicos, fitoextracción, Lolium perenne, Trifolium repens.

ABSTRACT

This research focused on the analysis of the concentration of toxic metals in species such as Lolium perenne and Trifolium repens used in the process of re-measuring environmental liabilities carried out by the company Colquirrumi S.A. The objective was to determine if the toxic metals and metalloids of the contaminated soils are currently being mobilized to the plants, causing a risk of their mobilization through the trophic chains. The work methodology in the present investigation was divided into two stages, one in the field that consisted of recognizing the work areas and collecting samples following the soil sampling protocol, and the other stage of sample homogenization for its sending to the laboratory and development of the information in the cabinet. Samples of plants were additionally collected by the orthodox herbal method for shipment and determination in the Herbarium of the Universidad Nacional de Cajamarca.  It was identified that the Lolium perenne plant accumulates the highest amount of metals and metalloids, being the iron with the highest concentration in the plant (26643.36 mg/kg). Next, through the bioconcentration (BCF) and translocation (TF) factors it was established that Lolium perenne is considered a Sb phytoextractor plant as it has a bioconcentration factor greater than 1 (BCF> 1). Furthermore, Trifolium repens has hyperaccumulative potential from the root to the aerial part in Ba, Cr, Cu, Fe, Pb, Zn and As, since its translocation values ​​were greater than 1 (TF> 1). Finally, by means of Pearson correlation analysis it was verified if there is any relation between the transport of metals from soil to plants.

Keywords: Bioconcentration factor, Translocation factor, accumulation, concentration, mobilization, toxic metals, phytoextraction, Lolium perenne, Trifolium repens.

ÍNDICE

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN	19

1.	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	19

1.1.	Descripción de la realidad problemática	19

1.2.	Definición del problema	20

1.3.	Objetivos	21

1.3.1.	Objetivo general	21

1.3.2.	Objetivos específicos	21

1.4.	Justificación de la investigación	22

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO	23

2.	Fundamentos teóricos de la investigación	23

2.1.	Teorías que sustentan la investigación	23

2.1.1.	Antecedentes a nivel mundial	23

2.1.2.	Antecedentes a nivel nacional	26

2.1.3.	Antecedentes a nivel local	31

2.2.	Bases teóricas	35

2.2.1.	El problema ambiental causado por la contaminación con metales tóxicos y metaloides.	35

2.2.1.1.	Nivel mundial	35

2.2.1.2.	Nivel Nacional	36

2.2.2.	Especies vegetales utilizadas	36

a.	Lolium perenne	36

b.	Trifolium repens	37

2.2.3.	Metales pesados	38

2.2.4.	Metales tóxicos en el medio ambiente	38

2.2.5.	Mecanismo de transporte de metales en plantas	47

2.2.6.	Metales en plantas y su absorción del suelo	50

2.2.7.	Relación metal – planta	51

2.3.	Definición de términos básicos	52

2.3.1.	Fitodegradación	52

2.3.2.	Fitoestabilización	52

2.3.3.	Fitoestimulación	52

2.3.4.	Fitoextracción	52

2.3.5.	Fitorremediación	53

2.3.6.	Fitovolatilización	53

2.3.7.	Pasivo Ambiental Minero (PAM)	53

2.3.8.	Factor de Bioconcentración	54

2.3.9.	Factor de Traslocación	55

2.4.	Hipótesis de la investigación	56

2.5.	Operacionalización de las variables	58

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN	59

3.1.	Tipo de investigación	59

3.2.	Diseño de investigación	59

3.3.	Unidad de análisis, universo y muestra	60

3.4.	Métodos de investigación	61

3.4.1.	Área de estudio	61

3.4.2.	Equipos y Materiales	62

3.4.3.	Metodología de trabajo	63

3.4.3.1.	Muestreo para áreas de contaminación de forma irregular menores a 1 000 m2 y hasta 5 000 m2.	64

3.4.3.2.	Puntos de Monitoreo	66

3.5.	Instrumentos	68

3.6.	Técnicas de análisis de datos	69

CAPÍTULO IV: RESULTADOS	72

4.	Presentación, análisis e interpretación de resultados.	72

4.1.	Resultados de Análisis de Suelo	72

4.2.	Resultados de tejido vegetal	73

4.2.1.	Zona de origen natural	73

4.2.2.	Zona en influencia de área remediada - parcela 1	74

4.2.3.	Zona en influencia de área remediada - parcela 2	75

4.3.	Comparación de concentración de metales en suelos con los estándares de calidad ambiental para suelo	76

4.4.	Comparación de concentraciones de suelo entre la zona de origen natural y las 02 zonas remediadas.	80

4.5.	Concentración de metales tóxicos y metaloides de pertenecientes a la zona de influencia natural y las zonas de remediación.	89

4.5.1.	Concentración de bario	90

4.5.2.	Concentración de cadmio	91

4.5.3.	Concentración de cromo	93

4.5.4.	Concentración de cobre	95

4.5.5.	Concentración de hierro	97

4.5.6.	Concentración de plomo	98

4.5.7.	Concentración de zinc	99

4.5.8.	Concentración de arsénico	100

4.5.9.	Concentración de antimonio	102

4.6.	Factor de bioconcentración y factor de traslocación	104

4.6.1.	Zona de origen natural	104

4.6.2.	Zona de influencia remediada – parcela 1	107

4.6.3.	Zona de Influencia remediada – parcela 2	111

4.7.	Análisis de correlación de Pearson en los factores de bioconcentración y traslocación entre la concentración de metales y metaloides en suelos.	115

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN	118

CONCLUSIONES	122

RECOMENDACIONES	125

LISTA DE REFERENCIAS	126

LISTA DE ABREVIATURAS	133

ANEXOS	134

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Taxonomía de Lolium perenne	37

Tabla 2. Taxonomía de Trifolium repens	37

Tabla 3. Operacionalización de Variables	58

Tabla 4. Muestras de plantas de las 03 zonas, tanto raíces y tallos de Lolium perenne y Trifolium repens.	60

Tabla 5. Muestras de suelos de las 03 zonas.	61

Tabla 6. Puntos de muestreo provenientes de la zona de origen natural.	67

Tabla 7. Puntos de muestreo provenientes de la zona remediada - parcela 1.	67

Tabla 8. Puntos de muestreo provenientes de la zona remediada - parcela 2	68

Tabla 9. Escala de valores de la correlación de Pearson	71

Tabla 10. Concentración de metales en suelos (mg/kg) de la zona de origen natural y de las zonas remediadas.	72

Tabla 11. Concentración de metales en tejidos vegetales extraídos en suelos de la zona de origen natural.	73

Tabla 12. Concentración de metales en tejidos vegetales extraídos en suelos de la zona en influencia de área remediada - parcela 1.	74

Tabla 13. Concentración de metales en tejidos vegetales extraídos en suelos de la zona en influencia de área remediada - parcela 2	75

Tabla 14. Valores de factor de bioconcentración (BCF) y traslocación (TF) en la zona de origen natural	104

Tabla 15. Valores de factor de bioconcentración (BCF) y traslocación (TF) en la zona de influencia remediada - parcela 1	107

Tabla 16. Valores de factor de bioconcentración (BCF) y traslocación (TF) en la zona de Influencia remediada - parcela 2	111

Tabla 17. Correlación de Pearson de BCF y TF entre la concentración de metales y metaloides en suelos, mediante SPSS.	115

ÍNDICE DE IMÁGENES

Imagen 1. Localización de puntos de muestreo en el área de excavación irregular.	64

Imagen 2. Partición de Muestras	65

Imagen 3. Gráficos de dispersión de la correlación de Pearson.	70

Imagen 5. Mapa de Ubicación de los puntos de monitoreo en Hualgayoc	135

Imagen 6. Puntos de monitoreo en zona de origen natural (área no contaminada)	136

Imagen 7. Mapa de ubicación de puntos en zona de Remediación - parcela 1 (área contaminada)	137

Imagen 8. Mapa de ubicación de puntos en zona de Remediación - parcela 2 (área contaminada)	138

Imagen 9. Mapa de zonas de vida del distrito de Hualgayoc	139

Imagen 10. Mapa de imagen satelital para puntos de monitoreo en Hualgayoc.	140

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Comparación de la concentración de arsénico en suelos obtenidos de las 03 zonas con los estándares de calidad ambiental de suelos (ECA Suelo).	76

Gráfico 2. Comparación de la concentración de bario en suelos obtenidos de las 03 parcelas con los estándares de calidad ambiental de suelos (ECA Suelo).	77

Gráfico 3. Comparación de la concentración de cadmio en suelos obtenidos de las 03 parcelas con los estándares de calidad ambiental de suelos (ECA Suelo).	78

Gráfico 4. Comparación de la concentración de plomo en suelos obtenidos de las 03 parcelas con los estándares de calidad ambiental de suelos (ECA Suelo).	79

Gráfico 5. Comparación de la concentración de bario en suelos de la zona de origen natural (suelos no contaminados) y en suelos de las 02 zonas remediadas (suelos contaminados).	80

Gráfico 6. Comparación de la concentración de cadmio en suelos de la zona de origen natural (suelos no contaminados) y en suelos de las 02 zonas remediadas (suelos contaminados).	81

Gráfico 7. Comparación de la concentración de cromo en suelos de la zona de origen natural (suelos no contaminados) y en suelos de las 02 zonas remediadas (suelos contaminados).	82

Gráfico 8. Comparación de la concentración de cobre en suelos de la zona de origen natural (suelos no contaminados) y en suelos de las 02 zonas remediadas (suelos contaminados).	83

Gráfico 9. Comparación de la concentración de hierro en suelos de la zona de origen natural (suelos no contaminados) y en suelos de las 02 zonas remediadas (suelos contaminados).	84

Gráfico 10. Comparación de la concentración de plomo en suelos de la zona de origen natural (suelos no contaminados) y en suelos de las 02 zonas remediadas (suelos contaminados).	85

Gráfico 11. Comparación de la concentración de zinc en suelos de la zona de origen natural (suelos no contaminados) y en suelos de las 02 zonas remediadas (suelos contaminados).	86

Gráfico 12. Comparación de la concentración de arsénico en suelos de la zona de origen natural (suelos no contaminados) y en suelos de las 02 zonas remediadas (suelos contaminados).	87

Gráfico 13. Comparación de la concentración de antimonio en suelos de la zona de origen natural (suelos no contaminados) y en suelos de las 02 zonas remediadas (suelos contaminados).	88

Gráfico 14. Concentración de bario (mg/kg) en tejido vegetal de Lolium perenne y Trifolium repens.	90

Gráfico 15. Concentración de cadmio (mg/kg) en tejido vegetal de Lolium perenne y Trifolium repens.	91

Gráfico 16. Concentración de cromo (mg/kg) en tejido vegetal de Lolium perenne y Trifolium repens.	93

Gráfico 17. Concentración de cobre (mg/kg) en tejido vegetal de Lolium perenne y Trifolium repens.	95

Gráfico 18. Concentración de hierro (mg/kg) en tejido vegetal de Lolium perenne y Trifolium repens.	97

Gráfico 19. Concentración de plomo (mg/kg) en tejido vegetal de Lolium perenne y Trifolium repens.	98

Gráfico 20. Concentración de zinc (mg/kg) en tejido vegetal de Lolium perenne y Trifolium repens.	99

Gráfico 21. Concentración de arsénico (mg/kg) en tejido vegetal de Lolium perenne y Trifolium repens.	100

Gráfico 22. Concentración de antimonio (mg/kg) en tejido vegetal de Lolium perenne y Trifolium repens.	102

Gráfico 23. Valores del factor de bioconcentración (BCF) de Lolium perenne y Trifolium repens en la zona de origen natural.	105

Gráfico 24. Valores del factor de traslocación (TF) de Lolium perenne y Trifolium repens en la zona de origen natural.	105

Gráfico 25. Valores del factor de bioconcentración (BCF) de Lolium perenne y Trifolium repens en la zona de influencia remediada – parcela 1.	108

Gráfico 26. Valores del factor de traslocación (TF) de Lolium perenne y Trifolium repens en la zona de influencia remediada – parcela 1.	108

Gráfico 27. Valores del factor de bioconcentración (BCF) de Lolium perenne y Trifolium repens en la zona de influencia remediada – parcela 2.	112

Gráfico 28. Valores del factor de traslocación (TF) de Lolium perenne y Trifolium repens en la zona de influencia remediada – parcela 2.	112

# CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

# PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

# Descripción de la realidad problemática

Los pasivos ambientales son todas aquellas alteraciones del ambiente ocasionados por las empresas en el entorno físico o biológico de un ecosistema. Estas condiciones se generan durante todos los procesos de la actividad. Los pasivos ambientales mineros (PAM's) son daños que generan impactos negativos en los factores ambientales, incluidos los seres humanos, cuyo pago de reparación o compensación del daño ocasionado por la empresa no ha sido asumido y en muchas ocasiones la responsabilidad recae en la sociedad en su conjunto.

Las Relaveras San Agustín de la Cía. Minera Colquirrumi S.A, los pasivos mineros que fueron remediados por la empresa se ubican en la cuenca del río Hualgayoc, en el Departamento de Cajamarca. Esta cuenca pertenece a la vertiente del Atlántico. El río Hualgayoc es tributario del río Llaucano que pertenece a la Cuenca del río Marañón. El Distrito minero de Hualgayoc es una zona que posee más de 200 años de actividad minera en la zona por lo cual la degradación acumulativa de los ecosistemas ha sido constante. En el año 2012 la empresa inició el proceso de estudio hidrogeológico en la zona de estudio con el objetivo de realizar el cierre de sus operaciones aplicando diversas técnicas de remedición desde la impermeabilización de superficies, asilamiento de material contaminado y finalmente la revegetación con especies introducidas como Trifolium repens (trébol blanco), Trifolium pratense (trébol rojo), Lolium perenne (Rye grass inglés), Lolium mulyiflorum (Rye grass italiano), Dactylis glomerata (Pasto ovillo). (Sánchez, 2014).

La remediación de pasivos en el Distrito de Hualgayoc ha logrado más un trabajo de recuperación paisajística que de un trabajo de funcionalidad ecosistémica con las especies utilizadas.

Las especies de Lolium perenne y Trifolium repens utilizadas en la remediación son parte de la dieta nutricional de vacunos, ovinos en la zona por lo que pueden ocasionar un riesgo alto para la salud de las personas que puedan consumir leche y carne de estos animales. Según lo que se ha conversado con la población aledaña, estos con frecuencia cortan los pastos de las zonas remediadas para alimentar a sus animales. (Sanchez, 2014).

Por esta razón la presente investigación tuvo como objetivo determinar si los metales tóxicos se movilizaron de los suelos a las plantas utilizadas en la remediación. Esto se pudo analizar determinando los contaminantes en el suelo, factores de bioconcentración y traslocación en las especies vegetales.

# Definición del problema

¿Cuáles son los valores del factor de bioconcentración y traslocación de metales tóxicos y metaloides en las especies Lolium perenne y Trifolium repens utilizadas en la remediación de pasivos mineros realizados en Hualgayoc, Cajamarca- Perú, 2019?

# Objetivos

# Objetivo general

Determinar el factor de bioconcentración y traslocación de metales tóxicos y metaloides en las especies Lolium perenne y Trifolium repens utilizadas en la remediación de pasivos de mineros en Hualgayoc Cajamarca- Perú.

# Objetivos específicos

- Analizar la presencia de metales tóxicos como Pb, Cd, Zn, Cu, Fe, Ba, Cr, y metaloides como As, Sb; en los suelos de cobertura aplicados en la remediación de pasivos en el Distrito de Hualgayoc y si estos cumplen con la norma nacional DS N° 011-2017-MINAM.

- Determinar si las especies de Lolium perenne y Trifolium repens utilizadas en la remediación de pasivos están acumulando metales tóxicos y a la vez determinar cuál parte de la planta acumula más metales tóxicos, ya sea en la raíz o en la parte aérea.

- Determinar de acuerdo con los factores de bioconcentración si las especies Lolium perenne y Trifolium repens son indicadoras, excluyentes o acumuladoras de metales; y de acuerdo con los factores de traslocación, determinar si las especies Lolium perenne y Trifolium repens son hiperacumuladoras o fitoestabilizadoras de metales.

- Determinar la correlación entre la concentración de los metales y metaloides en el suelo con los factores de bioconcentración y traslocación.

# Justificación de la investigación

La presente investigación permitió conocer la realidad actual del comportamiento de los metales tóxicos en la vegetación utilizada en la remediación. Estos datos lograron beneficiar a ganaderos y agricultores de la zona, puesto que ha brindado información sobre la calidad de las especies de flora herbácea que sirven de alimento para ganado vacuno, evitando con ello el aumento de la contaminación de los seres vivos que habitan en ese lugar. La Compañía Minera Colquirrumi realizó trabajos de remediación de pasivos mineros en Hualgayoc, establecidos en áreas de 300 mil metros cuadrados en terrenos situados en El Sinchao y Hualgayoc, donde se utilizaron especies como Trifolium repens, Trifolium pratense, Lolium perenne, Lolium multiflorum y Dactylis glomerata. Por otro lado, es importante señalar que las plantas únicamente pueden servir de alimento para ganado siempre y cuando la acumulación de los metales se encuentre en la raíz de la planta, lo cual puede representar riesgo de muerte a causa de su ingesta de contaminantes o sustancias tóxicas para el organismo de estos. Los datos analizados permitieron generar información que le sirva a la población sobre la existencia o no del riesgo asociado a la contaminación de metales tóxicos y metaloides en las especies de Lolium perenne y Trifolium repens presentes en las áreas remediadas.

# CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

# Fundamentos teóricos de la investigación

# Teorías que sustentan la investigación

# Antecedentes a nivel mundial

Mendieta, et al (2014), realizó el proyecto de investigación, “Acumulación y traslocación de metales, metaloides y no metales en plantas nativas de la zona minera de Chontales: Implicaciones para el potencial de fitorremediación”, Laboratorio de Biotecnología, UNAN-Managua, Nicaragua. La investigación llego a los siguientes resultados:

“Se pueden observar las concentraciones de Ag y Cr detectadas en los diferentes órganos vegetativos de algunas especies de plantas nativas del sitio. Las concentraciones de metales en plantas mostraron que las especies E. colona, C. odorantus y Digitaria sanguinalis presentan BCFs>1 para Al, Zn, Cu, Cr, Cd. Las plantas consideradas como acumuladoras de Ag son P. conjugatum, Thelypteris sp., Setaria liebmannii, T. serrulata, E. indica, E. colona, C. odorantus, D. sanguinalis y Verbena sp; ésta última presenta un BCF>8 para el caso de Hg, sin embargo, no logra movilizarlo hacia sus partes aéreas. Oldenlandia sp, Cyperus luzulae y Mimosa púdica acumularon Hg en las hojas posiblemente por deposición atmosférica ya que la concentración detectada era mayor en las hojas que en la raíz. Paspalum conjugatum presenta una distribución uniforme de Cr en todas sus partes (raíz, hoja, tallo, flores).” (Mendieta et al, 2014).

“Analizando los valores de BCF > 1 para Al, Zn, Cu, Cr, Cd, las especies de plantas consideradas como acumuladoras serían Echinochloa colona, Cyperus odorantus y Digitaria sanguinalis. Las especies Paspalum conjugatum, Thelypterissp., Setaria liebmannii, Tripogandra serrulata, Eleusine indica, E. colona, C. odorantus, D. sanguinalis y Verbena sp. Acumulan Ag con un BCF entre 1-7; solamente P. conjugatum, Verbena sp. y E. colona fueron capaces de acumular Hg>1 en sus raíces; El Au se analizó por su importancia económica y algunas especies presentaron potencial como son: E. colona, C. odorantus, Hedychium coronarium, D. sanguinalis y Chloris radiata. El Se fue acumulado por P. conjugatum, T. serrulata, Steinchisma laxum y D. sanguinalis con BCFs que van desde 1 a 29.” (Mendieta et al, 2014).

Pajoy (2017), realizó la investigación, “Potencial Fitorremediador de dos especies Ornamentales como Alternativa de Tratamiento de Suelos Contaminados con Metales Pesados, Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, Facultad de Minas, Departamento de Medio Ambiente, Medellín – Colombia.” El proyecto llegó a las siguientes conclusiones:

La especie Tradescantia pallida posee un alto potencial de Fitoextracción para Cd y Pb, es decir, con concentraciones de Cd de 0.77 ppm y de Pb de 236.39 ppm a pH básico.

La especie Pennisetum setaceum posee un alto potencial de Fitoextracción presente en la raíz de Cd y Ni con concentraciones de Cd de 0.77 ppm y de Ni de 474.87 ppm a pH básico.

El factor de bioconcentración más alto para cadmio de la especie vegetal Tradescantia pallida se encuentra en la parcela B en el mes 10 BCF=25.5, mientras que en la parcela A y C son menores a 1.

El factor de bioconcentración más alto para cromo de la especie vegetal Tradescantia pallida se encuentra en la parcela B en el mes 5 BCF=0.53.

El factor de bioconcentración más alto para níquel de la especie vegetal Tradescantia pallida se encuentra en la parcela B en el mes BCF=0.47.

El factor de bioconcentración más alto para plomo de la especie vegetal Tradescantia pallida se encuentra en la parcela B en el mes BCF=1.94, mientras que en la parcela A y C son menores a 1.

Para los valores de traslocación calculados en la especie vegetal Tradescantia pallida se observa que los datos registrados para cadmio, cromo, níquel y plomo son menores a 1.

El factor de bioconcentración más alto para cadmio de la especie vegetal Pennisetum setaceum se encuentra en la parcela B en el mes 12 BCF=12.6, mientras que en la parcela A y C son menores a 1.

El factor de bioconcentración más alto para cromo de la especie vegetal Pennisetum setaceum se encuentra en la parcela B en el mes 12 BCF=0.31.

El factor de bioconcentración más alto para níquel de la especie vegetal Pennisetum setaceum se encuentra en la parcela B en el mes 12 BCF=1.73.

El factor de bioconcentración más alto para plomo de la especie vegetal Pennisetum setaceum se encuentra en la parcela B en el mes 12 BCF=0.7, mientras que en la parcela A y C son menores a 1.

# Antecedentes a nivel nacional

Torres (2018) realizó la tesis. “Factor de bioconcentración y traslocación de especies altoandinas para suelos contaminados con metales pesados provenientes de la planta concentradora de Mesapata, en condiciones de invernadero, 2015 – 2016. Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” Huaraz, Ancash, Perú.” Llegó a las siguientes conclusiones:

“Se determinó la concentración promedio de metales pesados en sustrato, raíz y parte aérea de las especies vegetales altoandinas expuestas a tratamiento con sustrato más la adición directa de soluciones de metales pesados en condiciones de invernadero, donde se obtuvo el orden de mayor concentración Pb > Cu > Zn > Cd > Ni.; siendo Medicago lupulina L. la que prevalece con valores altos respecto a Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth seguido por Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov. Y a pesar de que se añadió contaminantes inorgánicos (sulfato y nitrato) hubo desarrollo de las plantas en la que se evaluaron por 4 meses.” (Torres, 2018).

“Se determinó el factor de bioconcentración y traslocación en el grupo T1 (sustrato más la adición de metales pesados) Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth bioconcentra BCF=1.07 y trasloca TF=0.1, categorizándose como una planta fitoestabilizadora para zinc; además Medicago lupulina L. bioconcentra BCF=3.42 y trasloca TF=0.55 cadmio, bioconcentra BCF=2.09 y trasloca TF=0.21 Niquel, bioconcentra BCF=3.04 y trasloca TF=0.8 zinc; por lo que indica que es una planta fitoestabilizadora.” (Torres, 2018).

“Se determinó que Stipa ichu (Ruíz y Pav.) Kunth, Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov y Medicago lupulina L. en el grupo T2 (suelo de mina) presentaron un BCF (1.07, 1.62, 2.13) y un TF (1.15, 1.66, 1.18) alto respectivamente, en que se categorizaron las tres especies vegetales altoandinas como una planta fitoextractora para suelos contaminados con metal zinc, suelo proveniente de la concentradora polimetálica de Mesapata; a pesar de tener un menor rendimiento de biomasa total.” (Torres, 2018).

“Se constató que el factor de bioconcentración y traslocación de Stipa ichu, Pennisetum clandestidum Hochst ex Chiov y Medicago lupulina L tienen valores altos para suelos contaminados solo para el metal zinc, suelo proveniente de la Planta Concentradora de Mesapata, en condiciones de invernadero.” (Torres, 2018).

Benigno (2018), desarrollo la tesis: “EVALUACIÓN DE FITOEXTRACCIÓN POR Chenopodium ambrosioides y Trifolium repens DE ZINC Y PLOMO DEL RELAVE DE LA PLANTA CONCENTRADORA DE MINERALES “SANTA

ROSA DE JANGAS Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo” Huaraz, Ancash, Perú.” Llegó a las siguientes conclusiones:

“La capacidad de fitoextracción de Chenopodium ambrosioides fue baja, con valores de menores a uno para el factor de bioconcentración y traslocación. Trifolium repens presentó alta capacidad fitoextractora para los tratamientos 25% de relave y 75% de relave, con valores mayores a uno para los factores de bioconcentracción y traslocación, sin embargo, la biomasa en estos tratamientos fue relativamente bajo.” Benigno (2018).

“El desarrollo físico, dado por la altura total, biomasa seca y área foliar, obtenida por el Chenopodium ambrosioides fue mayor en el 100% de tierra agrícola con 47.4 cm, 7.03 g, 527.67 cm2, seguida por el 25% de relave, con valores de 34.23cm, 3.02g y 183.92 cm2, respectivamente. El Trifolium repens obtuvo valores mayores en el 100% de tierra agrícola con 38.83cm, 14.7g, 1277cm2, seguida por el 100% de relave con 20.97cm, 3.12g, 353.13cm2.” Benigno (2018).

“Los factores de bioconcentración y traslocación para Chenopodium ambrosioides, con respecto al zinc y plomo, clasifican a esta especie como excluyente con valores menores a uno, pudiendo utilizarse para la fitoestabilización. Trifolium repens respecto al plomo, en los tratamientos de 25% relave y 75% relave los factores de bioconcentracion y traslocación son mayores a uno clasificando esta especie como acumuladora.” Benigno (2018).

Peña et al (2017), desarrollo la investigación: “Acumulación de metales pesados en Calamagrostis rigida (Kunth) Trin. ex Steud. (Poaceae) y Myriophyllum quitense Kunth (Haloragaceae)” evaluadas en cuatro humedales altoandinos del Perú, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú.

“De los análisis y cálculos realizados de los factores de bioconcentración (BCF) y del factor de traslocación (TF) para cadmio, cobre, plomo y zinc en Calamagrostis rigida y en Myriophylum quitense se obtuvieron valores menores a uno (<1) y los mayores valores de concentración de los metales pesados fueron registradas en el tejido de las raíces”. (Peña et al, 2017)

En un previo trabajo realizado por Bobadilla et al. (2013), en dos humedales altoandinos en Ancash, y al evaluar la fitorremediación de Calamagrostis ligulata de aguas ácidas en muestras de esta especie colectadas durante la estación húmeda obtuvieron valores de concentración para el cadmio de 52 mg/kg, para plomo 758 mg/kg, y para el zinc de 57 mg/kg. Con estos valores hallados se lograron valores mayores a 1 de BCF considerando que esta especie acumula metales pesados en la biomasa aérea (hojas y tallos).

Fawzy et al. (2011) en Myriophylum spicatum, obtuvieron valores considerablemente altos de concentración (cadmio = 12820.4 mg/kg, cobre = 2099.6 mg/kg, plomo =4439.5, y zinc = 41.20 mg/kg, respectivamente). Por tanto, considerando los valores calculados de BCF y TF que son menores de uno (<1), y de acuerdo al criterio señalado por Mendes & Maier (2008), Calamagrostis rigida y Myriophylum spicatum estarían considerados dentro de la categoría de especies fitoestabilizadoras de metales pesados.

# Antecedentes a nivel local

Dávila, Walter (2017) realizaron la tesis “Capacidad fitorremediadora de las especies de flora herbácea silvestre con mayor valor de importancia en la zona de pasivos mineros el Sinchao, distrito de Chugur, provincia de Hualgayoc, Cajamarca – Perú 2017” Universidad Privada del Norte, Cajamarca – Perú. La tesis llego a las siguientes conclusiones:

Se determinó que las especies de flora herbácea silvestre de mayor valor de importancia son: Calamagrostis tarmensis, Paspalum bonplandianum, Carex pichinchensis y Lachemilla orbiculata. (Dávila y Walter, 2017).

“Se identificó que la especie Paspalum bonplandianum, acumula la mayor cantidad de metales pesados (mg/kg), como el Aluminio (2844.6), Mercurio (0.3), antimonio (13), Estaño (1.4), zinc (760.2), cromo (3.86) y Níquel (3.59). Asimismo, la especie Lachemilla orbiculata cuenta con capacidad para acumular los metales Manganeso (906.69), cadmio (6.35) y Estroncio (111.2), de la misma forma la especie Carex pichinchensis acumuló los metales como arsénico (191.4), Mercurio (0.3) y Magnesio (191.4) y finalmente la especie Calamagrostis tarmensis, la cual captó los metales como cobre (579.6), hierro (15253.6) y plomo (161.37)” (Dávila y Walter, 2017). .

“Se determinó que en las especies Calamagrostis tarmensis, Paspalum bonplandianum, Carex pichinchensis y Juncus conglomeratus la acumulación se da en las raíces, a excepción de la Lachemilla orbiculata donde se observó que es en el tallo. Cabe mencionar que la raíz de todas las plantas es captadora de metales como: Aluminio, arsénico, cadmio, cromo, cobre, Fierro, Mercurio, plomo, antimonio, Estroncio, Estaño y zinc a excepción del Níquel donde las concentraciones se dan de forma variada tanto en raíz como en tallo; por otro lado, el Magnesio y el Manganeso se encuentran en la parte aérea de la planta.” (Dávila y Walter, 2017).

“Se determinaron los Factores de Bioconcentración (BCF) y los Factores de Traslocación (TF) de las cinco especies estudiadas con el fin de determinar en qué técnicas de fitorremediación se podrían utilizar ya sea como fitoextractoras o fitoestabilizadoras, donde la especie Calamagrostis tarmensis, Paspalum bonplandianum, Carex pichinchensis, Lachemilla orbiculata y el Juncus conglomeratus serían especies fitoextractoras de Magnesio y Manganeso; sin embargo Lachemilla orbicula también sería fitoextractora del Estroncio y el Zn. Por otro lado, el Calamagrostis tarmensis se podría aplicar en técnicas de fitoestabilización para el Talio, así como Paspalum bonplandianum para el antimonio, zinc y cromo, la especie Carex pichinchensis para zinc, la especie Lachemilla orbiculada para el Cd y Mn y finalmente el Juncus conglomeratus para el Cd, Cr y Zn.” (Dávila y Walter, 2017).

Aguilar, Aguilar (2017) realizaron el proyecto, “Sistema piloto de fitorremediación para el tratamiento de aguas ácidas de los pasivos ambientales mineros de la quebrada Mesa de Plata – Hualgayoc – 2017” Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, Cajamarca, Perú, llegaron a las siguientes conclusiones:

“La fitorremediación constituye una estrategia eficaz para el control de la contaminación de efluentes ácidos, gracias a la capacidad que tienen estas especies para limpiar o disminuir, absorber, acumular y/o tolerar altas concentraciones de metales tóxicas aprovechando al máximo las propiedades de estos elementos para su metabolismo.” (Aguilar y Aguilar, 2017).

“Las especies vegetales se recolectaron del mismo Hualgayoc porque tienen la capacidad de adaptarse al mismo clima, además se sembraron 5 plantas/m2 de Typha spp, 5 plantas/m2 de Cortaderia selloana y 15 plantas/m2 de Eichhornia crassipes estas plantas lograron adaptarse en un periodo de un mes.” (Aguilar y Aguilar, 2017).

“De acuerdo a los resultados del laboratorio regional del agua sobre los análisis de metales tóxicos acumulados en las especies vegetales, indicamos que la cortaderia selloana presento mayor capacidad de absorción para la mayoría de metales tóxicos, y la Typha spp. menor capacidad de absorción durante el proceso de tratamiento del agua ácida. (Aguilar y Aguilar, 2017).

“De acuerdo a la evaluación de resultados sobre el agua generada por el proceso de tratamiento de fitorremediación, se identifica que los metales tóxicos presentan una remoción promedio en un 97% de Aluminio, 100 % de arsénico, 81 % de cadmio, 100% de cobre, 100% cromo Total, 99% de hierro, 71% de Manganeso,29% de Sodio,83% de Níquel, 99% plomo, 38% de Sílice, 78% de Talio, 77% de Vanadio y 56% de zinc.” (Aguilar y Aguilar, 2017).

“De acuerdo a la interpretación de gráficos sobre los resultados del tratamiento de fitorremediación; se muestra que los metales tóxicos como: cadmio, Manganeso y zinc no cumplen con el ECA. Además, las concentraciones en punto de muestro del afluente para Aluminio, arsénico, Bario, Berilio, Boro, cobre, Cobalto, cromo Total, hierro, Litio, Magnesio, Níquel y plomo están dentro del estándar de calidad ambiental; sin embargo, en todos los días restantes del muestreo en el efluente los valores indican que se mejorado la calidad del agua referente al ECA – 2017 para aguas - categoría 3, demostrado que el agua está apta para regadío de vegetales y bebida de animales.” (Aguilar y Aguilar, 2017).

# Bases teóricas

# El problema ambiental causado por la contaminación con metales tóxicos y metaloides.

# Nivel mundial

Antonious y Kochhar (2009) indican que la acumulación en los suelos agrícolas de metales pesados puede provocar no solo la contaminación del suelo, sino también consecuencias para la calidad y seguridad alimentaria. Por lo tanto, es un elemento esencial a controlar por la calidad de los alimentos, dado que la absorción de la planta es una de las principales vías por las que los metales pesados se incorporan en la cadena alimentaria.

Céspedes (2015) nos señala lo siguiente:

Dentro de las sustancias tóxicas altamente peligrosas para la salud, tanto humana como de los agroecosistemas, se encuentran los metales pesados y algunos metaloides, entre ellos el cadmio (Cd), plomo (Pb), cinc (Zn), cobre (Cu), níquel (Ni), mercurio (Hg), arsénico (As) y cromo (Cr). Los mismos son no biodegradables y pueden sufrir transformaciones químicas y biológicas en el medio ambiente, convirtiéndolas en sustancias de alto riesgo.

# Nivel Nacional

Según MINSA (2017) En nuestro país identificamos los principales agentes contaminantes, considerando a metales como plomo, mercurio, aluminio, magnesio, manganeso, hierro, cobre; metaloides como el arsénico; compuestos como el cianuro, dióxido de azufre y el ácido sulfúrico.

“Adicionalmente a ello tenemos la presencia cada vez mayor de las poblaciones ubicadas dentro del área de influencia de las actividades productivas entre ellas la minería y el mayor conocimiento sobre el impacto ambiental y los riesgos a la salud ocasionados por los diferentes metales pesados y otras sustancias químicas.” (MINSA, 2017).

# Especies vegetales utilizadas

# Lolium perenne

Es una planta perenne de 10-80 cm, cespitosa, con los tallos lisos. Hojas con lígula membranosa de hasta 2 mm y aurículas, la vaina basal generalmente rojiza cuando joven. Inflorescencia en espiga con el raquis rígido. Espiguillas con una sola gluma que iguala o llega a los 2/3 de longitud de la espiguilla. Compuesta por 2 a 11 flores. Lemas no aristados. Anteras de 2 a 3 mm de longitud. (adaptado de Balfourier et al, 2000).

Tabla 1. Taxonomía de Lolium perenne

| Reino | Plantae (Vegetal) |
| --- | --- |
| División | Magnoliophyta (plantas florales) |
| Clase | Liliopsida |
| Familia | Poaceae (gramíneas) |
| Subfamilia | Pooideae |
| Género | Lolium |
| Nombre científico | Lolium perenne |
| Nombre común | Rye grass inglés, Raigrás inglés, Césped inglés |

Fuente: Elaborado con base a Balfourier et al, 2000

# Trifolium repens

Es una planta perenne de 10-50 cm. Tallos rastreros y enraizantes. Hojas trifoliadas, foliolos obovados, denticulados, a menudo con una mancha blanca en el haz. Estípulas brúscamente estrechadas en el ápice. Flores con corola blanca o rosada, membranosa en la fructificación; presentan una pequeña bráctea en su base. Cáliz con 10 nervios. Flores agrupadas en cabezuelas globosas, pedunculadas. (Sánchez-Monge, 1991).

Tabla 2. Taxonomía de Trifolium repens

| Reino | Plantae (Vegetal) |
| --- | --- |
| División | Magnoliophyta (plantas florales) |
| Clase | Magnoliopsida |
| Familia | Fabaceae (leguminosas) |
| Subfamilia | Faboideae |
| Género | Trifolium |
| Nombre científico | Trifolium repens |
| Nombre común | Trébol blanco |

Fuente: Elaborado con base a Sánchez-Monge, 1991

# Metales pesados

Son aquellos elementos químicos que presentan una densidad igual o superior a 5 g/cm3 cuando están en forma elemental o cuyo número atómico es superior a 20. (Delgadillo et al, 2011). Asimismo, muestran una elevada tendencia a bioacumularse y a biomagnificarse a través de su paso por los distintos eslabones de las cadenas tróficas. En concentraciones elevadas, ocasionan graves problemas en el desarrollo, crecimiento y reproducción de los seres vivos, por ende, son tóxicos. (Navarro, 2007).

# Metales tóxicos en el medio ambiente

Entiéndase por metales tóxicos a cualquier elemento químico metálico que tenga una relativa alta densidad, sea nocivo en concentraciones bajas y que no se puedan degradar por medios naturales, además que son peligrosos porque tienden a bioacumularse en el organismo pudiendo causar daños severos (Metcalf y Eddy, 2003).

Las aguas ácidas de mina son una fuente importante de metales pesados, de los cuales se producen oxidación. Estas transformaciones físicas, químicas y biológicas, dan origen a unos drenajes de mina que por lo general son ácidos y contienen elevadas concentraciones de Fe, Al, SO4, además de Zn, Mn, Mg, Cu, Cd, Pb y As, que provienen de la disolución de sulfuros y otros minerales asociados. Estos efluentes son una de las principales fuentes potenciales de biodisponibilidad de elementos contaminantes, que degradan la calidad de las aguas

superficiales y subterráneas (Aduvire, 2006).

###### Cadmio

Es uno de los elementos contaminantes metálicos más peligrosos debido no solo a su elevada toxicidad y capacidad de acumulación en la cadena alimentaria sino también a su amplia distribución derivada de sus numerosas aplicaciones industriales (Segura y Soto 2015).

Dinámica del Cadmio en el ambiente

“El Cd entra al medio ambiente acuático de diferentes formas, tales como actividades agrícolas y escorrentía urbana.  La meteorización y la erosión de rocas que contienen Cd dan a lugar a liberación este no sólo para la atmósfera, sino también para el suelo y el medio acuático, y directamente ya a través de la deposición de partículas en el aire.” (ATSDR y UNEP, 2008).

“También el Cd pasa al medio ambiente acuático a partir de una variedad de fuentes antropogénicas, incluyendo la minería de metales no ferrosos y fundición (de drenaje de agua de minas, aguas residuales, desbordamiento de estanque de relaves, el agua de lluvia en las zonas de minas), operaciones de chapado, fertilizantes de fosfato, plantas de aguas residuales, vertederos y sitios de residuos peligrosos.” (ATSDR y UNEP, 2008).

###### Plomo

Según Sierra (2006), El plomo (Pb) se considera un contaminante ecotoxicológico ya que su uso provoca contaminación ambiental y exposición en humanos.

Dinámica del plomo en el ambiente

Según ATSDR (2007), Pb es poco móvil en el ambiente; se dispersa en forma de partículas por fuentes de aire y a su vez es eliminado por acción gravitacional por la lluvia.

“En aguas el Pb es ligeramente encontrado ya que este se decanta fácilmente y se deposita en sedimentos; sin embargo, está visto que las pequeñas partículas que quedan suspendidas en la atmosfera, pueden llegar a los suelos y a las aguas a través de la lluvia ácida. En aguas superficiales provoca perturbaciones en el fitoplancton, que es una fuente importante de producción de oxígeno en los océanos y de alimento para muchos organismos acuáticos.” (ATSDR, 2007).

“El Pb puede permanecer adherido a partículas del suelo o de sedimento en el agua durante varios años. Es poco probable la movilización del Pb desde partículas en el suelo al agua subterránea a menos que la lluvia que cae al suelo sea ácida.” (ATSDR, 2007).

###### Hierro

Es un metal extraordinariamente común y se encuentra en grandes cantidades en suelos y rocas, aunque normalmente en forma insoluble. Sin embargo, debido a un número de complejas reacciones que se suceden de forma natural en el suelo, se pueden producir formas solubles de hierro que puede contaminar cualquier agua que lo atraviese. (Gray, 1994).

Dinámica del hierro en el ambiente

“El hierro se encuentra en la mayor parte de las rocas ígneas y en los minerales arcillosos. En muchas aguas naturales, fundamentalmente en las subterráneas, este metal se encuentra disuelto. Su solubilidad es función del pH y del carácter oxidante o reductor del medio. Así hasta pH 3, se pueden encontrar sales de ion férrico; entre pH 3 y 9, aparece como ion ferroso o como hidróxido de Fe3+ insoluble en agua y a partir de pH 9 aparece como hidróxido ferroso. Se observa también que los óxidos de hierro pueden interactuar con la materia orgánica disuelta modificando su superficie reactiva para la adsorción de metales.” (Fortin, 1993).

###### Zinc

Es un metal maleable, dúctil y de color gris. Los usos más importantes del zinc los constituyen las aleaciones y el recubrimiento protector de otros metales. El zinc es uno de los elementos menos comunes; se estima que forma parte de la corteza terrestre en un 0.0005-0.02%. Ocupa el lugar 25 en orden de abundancia entre los elementos. (Wright, 2003).

Dinámica del zinc en el ambiente

El zinc (Zn) ocurre de forma natural en el aire, agua y suelo, pero las concentraciones están aumentando por causas no naturales, debido a la adición de zinc a través de las actividades humanas. El zinc puede también incrementar la acidez de las aguas. En suelos ricos en zinc solo un número limitado de plantas tiene la capacidad de sobrevivir. El zinc puede interrumpir la actividad en los suelos, con influencias negativas en la actividad de microorganismos y lombrices. (Wright, 2003).

###### Cobre

El cobre (Cu) es uno de los metales de transición e importante metal no ferroso. Su utilidad se debe a la combinación de sus propiedades químicas, físicas y mecánicas, así como a sus propiedades eléctricas y su abundancia. Es uno de los metales que puede tenerse en estado más puro, es moderadamente duro, es tenaz en extremo y resistente al desgaste. (Wright, 2003).

Dinámica del cobre en el ambiente

El cobre entra en el aire, mayoritariamente a través de la liberación durante la combustión. El cobre en el aire permanecerá por un periodo de tiempo eminente, antes de depositarse cuando empieza a llover. El cobre puede interrumpir la actividad en el suelo, su influencia negativa en la actividad de microorganismos y lombrices de tierra. El cobre puede seriamente influir en el proceso de ciertas tierras agrícolas, dependiendo de la acidez del suelo y la presencia de materia orgánica. (Wright, 2003).

###### Bario

El bario ocupa el decimoctavo lugar en abundancia en la corteza terrestre, en donde se encuentra en un 0.04%, valor intermedio entre el calcio y el estroncio, los otros metales alcalinotérreos. Los compuestos de bario se obtienen de la minería y por conversión de dos minerales de bario. El metal es lo bastante activo químicamente para reaccionar con la mayor parte de los no metales. El metal es dúctil y maleable; los trozos recién cortados tienen una apariencia gris-blanca lustrosa. (Wright, 2003).

Dinámica del Bario en el ambiente

Altas cantidades de Bario pueden sólo ser encontradas en suelos y en comida, como son los frutos secos, algas, pescados y ciertas plantas. Los compuestos del Bario que son persistentes usualmente permanecen en la superficie del suelo, o en el sedimento de las aguas. El Bario es encontrado en la mayoría de los suelos en bajos niveles. Estos niveles pueden ser más altos en vertederos de residuos peligrosos. (Wright, 2003).

###### Cromo

El cromo es un metal de color blanco plateado, duro y quebradizo. Sin embargo, es relativamente suave y dúctil cuando no está tensionado o cuando está muy puro. Sus principales usos son la producción de aleaciones anticorrosivas de gran dureza y resistentes al calor y como recubrimiento para galvanizados. (Wright, 2003).

Dinámica del cromo en el ambiente

Hay varias clases diferentes de cromo que difieren de sus efectos sobre los organismos. El cromo entra en el aire, agua y suelo en forma de cromo (III) y cromo (VI) a través de procesos naturales y actividades humanas. La acidificación del suelo puede también influir en la captación de cromo por los cultivos. Las plantas usualmente absorben sólo cromo (III). Esta clase de cromo probablemente es esencial, pero cuando las concentraciones exceden cierto valor, efectos negativos pueden ocurrir. (Wright, 2003).

###### Metaloides en el medio ambiente

Por metaloides se entiende a cualquier elemento químico que tenga un comportamiento intermedio entre los metales y los no metales. Si bien es cierto, algunos metaloides como el arsénico son indispensables para la formación de moléculas vitales, no obstante, es posible que represente un peligro para la salud. La intoxicación por boro o arsénico puede ser letal por su alta toxicidad. (Raffino, 2019).

###### Arsénico

El arsénico es un elemento ampliamente distribuido en el ambiente. Suele ser detectable en casi todos sus compartimentos y generalmente aparece en la litosfera en concentraciones entre 1,5 y 2 ppm, ocupando el puesto 52 en abundancia (Mandal y Suzuki, 2002).

Dinámica del arsénico en el ambiente

El arsénico (As) es un elemento muy común en la atmósfera, en rocas y suelos, en la hidrosfera y la biosfera. Es movilizado al medio ambiente a través de una combinación de procesos que incluyen tanto procesos naturales (meteorización, actividad biológica, emisiones volcánicas), así como procesos antropogénicos (actividad minera, uso de combustibles fósiles, uso de pesticidas, herbicidas, desecantes, conservadores de la madera, y uso como aditivos de piensos) (Lillo 2007).

El tiempo que tarda el arsénico en aguas subterráneas en perderse por flujo depende de varios factores, siendo un factor crítico el tiempo de residencia del agua en el acuífero: a menor tiempo de residencia, mayor tasa de renovación, y por tanto mayor tasa de pérdida de arsénico por flujo. La consecuencia directa es que, en general, en acuíferos profundos y “antiguos” será mucho más difícil encontrar altas concentraciones de arsénico, requiriéndose en estos casos flujos muy lento (Lillo 2007).

###### Antimonio

El antimonio no es un elemento abundante en la naturaleza; raras veces se encuentra en forma natural, a menudo como una mezcla isomorfa con arsénico: la allemonita. El antimonio se presenta en dos formas: amarilla y gris. El antimonio difiere de los metales normales por tener una conductividad eléctrica menor en estado sólido que en estado líquido. (Wright, 2003).

Dinámica del antimonio en el ambiente

El antimonio (Sb) se puede encontrar en los suelos, agua y aire en cantidades muy pequeñas. El antimonio contamina principalmente los suelos. Puede viajar grandes distancias con las aguas subterráneas hacia otros lugares y aguas superficiales. La exposición a cantidades relativamente altas de antimonio (9 mg/m3 de aire) durante un largo periodo de tiempo puede provocar irritación de los ojos, piel y pulmones. (Wright, 2003).

# Mecanismo de transporte de metales en plantas

Según Navarro (2007), los mecanismos de tolerancia varían entre las distintas especies de plantas y están determinados por el tipo de metal, eficiencia de absorción, traslocación y secuestro. Las fases del proceso por el cual las plantas incorporan y acumulan metales pesados son las siguientes.

Fase I. “Implica el transporte de los metales pesados al interior de la planta y, después, al interior de la célula. La raíz constituye el tejido de entrada principal de los metales, los cuales llegan por difusión en el medio, mediante flujo masivo o por intercambio catiónico. La raíz posee cargas negativas en sus células, debido a la presencia de grupos carboxilo, que interaccionan con las positivas de los metales pesados, creando un equilibrio dinámico que facilita la entrada hacia el interior celular, ya sea por vía apoplástica o simplástica”. (Navarro, 2007).

Achicanoy (2011), menciona que el mecanismo de difusión es el movimiento neto de partículas desde sitios de altas concentraciones hacia sitios de concentración baja; el movimiento prosigue hasta que se consigue el equilibrio en ambas concentraciones.

“El flujo de masa es el movimiento de los iones junto con el movimiento en masa del agua.  Los elementos nutritivos son llevados hacia las raíces de las plantas por el agua que se mueve en esa dirección o sea que son absorbidos junto con el agua absorbida.  La intensidad del flujo del agua regularía la absorción iónica. Existe un efecto directo que se vería cuando los iones se mueven en flujo de masa junto con el agua de la solución del suelo a través de la raíz y por toda la planta”. (Achicanoy, 2011).

“Para que ocurra el intercambio catiónico los iones adsorbidos sobre la superficie de las paredes celulares o membranas pueden intercambiarse con iones de la solución del suelo o del medio donde se encuentre la raíz.  Por ejemplo, el ion potasio (K+) de la solución del suelo, se intercambia con el ion hidrógeno (H+) adsorbido sobre la superficie de la membrana celular”. (Achicanoy, 2011).

Fase II. “Una vez dentro de la planta, las especies metálicas son secuestradas o acomplejadas mediante la unión a ligandos específicos. Entre los quelantes producidos por las plantas se encuentran los ácidos orgánicos (ácidos cítrico, oxálico y málico), algunos aminoácidos (histidina y cisteína) y dos clases de péptidos: fitoquelatinas y metaloteínas”. (Navarro, 2007).

Las metalotioneinas son polipéptidos de unos 70-75 aminoácidos con un alto contenido en cisteína, aminoácido capaz de formar complejos con cationes mediante el grupo sulfidrilo. Tienen una marcada afinidad por las formas iónicas de Zn, Cd, Hg y Cu. (Navarro, 2007).

Las fitoquelatinas son ligandos de alta afinidad que tienen como sustrato al glutatión. Están constituidas básicamente por 3 aminoácidos: ácido glutámico, cisteína y glicina, unidos por enlaces peptídicos. (Navarro, 2007).

Fase III. Involucra la compartimentalización y detoxificación, proceso por el cual, el complejo ligando-metal queda retenido en la vacuola. (Navarro, 2007).

“El eflujo de iones y el transporte al interior de la vacuola constituyen dos maneras diferentes de conseguir el mismo objetivo: reducir la concentración de metales tóxicos en el citoplasma. La diferencia importante entre ambos es que mientras en el primer caso no es una garantía de que el problema de la toxicidad esté resuelto, en el segundo caso sí lo es”. (Navarro, 2007).

# Metales en plantas y su absorción del suelo

Prieto et al. (2009), indican que todas las plantas absorben metales del suelo donde se encuentran establecidas, pero en distinto grado dependiendo de la especie vegetal, de las características y contenido en metales del suelo. Las plantas pueden adoptar distintas estrategias frente a la presencia de metales en su entorno. Unas basan su resistencia a los metales con la estrategia de una eficiente exclusión del metal, restringiendo su transporte a la parte aérea. Otras acumulan el metal en la parte aérea en una forma no tóxica para la planta. La exclusión, es más característica de especies sensibles y tolerantes a los metales, y la acumulación es más común de especies que aparecen siempre en suelos contaminados.

“Algunas plantas son capaces de acumular cantidades excesivas de metales, y se les conoce con el término "hiperacumuladoras". Las plantas hiperacumuladoras generalmente tienen poca biomasa debido a que ellas utilizan más energía en los mecanismos necesarios para adaptarse a las altas concentraciones de metal en sus tejidos”. (Prieto et al., 2009)

“La capacidad de las plantas para bioacumular metales y otros posibles contaminantes varía según la especie vegetal y la naturaleza de los contaminantes. Estas diferencias en la absorción de metales, pueden ser atribuidas precisamente a la capacidad de retención del metal en cuestión, por el suelo de cultivo y a la interacción planta-raíz-metal y al metabolismo vegetal propio”. (Prieto et al., 2009).

# Relación metal – planta

Prieto et al. (2009), indican que la mayoría de los metales tienden a estar más disponibles a pH ácido, excepto el As, Mo, Se y Cr, los cuales tienden a estar más disponibles a pH alcalino. El pH es un parámetro importante para definir la movilidad del catión, debido a que en medios de pH moderadamente alto se produce la precipitación como hidróxidos. En medios muy alcalinos, pueden nuevamente pasar a la solución como hidroxicomplejos. Por otra parte, algunos metales pueden estar en la disolución del suelo como aniones solubles. Tal es el caso de los siguientes metales: Se (Selenato y/o Selenito), V (Vanadato), As (Arseniato y/o Arsenito), Cr (Cromatos). En concordancia, la adsorción de los metales pesados está fuertemente condicionada por el pH del suelo (y, por tanto, también su solubilidad).

# Definición de términos básicos

# Fitodegradación

Es un proceso por medio del cual las plantas degradan compuestos orgánicos. Los compuestos son absorbidos y metabolizados. Muy frecuentemente los metabolitos que producen tienen actividad de fitohormonas (aceleran el crecimiento de las plantas). (Peña et al, 2001).

# Fitoestabilización

La fitoestabilización permite inmovilizar contaminantes en el suelo a través de su absorción y acumulación en las raíces o bien, por precipitación en la zona de la rizosfera. Este proceso reduce la movilidad de los contaminantes y evita su migración hacia aguas subterráneas o al aire. (Barton et al., 2005)

# Fitoestimulación

Es un proceso por el cual las plantas generan los exudados radiculares que estimulan el crecimiento de los microorganismos nativos capaces de degradar compuestos orgánicos xenobióticos, como por ejemplo los contaminantes. (López et al, 2005).

# Fitoextracción

Es la captación de iones metálicos por las raíces de la planta y su acumulación en tallos y hojas. Hay plantas que absorben selectivamente grandes cantidades de metales acumulando en los tejidos concentraciones mucho más altas que las presentes en el suelo o en el agua. (Peña et al, 2001).

# Fitorremediación

La fitorremediación es un conjunto de tecnologías que reducen in situ o ex situ la concentración de diversos compuestos a partir de procesos bioquímicos realizados por las plantas y microorganismos asociados a ellas. Utiliza las plantas para remover, reducir, transformar, mineralizar, degradar, volatilizar o estabilizar contaminantes (adaptado de Kelley et al, 2000).

# Fitovolatilización

Cuando los árboles absorben agua contaminada con compuestos orgánicos volátiles, eliminan la gran mayoría del COV en la evapotranspiración de las hojas. (Peña et al, 2001).

# Pasivo Ambiental Minero (PAM)

Son aquellas infraestructuras, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos producidos por operaciones mineras, abandonadas o inactivas a la fecha de vigencia de la legislación, y que constituyen un riesgo permanente y potencial para la salud de la población, el ecosistema circundante y la propiedad. (Decreto Supremo Nº 059-2005-EM).

# Factor de Bioconcentración

El factor de bioconcentración (BCF) es la medida de la capacidad que tiene una sustancia presente en un medio para acumularse en los tejidos de los organismos. Olivares y Peña (2009) mencionan que el factor de bioconcentración se calcula como el cociente entre la concentración de la sustancia en los tejidos vegetales tanto de la raíz como de la parte aérea (mg/kg) y la concentración en el suelo (mg/kg) utilizando la siguiente fórmula:

BCFRaíz= [Metal]raíz/[Metal]suelo

BCFAérea= [Metal]aérea/[Metal]suelo

Dónde:

BCFRaíz= Factor de bioconcentración en la raíz de la planta. BCFAérea= Factor de bioconcentración en la parte aérea de la planta. [Metal]raíz= Concentración del metal solo en la raíz de la planta en mg/kg.

[Metal]aérea= Concentración del metal solo en la parte aérea de la planta en mg/kg.

[Metal]suelo= Concentración del metal en el suelo en mg/kg.

BCF en la parte aérea de la planta:

Si el BCFaérea < 1 la planta es excluyente

Si el 1 < BCFaérea > 10 la planta es acumuladora

Si el BCFaérea > 10 la planta es hiperacumuladora

BCF en la parte de la raíz de la planta:

Si el BCFraíz < 1 la planta es excluyente

Si el 1 < BCFraíz > 10 la planta es acumuladora

Si el BCFraíz > 10 la planta es hiperacumuladora

# Factor de Traslocación

Mattina (2003), menciona que el factor de traslocación “Es la medida del transporte interno de un metal e indica la relación entre la concentración acumulada en la parte aérea y la raíz de una planta.”  Asimismo, el factor se determina dividiendo la concentración de la fitomasa aérea (mg/kg) entre la concentración de la fitomasa de la raíz de la planta. Cabe señalar que Olivares y Peña (2009), muestran la siguiente relación:

𝑇𝑇𝐹= [𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙] 𝑎é𝑟𝑒𝑎/[𝑀𝑒𝑡𝑎𝑙]𝑟𝑎í𝑧

Dónde:

TF = Factor de traslocación

[Metal]raíz= Concentración del metal solo en la raíz de la planta en mg/kg.

[Metal]aérea= Concentración del metal solo en la parte aérea de la planta en mg/kg.

Si el TF > 1 significa que la planta traslada eficazmente los metales pesados de la raíz a la parte aérea de la planta, por lo que su potencial es la de hiperacumular metales en la parte aérea.

Si el TF < 1 significa que la planta no traslada eficazmente los metales pesados a la raíz a la parte aérea de la planta, por lo que su potencial es la de fitoestabilizar metales en sus raíces.

# Hipótesis de la investigación

Hipótesis general

Los factores de bioconcentración y traslocación de metales tóxicos Pb, Cd, Zn, Cu, Fe, Ba, Cr y metaloides As y Sb en las especies de Lolium perenne y Trifolium repens utilizadas en la remediación de pasivos mineros realizados por la empresa minera Colquirrumi S.A Hualgayoc, Cajamarca- Perú son mayores a 1.

Hipótesis específicas

- Los metales tóxicos como Pb, Cd, Zn, Cu, Fe, Ba, Cr, y metaloides como As, Sb; en los suelos de cobertura aplicados en la remediación de pasivos en el Distrito de Hualgayoc cumplen con el ECA de la normativa ambiental DS N° 011-2017-MINAM.

- Las especies Lolium perenne y Trifolium repens utilizadas en la remediación de pasivos están acumulando metales tóxicos y metaloides, y se da mayor acumulación del suelo a la raíz que de la raíz al tallo.

- De acuerdo con los factores de bioconcentración, Lolium perenne y Trifolium repens son indicadoras de metales; y de acuerdo con los factores de traslocación, Lolium perenne y Trifolium repens son fitoestabilizadoras de metales.

- Existe relación significativa directa entre los metales tóxicos Pb, Cd, Zn, Cu, Fe, Ba, Cr, y metaloides As, Sb presentes en suelo y los factores de bioconcentración y traslocación.

# Operacionalización de las variables

Tabla 3. Operacionalización de Variables

| TÍTULO | FORMULACIÓN DEL PROBLEMA GENERAL | HIPÓTESIS GENERAL | HIPÓTESIS ESPECÍFICAS | VARIABLE |  | DEFINICIÓN CONCEPTUAL |  | DIMEN-SIONES | INDICADORES | UND | INSTRUMENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FACTOR DE BIOCONCENTRACIÓN Y TRASLOCACIÓN DE METALES TÓXICOS EN LAS ESPECIES LOLIUM PERENNE Y TRIFOLIUM REPENS UTILIZADAS EN LA REMEDIACIÓN DE PASIVOS MINEROS, HUALGAYOC CAJAMARCA-PERÚ, 2019 | ¿Cuáles son los valores del factor de bioconcentración y traslocación de metales tóxicos y metaloides en las especies Lolium perenne y Trifolium repens utilizadas en la remediación de pasivos mineros realizados en Hualgayoc, Cajamarca- Perú, 2019? | Los factores de bioconcentración y traslocación de metales tóxicos Pb, Cd, Zn, Cu, Fe, Ba, Cr y metaloides As y Sb en las especies de Lolium perenne y Trifolium repens utilizadas en la remediación de pasivos mineros realizados por la empresa minera Colquirrumi S.A Hualgayoc, Cajamarca- Perú son mayores a 1. | Los metales tóxicos como Pb, Cd, Zn, Cu, Fe, Ba, Cr, y metaloides como As, Sb; en los suelos de cobertura aplicados en la remediación de pasivos en el Distrito de Hualgayoc cumplen la normativa ambiental Las especies Lolium perenne y Trifolium repens utilizadas en la remediación de pasivos están acumulando metales tóxicos y metaloides, y se da mayor acumulación del suelo a la raíz que de la raíz al tallo. De acuerdo los factores de bioconcentración Lolium perenne y Trifolium repens son indicadoras de metales. - De acuerdo los factores de traslocación Lolium perenne y Trifolium repens son fitoestabilizadoras de metales. Existe relación entre los metales tóxicos Pb, Cd, Zn, Cu, Fe, Ba, Cr, y metaloides As, Sb presentes en suelo y los factores de bioconcentración y traslocación. | Bioconcentración y Traslocación en las especies Lolium perenne y Trifolium repens | DEPENDIENTE |  | Factor de Bioconcentración: Se utiliza para medir la capacidad de captación de un metal por una planta con relación a su concentración en el suelo. (Audet y Charest 2007). Factor de Traslocación: Es una medida del transporte interno de un metal e indica la relación entre la concentración acumulada en la parte aérea y la raíz de una planta (Mattina, 2003). | Concentración de metales pesados en el suelo | Análisis químico | mg/kg. | ECA Suelo |
|  |  |  |  | Concentración de metales tóxicos y metaloides en los suelos utilizados en la remediación | INDEPENDIENTE |  | Los metales tóxicos (Pb, Cd, Zn, Cu, Fe, Ba, Cr) y metaloides (As y Sb) tienen una relativa alta densidad, toxicidad o venenosidad. (Metcalf y Eddy 2003) | Restauración ambiental de ecosistemas | Concentración de metales tóxicos en la planta | mg/kg | Resultado de laboratorio |

# CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

# Tipo de investigación

La investigación es de tipo analítico debido a que pretende descubrir una hipotética relación entre dos variables, y de nivel relacional porque cuantifica la relación entre variables. (Hernández et al, 2010, p. 80).

La investigación posee un enfoque cuantitativo puesto que es secuencial y probatorio. Usó la recolección de datos para probar la hipótesis con base en medición numérica y el análisis estadístico. (Hernández et al, 2010, p. 4).

La investigación tiene una dimensión transversal, porque se realizó la recolección de muestras en una sola ocasión (Hernández et al, 2010, p. 119), y prospectiva porque utilizó datos provenientes de mediciones realizadas a propósito de la investigación. (Ricard, 2007).

# Diseño de investigación

El diseño es no experimental porque se ejerció un estudio sin realizar alguna manipulación sobre las variables, pues se presentaron en su contexto natural para un análisis posterior (Hernández et al, 2010, p. 149).

# Unidad de análisis, universo y muestra

Unidad de análisis

La unidad de análisis está conformada por las áreas remediadas de los pasivos mineros del Sinchao.

Universo

Está conformado por:

- 16 muestras de plantas comprendidas tanto raíces como tallos.

- 5 muestras de suelos

Muestra

- 02 muestras de raíz y 02 muestras de tallo de Lolium perenne en las 03 parcelas

- 01 muestras de raíz y 01 muestras de tallo de Trifolium repens en las 03 parcelas

- 02 muestras de suelos en las 02 zonas de área remediada.

- 01 muestra de suelos en la zona de origen natural.

Tabla 4. Muestras de plantas de las 03 zonas, tanto raíces y tallos de Lolium perenne y Trifolium repens.

|  | Lolium perenne |  | Trifolium repens |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Raíz | Tallo | Raíz | Tallo |
| Zona de origen natural | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zona en influencia de área remediada - parcela 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Zona en influencia de área remediada - parcela 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |

Tabla 5. Muestras de suelos de las 03 zonas.

|  | Muestra de Suelos | Repeticiones |
| --- | --- | --- |
| Zona de origen natural | 1 | 0 |
| Zona en influencia de área remediada - parcela 1 | 1 | 1 |
| Zona en influencia de área remediada - parcela 2 | 1 | 1 |

# Métodos de investigación

# Área de estudio

El estudio se realizó en el distrito de Hualgayoc, en áreas aledañas al campamento de la empresa Colquirrumi y la zona de los pasivos del Sinchao remediadas.

El clima de Hualgayoc por lo general es frío y lluvioso, seco en los meses de junio a setiembre. Durante el año hay presencia de heladas. En los meses de inicio y finales del año hay granizo y neblina. La temperatura promedio anual de Hualgayoc es 8.7 ° C y la precipitación, 1124 mm. El distrito abarca tres regiones naturales, las cuales son Puna o Jalca, Suni y Quechua (Asociación Cultural ArteSano, 2019).

Según la clasificación por INRENA – ONERN – MINAM, 2015, las zonas de vida en el distrito de Hualgayoc son 02: Bosque Húmedo Montano Bajo Tropical y Páramo Pluvial Subalpino Tropical, graficadas en la Imagen 8 del Anexo 3.

La Cía. Minera Colquirrumi S.A. es una empresa minera subsidiaria del grupo Buenaventura, ubicado en el distrito de Hualgayoc, Provincia de Hualgayoc, departamento de Cajamarca, a 89km al norte de la ciudad de Cajamarca y al suroeste del distrito de Bambamarca. La empresa minera se constituyó en el año 1940, siendo por más de 40 años el emporio minero más importante del norte del Perú. De 1940 a 1971 se realizaron actividades de explotación por la Compañía Explotadora de Minas San Agustín – CEMSA. De 1971 a 1991 se estableció la Compañía Minera Colquirrumi S.A. – CMCSA. A partir del año 1996 se dio inicio al cierre de pasivos mineros. De 2005 a 2007 se establecieron actividades de cierre de PAM’s del área del Sinchao, y de 2008 a 2015 actividades de cierre de PAM’s del área de Hualgayoc. Estos trabajos se realizaron en 300 mil metros cuadrados que representan los 444 PAM’s ubicados en El Sinchao y Hualgayoc. La inversión ascendió a más de US$ 22 millones. (Buenaventura, 2015).

# Equipos y Materiales

Para la investigación se necesitó los siguiente:

Materiales

-    Wincha de 30 metros

-    Cordeles de pita

-    Prensas botánicas

-    Bolsas Ziploc de 1kg

-    Microscopio estereoscopio

-    Tijeras de podar

-    Pico

-    Periódicos usados

-    Cinta masking tape

-    Marcadores

-    Mapa del distrito de Hualgayoc

Equipos

-    GPS

-    Cámara fotográfica

# Metodología de trabajo

El trabajo se dividió en dos etapas. Una de campo que consistió en el reconocimiento de las zonas de trabajo y la recolección de muestras; y otra de gabinete que correspondió al análisis de datos. Se recolectaron muestras de suelo, siguiendo el protocolo de muestreo de suelos del Ministerio del Ambiente (MINAM, 2014).

La investigación utilizó el método cuantitativo, porque determinó los valores de las concentraciones de metales en el suelo, y las concentraciones en la raíz y en el tallo de los vegetales para determinar el factor de bioconcentración (hallando el cociente entre la concentración de metales en la raíz y en el suelo en mg/kg), y del factor de traslocación (hallando el cociente entre la concentración de metales en el tallo y en la raíz mg/kg).

Se realizó un muestreo de comprobación de la remediación, el cual buscó demostrar que las acciones de remediación implementadas en un suelo contaminado alcanzaron de forma estadísticamente demostrable, concentraciones menores o iguales a los valores establecidos en el ECA Suelo o los niveles de remediación específicos establecidos en base al Estudio de Evaluación de Riesgos a la Salud y el Ambiente (ERSA). (MINAM, 2014).

# Muestreo para áreas de contaminación de forma irregular menores a 1 000 m2 y hasta 5 000 m2.

Para las 03 parcelas de análisis (02 parcelas de suelo remediado y 01 parcela de suelo de área de influencia natural) se consideró lo siguiente. El Número de muestras y distribución, fueron de una muestra por cada 15 – 20 metros lineales en las paredes del perímetro del área excavada y 2 en el fondo según la superficie (áreas menores a 1000 m2) y 3 o 4 para áreas hasta 5000 m2, según sea el caso. (MINAM, 2014).

Imagen 1. Localización de puntos de muestreo en el área de excavación irregular.

Fuente: MINAM, 2014.

Toma de muestras superficiales

Para la toma de muestras superficiales (hasta una profundidad de aproximadamente un metro) se pueden aplicar sondeos manuales. Otras técnicas alternativas para la toma de muestras superficiales pueden ser hoyos o zanjas. Grandes volúmenes de muestras (por ejemplo, extraído de zanjas) requieren someterlas a partición, para reducirlas y obtener una muestra compuesta representativa. Para ello se aplicó particiones a la muestra mezclada y se repitió el proceso hasta que llegue a la cantidad de material necesario, tal como se muestra a continuación en la Imagen 2. (MINAM, 2014).

Imagen 2. Partición de Muestras

Fuente: MINAM, 2014 (adaptado de LfUMerkblatt 3.8/4; 2010)

Colecta de especies vegetales

Para la colecta de las especies vegetales se basó de la guía de vegetación del Ministerio del Ambiente (MINAM, 2015). Se empleó el método estratificado Aleatorio. Se utilizó el diseño modificado de Whittaker.   El uso de unidades de muestreo o parcelas de área fija son las más utilizadas en los inventarios de la flora y vegetación. Ellas pueden estar representadas por figuras geométricas distintas, tales como círculos, cuadrados o rectángulos. Las parcelas circulares, frente a otras formas geométricas, presentan un menor efecto de borde; es decir, menor relación perímetro/superficie, y, por tanto, menor probabilidad de que los individuos a medir caigan en el límite de la parcela.

Para el caso específico de las praderas o herbazales, se usaron dos métodos: los transectos (transecto al paso), que se utilizan para inventariar y evaluar pastizales altoandinos; y el método del cuadrado, que utiliza pequeñas parcelas de dimensiones fijas, en donde las unidades muéstrales están constituidas por cuadrados de 1m x 1m, el cual puede ser hasta de 2m x 2m para herbazales ralos o muy ralos. Se colectaron 1kg de muestras que se enviarán al laboratorio de análisis químico del gobierno regional de Cajamarca.

La muestra a recolectar fue compuesta, es decir, de cada parcela se recogieron varias muestras hasta que se homogenice y se prepare una sola muestra de 1kg para su envío al laboratorio. Se colectaron adicionalmente muestras de plantas por el método de herborización ortodoxa para su envío y determinación en el Herbario de la Universidad Nacional de Cajamarca.

# Puntos de Monitoreo

Se consideraron 03 zonas de monitoreo, una parcela en zona de origen natural (fotografiada en Anexo 4) y dos parcelas en zona de remediación (fotografiadas en Anexo 4), descritas a continuación:

Tabla 6. Puntos de muestreo provenientes de la zona de origen natural.

| Cod. Muestra | Tipo | Especie | Coordenadas UTM 17S |  | Altitud | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Norte | Este |  |  |
| MN-01-TR-RA-01 | Raíz | Trifolium repens | 9253797.75 | 766487.33 | 3155.68 | Muestra en zona de origen natural 01 de Trifolium repens - raíz 01 |
| MN-01-TR-TA-01 | Tallo | Trifolium repens | 9253796 | 766487 | 3155.68 | Muestra en zona de origen natural 01 de Trifolium repens - tallo 01 |
| MN-01-GR-RA-01 | Raíz | Lolium perenne | 9253795.44 | 766490.07 | 3154 | Muestra en zona de origen natural 01 de Lolium perenne - raíz 01 |
| MN-01-GR-TA-01 | Tallo | Lolium perenne | 9253795.98 | 766490.45 | 3154 | Muestra en zona de origen natural 01 de Lolium perenne - tallo 01 |
| MN-01-SL-01 | Suelo |  | 9253786.97 | 766492.65 | 3153 | Muestra en zona de origen natural 01 de suelos |

Tabla 7. Puntos de muestreo provenientes de la zona remediada - parcela 1.

| Cod. Muestra | Tipo | Especie | Coordenadas UTM 17S |  | Altitud | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Norte | Este |  |  |
| PR01-TR.RA.01 | Raíz | Trifolium repens | 9252239.92 | 766893.286 | 3456.73 | Muestra en zona de área remediada 01 de Trifolium repens - Raíz 01 |
| PR01-TR.TA.01 | Tallo | Trifolium repens | 9252238.06 | 766892.28 | 3456.73 | Muestra en zona de área remediada 01 de Trifolium repens - Tallo 01 |
| PR01-GR-RA-01 | Raíz | Lolium perenne | 9252236.96 | 766893.4 | 3456.73 | Muestra en zona de área remediada 01 de Lolium perenne - Raíz 01 |
| PR01-GR-TA-01 | Tallo | Lolium perenne | 9252236.66 | 766893.72 | 3456.73 | Muestra en zona de área remediada 01 de Lolium perenne - Tallo 01 |
| PR-01-GR-RA-02 | Raíz | Lolium perenne | 9252234.9 | 766894.53 | 3456.73 | Muestra en zona de área remediada 01 de Lolium perenne - Raíz 02 |
| PR-01-GR-TA-02 | Tallo | Lolium perenne | 9252234.7 | 766894.62 | 3456.73 | Muestra en zona de área remediada 01 de Lolium perenne - Tallo 02 |
| PR-01-SL-01 | Suelo | - | 9252239.92 | 766893.286 | 3456.73 | Muestra 01 en zona de área remediada 01 de Suelos |
| PR-01-SL-02 | Suelo | - | 9252235.04 | 766896.64 | 3456.73 | Muestra 02 en zona de área remediada 01 de Suelos |

Tabla 8. Puntos de muestreo provenientes de la zona remediada - parcela 2

| Cod. Muestra | Tipo | Especie | Coordenadas UTM 17S |  | Altitud | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Norte | Este |  |  |
| PR-02-TR-RA-02 | Raíz | Trifolium repens | 9252301.65 | 765903.62 | 3477 | Muestra en zona de área remediada 02 de Trifolium repens - Raíz 02 |
| PR-02-TR-TA-02 | Tallo | Trifolium repens | 9252303.32 | 765900.45 | 3477 | Muestra en zona de área remediada 02 de Trifolium repens - Tallo 02 |
| PT-02-GR-RA-01 | Raíz | Lolium perenne | 9252302.73 | 765904.69 | 3476 | Muestra en zona de área remediada 02 de Lolium perenne - Raíz 01 |
| PT-02-GR-TA-01 | Tallo | Lolium perenne | 9252304.18 | 765901.79 | 3476 | Muestra en zona de área remediada 02 de Lolium perenne - Tallo 01 |
| PR-02-GR-RA-02 | Raíz | Lolium perenne | 9252303.94 | 765905.14 | 3475 | Muestra en zona de área remediada 02 de Lolium perenne - Raíz 02 |
| PR-02-GR-TA-02 | Tallo | Lolium perenne | 9252304.47 | 765903.94 | 3475 | Muestra en zona de área remediada 02 de Lolium perenne - Tallo 02 |
| PR-02-SL-01 | Suelo | - | 9252301.48 | 765900.34 | 3486 | Muestra 01 en zona de área remediada 02 de Suelos |
| PR-02-SL-02 | Suelo | - | 9252304.95 | 765904.01 | 3486 | Muestra 02 en zona de área remediada 02 de Suelos |

Los mapas de ubicación de todos los puntos se ilustraron en el Anexo 3.

# Instrumentos

Dentro de los instrumentos utilizados se tuvieron:

-    Mapa de la remediación de pasivos de Hualgayoc

-    Cadena custodia del laboratorio

-    Reporte de laboratorio

-    Fichas de campo

-    Imágenes satelitales de la zona

# Técnicas de análisis de datos

Los datos de concentración de metales en suelo, concentración de metales en la raíz y tallo de Lolium perenne y Trifolium repens en las 03 parcelas de estudio, se codificaron y se tabularon en orden numérico, luego se elaboraron tablas y gráficos mediante el programa Microsoft Excel, después, se realizó el análisis según la variable de estudio y objetivos de la investigación. La medida estadística aplicada para verificar el grado de dependencia y asociación de variables fue la correlación de Pearson, la cual permitió hacer estimaciones del valor de una variable (los factores BCF y TF) conociendo el valor de la otra variable (metales en suelos). El software utilizado fue el IBM SPSS.

¿Qué es el coeficiente de Correlación de Karl Pearson?

“Los coeficientes de correlación son medidas que indican la situación relativa de los mismos sucesos respecto a las dos variables, es decir, son la expresión numérica que nos indica el grado de relación existente entre las 2 variables y en qué medida se relacionan. Son números que varían entre los límites +1 y -1. Su magnitud indica el grado de asociación entre las variables; el valor r = 0 indica que no existe relación entre las variables; los valores  1 son indicadores de una correlación perfecta positiva (al crecer o decrecer X, crece o decrece Y) o negativa (Al crecer o decrecer X, decrece o crece Y)”. (Suárez, 2011).

Imagen 3. Gráficos de dispersión de la correlación de Pearson.

Fuente: Adaptado de Suárez, 2011.

Para interpretar el coeficiente de correlación utilizamos la siguiente escala:

Tabla 9. Escala de valores de la correlación de Pearson

| Valor | Significado |
| --- | --- |
| -1 | Correlación negativa grande y perfecta |
| -0,9 a -0,99 | Correlación negativa muy alta |
| -0,7 a -0,89 | Correlación negativa alta |
| -0,4 a -0,69 | Correlación negativa moderada |
| -0,2 a -0,39 | Correlación negativa baja |
| -0,01 a -0,19 | Correlación negativa muy baja |
| 0 | Correlación nula |
| 0,01 a 0,19 | Correlación positiva muy baja |
| 0,2 a 0,39 | Correlación positiva baja |
| 0,4 a 0,69 | Correlación positiva moderada |
| 0,7 a 0,89 | Correlación positiva alta |
| 0,9 a 0,99 | Correlación positiva muy alta |
| 1 | Correlación positiva alta y perfecta |

Fuente: Adaptado de Suárez, 2011.

Para datos no agrupados se calcula aplicando la siguiente ecuación:

r=xyx2y2

Dónde:

r = Coeficiente producto-momento de correlación lineal

x = X –; y = Y -

# CAPÍTULO IV: RESULTADOS

# Presentación, análisis e interpretación de resultados.

# Resultados de Análisis de Suelo

Se obtuvieron los cinco resultados de los análisis de suelo, donde uno de ellos fue extraído de la zona de origen natural, y dos obtenidos de zonas en influencia de área remediada; dichas muestras fueron analizadas por el Laboratorio Regional de Cajamarca quienes proporcionaron los resultados siguientes:

Tabla 10. Concentración de metales en suelos (mg/kg) de la zona de origen natural y de las zonas remediadas.

| Metales (mg/kg) | Zona de origen natural | Zona remediada - parcela 1 |  |  | Zona remediada - parcela 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Muestra 1 | Muestra 2 | Promedio parcela 1 | Muestra 1 | Muestra 2 | Promedio parcela 2 |
| Arsénico (As) | 75.333 | 393.3 | 426.7 | 410 | 336.6 | 294.5 | 315.55 |
| Bario (Ba) | 115.544 | 134.46 | 293.968 | 214.214 | 133.082 | 115.785 | 124.4335 |
| Cadmio (Cd) | <7 | 22.058 | 23.653 | 22.8555 | 21.728 | 20.197 | 20.9625 |
| Cromo (Cr) | 5.825 | 10.673 | 9.969 | 10.321 | 9.853 | 11.777 | 10.815 |
| Cobre (Cu) | 53.678 | 498.3 | 266.1 | 382.2 | 485.9 | 435.2 | 460.55 |
| Hierro (Fe) | 14419.249 | 55502.4 | 45397.5 | 50449.95 | 54040 | 49342.3 | 51691.15 |
| Plomo (Pb) | 315.389 | 2637.4 | 1057.95 | 1847.675 | 2250.5 | 2282.13 | 2266.315 |
| Antimonio (Sb) | 7.244 | 9.15 | 21.57 | 15.36 | 6.81 | 6.57 | 6.69 |
| Zinc (Zn) | 328.46 | 1063.373 | 1094.426 | 1078.8995 | 924.934 | 881.063 | 902.9985 |

# Resultados de tejido vegetal

Se obtuvieron un total de 16 muestras analizadas respecto al tejido vegetal, comprendidos por 08 fueron obtenidas de la raíz y 08 del tallo de Lolium perenne y Trifolium repens tanto de la parcela de zona de origen natural como de las dos zonas en influencia de área remediadas. De igual manera dichas muestras fueron analizadas por el Laboratorio Regional de Cajamarca quienes proporcionaron los resultados siguientes:

# Zona de origen natural

Con respecto a tejido vegetal en la zona de origen natural se obtuvieron 4 muestras, correspondiendo 2 a la parte de la raíz y las otras 2 en la parte aérea. Esta área fue considerada como área no contaminada, puesto que no cuenta con alteraciones físicas ni químicas por ningún tipo de antecedente por actividad minera. A continuación, se muestra la tabla con resultados obtenidos por especie:

Tabla 11. Concentración de metales en tejidos vegetales extraídos en suelos de la zona de origen natural.

| Metales (mg/kg) | Lolium perenne |  | Trifolium repens |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Raíz | Tallo | Raíz | Tallo |
| Arsénico (As) | 2 | <0.3 | 3.5 | 20.2 |
| Bario (Ba) | 12.21 | 5.695 | 20.803 | 45.481 |
| Cadmio (Cd) | <7 | <7 | <7 | <7 |
| Cromo (Cr) | 0.392 | <0.2 | 0.519 | 2.506 |
| Cobre (Cu) | 4.4 | 4.291 | 19.5 | 25.2 |
| Hierro (Fe) | 486.8 | 127.769 | 1348.3 | 6534.2 |
| Plomo (Pb) | 10.97 | 2.477 | 9.2 | 49.67 |
| Antimonio (Sb) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.94 |
| Zinc (Zn) | 65.48 | 27.2 | 82.411 | 107.287 |

# Zona en influencia de área remediada - parcela 1

Con respecto a tejido vegetal en la parcela de zona en Influencia de área remediada - parcela 1 se obtuvieron 6 muestras, correspondiendo 3 a la parte de la raíz y las otras 3 en la parte aérea. Se extrajeron 02 muestras de raíz y parte aérea con respecto a Lolium perenne puesto que hubo cantidad considerable a comparación del Trifolium repens, de la cual solo se extrajo 01 muestra tanto raíz como la parte aérea. Esta área de influencia se presume que posee alteraciones físicas y químicas por antecedentes de actividad minera. A continuación, se muestra la tabla con resultados obtenidos por especie:

Tabla 12. Concentración de metales en tejidos vegetales extraídos en suelos de la zona en influencia de área remediada - parcela 1.

| Metales (mg/kg) | Lolium perenne |  |  |  |  |  | Trifolium repens |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Muestra 1 |  | Muestra 2 |  | Promedio Raíz | Promedio Tallo |  |  |
|  | Raíz | Tallo | Raíz | Tallo |  |  | Raíz | Tallo |
| Arsénico (As) | 109 | 14.849 | 277.314 | 25.921 | 193.157 | 20.385 | 10.6 | 17.2 |
| Bario (Ba) | 47.949 | 9.745 | 146.225 | 15.069 | 97.087 | 12.407 | 26.159 | 13.758 |
| Cadmio (Cd) | <7 | <7 | 11.149 | <7 | 9.0695 | <7 | <7 | <7 |
| Cromo (Cr) | 2.285 | 0.326 | 6.453 | 0.462 | 4.369 | 0.394 | 0.345 | 0.29 |
| Cobre (Cu) | 67.3 | 18.049 | 208.616 | 30.102 | 137.958 | 24.0755 | 19.8 | 29.3 |
| Hierro (Fe) | 8076.2 | 1793.128 | 31942.558 | 3200.29 | 20009.379 | 2496.709 | 1783.9 | 2324.4 |
| Plomo (Pb) | 612.4 | 110.144 | 1013.002 | 106.525 | 812.701 | 108.3345 | 35.2 | 64.86 |
| Antimonio (Sb) | 10.37 | 0.888 | 6.123 | 1.222 | 8.2465 | 1.055 | 0.81 | 0.44 |
| Zinc (Zn) | 213.74 | 136.61 | 501.16 | 233.6 | 357.45 | 185.105 | 102.788 | 97.345 |

# Zona en influencia de área remediada - parcela 2

De igual manera que la zona en influencia de área remediada – parcela 1 se extrajo tejido vegetal en la parcela de zona en Influencia de área remediada - parcela 2, de la cual se obtuvieron 6 muestras, correspondiendo 3 a la parte de la raíz y las otras 3 en la parte aérea. Se extrajeron 02 muestras de raíz y parte aérea con respecto a Lolium perenne puesto que hubo cantidad considerable a comparación del Trifolium repens, de la cual solo se extrajo 01 muestra tanto raíz como la parte aérea. Esta área de influencia se presume que posee alteraciones físicas y químicas por antecedentes de actividad minera. A continuación, se muestra la tabla con resultados obtenidos por especie:

Tabla 13. Concentración de metales en tejidos vegetales extraídos en suelos de la zona en influencia de área remediada - parcela 2

| Metales (mg/kg) | Lolium perenne |  |  |  |  |  | Trifolium repens |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Muestra 1 |  | Muestra 2 |  | Promedio Raíz | Promedio Tallo |  |  |
|  | Raíz | Tallo | Raíz | Tallo |  |  | Raíz | Tallo |
| Arsénico (As) | 106 | 25.178 | 466.476 | 4.61 | 286.238 | 14.894 | 66.8 | 20 |
| Bario (Ba) | 123.42 | 16.892 | 121.716 | 5.75 | 122.568 | 11.321 | 14.642 | 17.861 |
| Cadmio (Cd) | <7 | <7 | 19.095 | <7 | 9.0695 | <7 | <7 | <7 |
| Cromo (Cr) | 2.647 | 0.521 | 7.965 | <0.2 | 5.306 | 0.521 | 0.417 | 0.392 |
| Cobre (Cu) | 82.9 | 28.169 | 326.164 | 8.602 | 204.532 | 18.3855 | 37.9 | 30.5 |
| Hierro (Fe) | 11250.6 | 2784.102 | 38598.555 | 653.455 | 24924.5775 | 1718.7785 | 3985.1 | 2423.5 |
| Plomo (Pb) | 252.75 | 59.907 | 1501.148 | 18.582 | 876.949 | 39.2445 | 292.4 | 122.99 |
| Antimonio (Sb) | 11.81 | 1.601 | 14.586 | <0.3 | 13.198 | 1.601 | 0.99 | 1.35 |
| Zinc (Zn) | 395.18 | 210.88 | 851.96 | 68.08 | 623.57 | 139.48 | 126.441 | 112.014 |

# Comparación de concentración de metales en suelos con los estándares de calidad ambiental para suelo

Para la comparación de resultados de metales en suelos se manejaron los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, aprobado por el Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM. Se mostrarán las comparativas a continuación:

Arsénico en suelos

Gráfico 1. Comparación de la concentración de arsénico en suelos obtenidos de las 03 zonas con los estándares de calidad ambiental de suelos (ECA Suelo).

En el gráfico se puede apreciar que las concentraciones de arsénico en la zona de origen natural (75.33 mg/kg) excede por poco al valor del ECA de Suelo (50 mg/kg), también se puede apreciar el mismo comportamiento con las zonas remediadas 1 y 2 (410 mg/kg y 315.55 mg/kg respectivamente) excediendo considerablemente los valores de concentración del ECA de Suelo (50 mg/kg).

Bario en suelos

Gráfico 2. Comparación de la concentración de bario en suelos obtenidos de las 03 parcelas con los estándares de calidad ambiental de suelos (ECA Suelo).

En el gráfico se puede apreciar que las concentraciones de bario en la zona de origen natural y las zonas remediadas 1 y 2 (115.54 mg/kg, 214.21 mg/kg y 124.43 mg/kg) no exceden al valor del ECA de Suelo (750 mg/kg).

Cadmio en suelos

Gráfico 3. Comparación de la concentración de cadmio en suelos obtenidos de las 03 parcelas con los estándares de calidad ambiental de suelos (ECA Suelo).

En el gráfico se puede apreciar que las concentraciones de cadmio en las zonas remediadas 1 y 2 (22.86 mg/kg y 20.96 mg/kg) exceden considerablemente al valor del ECA de Suelo (1.40 mg/kg). El valor obtenido en la zona de origen natural no pudo ser representado, puesto que fue menor al Límite de Cuantificación del Método de ensayo del Laboratorio (LCM Cd = 7mg/kg).

Plomo en suelos

Gráfico 4. Comparación de la concentración de plomo en suelos obtenidos de las 03 parcelas con los estándares de calidad ambiental de suelos (ECA Suelo).

En el gráfico se puede apreciar que las concentraciones de plomo en la zona de origen natural y zonas remediadas 1 y 2 (315.39 mg/kg, 1847.68 mg/kg y 2266.32 mg/kg) exceden considerablemente al valor del ECA de Suelo (70 mg/kg).

# Comparación de concentraciones de suelo entre la zona de origen natural y las 02 zonas remediadas.

Se realizó una comparativa de las concentraciones de metales y metaloides en el suelo entre el área no impactada (zona de origen natural) y las 02 áreas impactadas (zonas en influencia de área remediada 1 y 2) tomando los promedios de las áreas impactadas por remediación; con el propósito de evidenciar alteraciones en el área de estudio.

Gráfico 5. Comparación de la concentración de bario en suelos de la zona de origen natural (suelos no contaminados) y en suelos de las 02 zonas remediadas (suelos contaminados).

En el gráfico se puede apreciar que la mayor concentración de bario fue de 214.21 mg/kg en la zona remediada – parcela 1.

Gráfico 6. Comparación de la concentración de cadmio en suelos de la zona de origen natural (suelos no contaminados) y en suelos de las 02 zonas remediadas (suelos contaminados).

En el gráfico se puede apreciar que la mayor concentración de cadmio fue de 22.86 mg/kg en la zona remediada – parcela 1. En el presente gráfico no se registraron datos para concentración de la zona de origen natural, puesto que su LCM del cadmio es menor a 7 mg/kg.

Gráfico 7. Comparación de la concentración de cromo en suelos de la zona de origen natural (suelos no contaminados) y en suelos de las 02 zonas remediadas (suelos contaminados).

En el gráfico se puede apreciar que las concentraciones de cromo aumentan progresivamente desde la zona de origen natural (suelo no contaminado) hasta llegar a su mayor concentración en la zona remediada – parcela 2, siendo 10.82 mg/kg.

Gráfico 8. Comparación de la concentración de cobre en suelos de la zona de origen natural (suelos no contaminados) y en suelos de las 02 zonas remediadas (suelos contaminados).

En el gráfico se puede apreciar que las concentraciones de cobre aumentan progresivamente desde la zona de origen natural (suelo no contaminado) con un valor muy inferior comparado a las 02 zonas remediadas, hasta llegar a su mayor concentración en la zona remediada – parcela 2, siendo 460.55 mg/kg.

Gráfico 9. Comparación de la concentración de hierro en suelos de la zona de origen natural (suelos no contaminados) y en suelos de las 02 zonas remediadas (suelos contaminados).

En el gráfico se puede apreciar que las concentraciones de hierro aumentan progresivamente desde la zona de origen natural (suelo no contaminado) con un valor muy inferior comparado a las 02 zonas remediadas, hasta llegar a su mayor concentración en la zona remediada – parcela 2, siendo 51691.15 mg/kg.

Gráfico 10. Comparación de la concentración de plomo en suelos de la zona de origen natural (suelos no contaminados) y en suelos de las 02 zonas remediadas (suelos contaminados).

En el gráfico se puede apreciar que las concentraciones de plomo aumentan progresivamente desde la zona de origen natural (suelo no contaminado) con un valor muy inferior comparado a las 02 zonas remediadas, hasta llegar a su mayor concentración en la zona remediada – parcela 2, siendo 2266.32 mg/kg.

Gráfico 11. Comparación de la concentración de zinc en suelos de la zona de origen natural (suelos no contaminados) y en suelos de las 02 zonas remediadas (suelos contaminados).

En el gráfico se puede apreciar que las concentraciones de zinc no muestran un aumento progresivo desde la zona de origen natural (suelo no contaminado) hasta las 02 zonas remediadas, sin embargo, la mayor concentración se obtuvo en la zona remediada – parcela 1, siendo 1078.90 mg/kg.

Gráfico 12. Comparación de la concentración de arsénico en suelos de la zona de origen natural (suelos no contaminados) y en suelos de las 02 zonas remediadas (suelos contaminados).

En el gráfico se puede apreciar que las concentraciones de arsénico no muestran un aumento progresivo desde la zona de origen natural (suelo no contaminado) hasta las 02 zonas remediadas, sin embargo, la mayor concentración se obtuvo en la zona remediada – parcela 1, siendo 410 mg/kg.

Gráfico 13. Comparación de la concentración de antimonio en suelos de la zona de origen natural (suelos no contaminados) y en suelos de las 02 zonas remediadas (suelos contaminados).

En el gráfico se puede apreciar que las concentraciones de antimonio no muestran un aumento progresivo desde la zona de origen natural (suelo no contaminado) hasta las 02 zonas remediadas, sin embargo, la mayor concentración se obtuvo en la zona remediada – parcela 1, siendo 15.36 mg/kg.

Se observa que en los gráficos N° 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 los metales bario, cadmio, cromo, cobre, hierro, plomo y zinc; y los metaloides arsénico y antimonio presentan concentraciones menores en la zona de origen natural (suelo no contaminado) a comparación del promedio las concentraciones de las 02 zonas de área remediada, siendo el hierro el metal con mayor concentración superando los 10 000 mg/kg en la muestra de la zona de origen natural y 50 000 mg/kg en las muestras de zona remediada.

# Concentración de metales tóxicos y metaloides de pertenecientes a la zona de influencia natural y las zonas de remediación.

Se ha considerado el valor único obtenido en la zona de origen natural (área no contaminada) y el valor promedio de 02 muestras tanto de raíz como tallo para Lolium perenne obtenido en las 02 zonas de Área de Influencia remediada (área contaminada); y los valores únicos de raíz y tallo de Trifolium repens en la zona de origen natural y las 02 zonas de influencia remediada al no haber conseguido in situ una cantidad considerable de muestra de esta especie. Se consideraron a los metales como bario (Ba), cadmio (Ca), cromo (Cr), cobre (Cu), hierro (Fe), plomo (Pb), zinc (Zn); y a los metaloides como arsénico (As) y antimonio (Sb). Se muestran los resultados en cuadros a continuación:

# Concentración de bario

Gráfico 14. Concentración de bario (mg/kg) en tejido vegetal de Lolium perenne y Trifolium repens.

En el gráfico 14 se determinó que la mayor concentración de bario corresponde a la especie Lolium perenne con 133.889 mg/kg perteneciente a la zona en influencia de área remediada – parcela 2, notándose que la mayor acumulación de metales es en la raíz de dicho vegetal con 122.568 mg/kg. Del mismo modo, se observa que dicho metal se concentra en mayor cantidad en la raíz, a excepción de Trifolium repens en la zona de origen natural.

# Concentración de cadmio

Gráfico 15. Concentración de cadmio (mg/kg) en tejido vegetal de Lolium perenne y Trifolium repens.

En el gráfico 15 se determinó que la mayor concentración de cadmio corresponde a la especie Lolium perenne con 19.095 mg/kg perteneciente a la zona en influencia de área remediada – parcela 2, notándose que la mayor acumulación de metales es en la raíz de dicho vegetal con 19.095 mg/kg. Del mismo modo, se observa que dicho metal se concentra en mayor cantidad en la raíz de la misma especie en la zona en influencia de área remediada – parcela 1. Para datos no graficados se obtuvieron valores inferiores al Límite de Cuantificación del Método (LCM Cd = 7 mg/kg) tanto en la zona de origen natural de ambas especies como las zonas en influencia de área remediada – parcela 1 y 2 para el Tallo del Lolium perenne y todos los valores de Trifolium repens.

# Concentración de cromo

Gráfico 16. Concentración de cromo (mg/kg) en tejido vegetal de Lolium perenne y Trifolium repens.

En el gráfico 16 se determinó que la mayor concentración de cromo corresponde a la especie Lolium perenne con 5.827 mg/kg perteneciente a la zona en influencia de área remediada – parcela 2, notándose que la mayor acumulación de metales es en la raíz de dicho vegetal con 5.306 mg/kg. Del mismo modo, se observa que dicho metal se concentra en mayor cantidad en la raíz, a excepción de Trifolium repens en la zona de origen natural. Para datos no graficados se obtuvieron valores inferiores al Límite de Cuantificación del Método (LCM Cr = 0.2 mg/kg) para el tallo de Lolium perenne en la zona de origen natural.

# Concentración de cobre

Gráfico 17. Concentración de cobre (mg/kg) en tejido vegetal de Lolium perenne y Trifolium repens.

En el gráfico 17 se determinó que la mayor concentración de cobre corresponde a la especie Lolium perenne con 222.92 mg/kg perteneciente a la zona en influencia de área remediada – parcela 2, notándose que la mayor acumulación de metales es en la raíz de dicho vegetal con 204.53 mg/kg. Del mismo modo, se observa que dicho metal se concentra en mayor cantidad en la raíz en todas las zonas para ambas especies.

# Concentración de hierro

Gráfico 18. Concentración de hierro (mg/kg) en tejido vegetal de Lolium perenne y Trifolium repens.

En el gráfico 18 se determinó que la mayor concentración de hierro corresponde a la especie Lolium perenne con 26643.36 mg/kg perteneciente a la zona en influencia de área remediada – parcela 2, notándose que la mayor acumulación de metales es en la raíz de dicho vegetal con 24924.58 mg/kg. Del mismo modo, se observa que dicho metal se concentra en mayor cantidad en la raíz, a excepción de Trifolium repens en la zona de origen natural.

# Concentración de plomo

Gráfico 19. Concentración de plomo (mg/kg) en tejido vegetal de Lolium perenne y Trifolium repens.

En el gráfico 19 se determinó que la mayor concentración de plomo corresponde a la especie Lolium perenne con 921.04 mg/kg perteneciente a la zona en influencia de área remediada – parcela 1. Se notó que la mayor acumulación de metales es en la raíz de dicho vegetal con 876.95 mg/kg perteneciente a la zona en influencia de área remediada – parcela 2. De igual modo, se observa que dicho metal se concentra en mayor cantidad en la raíz, a excepción de Trifolium repens en la zona de origen natural y en la zona en influencia de área remediada – parcela 1.

# Concentración de zinc

Gráfico 20. Concentración de zinc (mg/kg) en tejido vegetal de Lolium perenne y Trifolium repens.

En el gráfico 20 se determinó que la mayor concentración de zinc corresponde a la especie Lolium perenne con 763.05 mg/kg perteneciente a la zona en influencia de área remediada – parcela 2, notándose que la mayor acumulación de metales es en la raíz de dicho vegetal con 623.57 mg/kg. Del mismo modo, se observa que dicho metal se concentra en mayor cantidad en la raíz, a excepción de Trifolium repens en la zona de origen natural.

# Concentración de arsénico

Gráfico 21. Concentración de arsénico (mg/kg) en tejido vegetal de Lolium perenne y Trifolium repens.

En el gráfico 21 se determinó que la mayor concentración de arsénico corresponde a la especie Lolium perenne con 301.13 mg/kg perteneciente a la zona en influencia de área remediada – parcela 2, notándose que la mayor acumulación de metales es en la raíz de dicho vegetal con 286.24 mg/kg.  Del mismo modo, se observa que dicho metal se concentra en mayor cantidad en la raíz, a excepción de Trifolium repens en la zona de origen natural y en la zona en influencia de área remediada – parcela 1. Para datos no graficados se obtuvieron valores inferiores al Límite de Cuantificación del Método (LCM As = 0.3 mg/kg) para el tallo de Lolium perenne en la zona de origen natural.

# Concentración de antimonio

Gráfico 22. Concentración de antimonio (mg/kg) en tejido vegetal de Lolium perenne y Trifolium repens.

En el gráfico 22 se determinó que la mayor concentración de antimonio corresponde a la especie Lolium perenne con 14.80 mg/kg perteneciente a la zona en influencia de área remediada – parcela 2, notándose que la mayor acumulación de metales es en la raíz de dicho vegetal con 13.20 mg/kg. Del mismo modo, se observa que dicho metal se concentra en mayor cantidad en la raíz, a excepción de Trifolium repens en la zona de origen natural y en la zona en influencia de área remediada – parcela 2. Para datos no graficados se obtuvieron valores inferiores al Límite de Cuantificación del Método (LCM Sb = 0.3 mg/kg) para todos los valores de Lolium perenne, la raíz de Trifolium repens en la zona de origen natural.

# Factor de bioconcentración y factor de traslocación

# Zona de origen natural

Tabla 14. Valores de factor de bioconcentración (BCF) y traslocación (TF) en la zona de origen natural

| ZONA DE ORIGEN NATURAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Factor de Bioconcentración - BCF en la raíz |  |  | Lolium perenne | Trifolium repens |
|  | Metales | Bario (Ba) | 0.106 | 0.180 |
|  |  | Cadmio (Cd) | ND | ND |
|  |  | Cromo (Cr) | 0.067 | 0.089 |
|  |  | Cobre (Cu) | 0.082 | 0.363 |
|  |  | Hierro (Fe) | 0.034 | 0.094 |
|  |  | Plomo (Pb) | 0.035 | 0.029 |
|  |  | Zinc (Zn) | 0.199 | 0.251 |
|  | Metaloides | Arsénico (As) | 0.027 | 0.046 |
|  |  | Antimonio (Sb) | ND | ND |
| Factor de Traslocación - TF | Metales | Bario (Ba) | 0.466 | 2.186 |
|  |  | Cadmio (Cd) | ND | ND |
|  |  | Cromo (Cr) | ND | 4.829 |
|  |  | Cobre (Cu) | 0.975 | 1.292 |
|  |  | Hierro (Fe) | 0.262 | 4.846 |
|  |  | Plomo (Pb) | 0.226 | 5.399 |
|  |  | Zinc (Zn) | 0.415 | 1.302 |
|  | Metaloides | Arsénico (As) | ND | 5.771 |
|  |  | Antimonio (Sb) | ND | ND |

Gráfico 23. Valores del factor de bioconcentración (BCF) de Lolium perenne y Trifolium repens en la zona de origen natural.

Gráfico 24. Valores del factor de traslocación (TF) de Lolium perenne y Trifolium repens en la zona de origen natural.

Como se puede observar en la tabla 14, los valores del factor de bioconcentración (BCF) en Lolium perenne y Trifolium repens para todos los elementos analizados estuvieron por debajo de 0.5, lo que significa que los valores de bioconcentración son muy bajos si tenemos en cuenta que para que la planta sea acumuladora en estas condiciones debería ser de (BCF=1), lo que nos indica que la planta es excluyente de estos metales en condiciones de suelo natural (no impactado). Los valores para cadmio (Cd) y antimonio (Sb) para ambas especies fueron no determinados (ND), ya que tanto las raíces como en los tallos de ambas especies estuvieron por debajo de los valores del LCM.

Para el valor de traslocación (TF) se obtuvo un valor muy próximo a 1 para el cobre (Cu), lo que nos indicaría que para especie Lolium perenne es acumuladora de este metal. Sin embargo, para el resto de metales y metaloides esta especie es excluyente. Para el Trifolium repens el Ba, Cr, Cu, Fe, Pb, Zn y As se acumulan en la parte aérea de la planta, siendo los metales más altos el plomo (TF Pb = 5.399) y el metaloide arsénico (TF As = 5.771). Los valores para cromo (Cr) y arsénico (As) en Lolium perenne, cadmio (Cd) y antimonio (Sb) para ambas especies fueron no determinados (ND), ya que en tanto las raíces como en los tallos de dichas especies estuvieron por debajo de los valores del LCM.

# Zona de influencia remediada – parcela 1

Tabla 15. Valores de factor de bioconcentración (BCF) y traslocación (TF) en la zona de influencia remediada - parcela 1

| ZONA DE INFLUENCIA REMEDIADA - PARCELA 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Factor de Bioconcentración - BCF en la raíz |  |  | Lolium perenne | Trifolium repens |
|  | Metales | Bario (Ba) | 0.453 | 0.122 |
|  |  | Cadmio (Cd) | 0.397 | ND |
|  |  | Cromo (Cr) | 0.423 | 0.033 |
|  |  | Cobre (Cu) | 0.361 | 0.052 |
|  |  | Hierro (Fe) | 0.397 | 0.035 |
|  |  | Plomo (Pb) | 0.440 | 0.019 |
|  |  | Zinc (Zn) | 0.331 | 0.095 |
|  | Metaloides | Arsénico (As) | 0.471 | 0.026 |
|  |  | Antimonio (Sb) | 0.537 | 0.053 |
| Factor de Traslocación - TF | Metales | Bario (Ba) | 0.128 | 0.526 |
|  |  | Cadmio (Cd) | ND | ND |
|  |  | Cromo (Cr) | 0.090 | 0.841 |
|  |  | Cobre (Cu) | 0.175 | 1.480 |
|  |  | Hierro (Fe) | 0.125 | 1.303 |
|  |  | Plomo (Pb) | 0.133 | 1.843 |
|  |  | Zinc (Zn) | 0.518 | 0.947 |
|  | Metaloides | Arsénico (As) | 0.106 | 1.623 |
|  |  | Antimonio (Sb) | 0.128 | 0.543 |

Gráfico 25. Valores del factor de bioconcentración (BCF) de Lolium perenne y Trifolium repens en la zona de influencia remediada – parcela 1.

Gráfico 26. Valores del factor de traslocación (TF) de Lolium perenne y Trifolium repens en la zona de influencia remediada – parcela 1.

Como se puede observar en la tabla 15, el valor del factor de bioconcentración (BCF) en Lolium perenne del antimonio (Sb) pasa de 0.5 (BCF Sb = 0.537). Sin embargo, los valores del factor de bioconcentración (BCF) en Lolium perenne y Trifolium repens para todos los elementos analizados estuvieron por debajo de 0.5, lo que significa que los valores de bioconcentración son muy bajos si tenemos en cuenta que para que la planta sea acumuladora en estas condiciones debería ser de (BCF=1). Por tanto, en la zona de influencia remediada – parcela 1 (suelo impactado), Lolium perenne y Trifolium repens son consideradas como plantas excluyentes de estos metales y metaloides (BCF <1). Los valores para cadmio (Cd) en Trifolium repens fueron no determinados (ND), ya que en tanto las raíces como en los tallos de dichas especies estuvieron por debajo de los valores del LCM.

Los valores obtenidos para el factor de traslocación (TF) en Lolium perenne en zinc (Zn) pasa de 0.5 (TF Zn = 0.518). Sin embargo, para todos los demás metales y metaloides fueron menores a 1. Por tanto, en la zona de influencia remediada – parcela 1, Lolium perenne no traslada eficazmente los metales pesados a la raíz a la parte aérea de la planta, por lo que su potencial es la de fitoestabilizar metales en sus raíces (TF <1).

Los valores obtenidos para el factor de traslocación (TF) en Trifolium repens fueron mayores a 1 en cobre (Cu), hierro (Fe), plomo (Pb) y arsénico (As), y menores a 1 en bario (Ba), cromo (Cr), zinc (Zn) y antimonio (Sb). Por tanto, en la zona de influencia remediada – parcela 1, Trifolium repens traslada eficazmente a metales pesados como cobre (Cu), hierro (Fe), plomo (Pb) y al metaloide arsénico (As) de la raíz a la parte aérea de la planta, por lo que su potencial es de hiperacumular metales en la parte aérea (TF >1). No obstante, no traslada eficazmente los metales pesados como bario (Ba), cromo (Cr), zinc (Zn) y antimonio (Sb) de la raíz a la parte aérea de la planta, por lo que su potencial es la de fitoestabilizar metales en sus raíces (TF <1). Los valores para cadmio (Cd) en ambas especies fueron no determinados (ND), ya que en tanto las raíces como en los tallos de dichas especies estuvieron por debajo de los valores del LCM.

En el caso de Trifolium repens se muestra que no se almacena el metal en la raíz, pero sí en la parte aérea de la planta para Cr, Cu, Fe, Pb, Zn, As, puesto que sus valores del factor de traslocación son cercanos y superiores a 1. Para el caso de Ba y Sb la relación es media alta, aunque no supere el valor de 1.

# Zona de Influencia remediada – parcela 2

Tabla 16. Valores de factor de bioconcentración (BCF) y traslocación (TF) en la zona de Influencia remediada - parcela 2

| ZONA DE INFLUENCIA REMEDIADA - PARCELA 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Factor de Bioconcentración - BCF en la raíz |  |  | Lolium perenne | Trifolium repens |
|  | Metales | Bario (Ba) | 0.985 | 0.118 |
|  |  | Cadmio (Cd) | 0.433 | ND |
|  |  | Cromo (Cr) | 0.491 | 0.039 |
|  |  | Cobre (Cu) | 0.444 | 0.082 |
|  |  | Hierro (Fe) | 0.482 | 0.077 |
|  |  | Plomo (Pb) | 0.387 | 0.129 |
|  |  | Zinc (Zn) | 0.691 | 0.140 |
|  | Metaloides | Arsénico (As) | 0.907 | 0.212 |
|  |  | Antimonio (Sb) | 1.973 | 0.148 |
| Factor de Traslocación - TF | Metales | Bario (Ba) | 0.092 | 1.220 |
|  |  | Cadmio (Cd) | ND | ND |
|  |  | Cromo (Cr) | 0.098 | 0.940 |
|  |  | Cobre (Cu) | 0.090 | 0.805 |
|  |  | Hierro (Fe) | 0.069 | 0.608 |
|  |  | Plomo (Pb) | 0.045 | 0.421 |
|  |  | Zinc (Zn) | 0.224 | 0.886 |
|  | Metaloides | Arsénico (As) | 0.052 | 0.299 |
|  |  | Antimonio (Sb) | 0.121 | 1.364 |

Gráfico 27. Valores del factor de bioconcentración (BCF) de Lolium perenne y Trifolium repens en la zona de influencia remediada – parcela 2.

Gráfico 28. Valores del factor de traslocación (TF) de Lolium perenne y Trifolium repens en la zona de influencia remediada – parcela 2.

Como se puede observar en la tabla 16, el valor del factor de bioconcentración (BCF) en Lolium perenne del bario (Ba) y arsénico (As) lograron valores próximos a 1 y antimonio (Sb) fue el de mayor valor (BCF Sb = 1.973) lo que significa que hay un factor de bioconcentración alto, para esta parcela Lolium perenne sí acumula estos metales. Se halló una relación media para el Zinc, al superar a 0.5 (BCF Zn = 0.691). Para todos los demás metales sus valores del factor de bioconcentración fueron menores a 0.5, resultando relaciones bajas y excluyentes debido a que no acumulan estos metales. Los valores del factor de bioconcentración (BCF) de Trifolium repens de todos los metales y metaloides fueron menores a 1. Por tanto, en la zona de influencia remediada – parcela 2 (suelo impactado), esta especie resulta ser excluyente para estos elementos. Los valores para cadmio (Cd) en Trifolium repens fueron no determinados (ND), ya que en tanto las raíces como en los tallos de dichas especies estuvieron por debajo de los valores del LCM.

Se puede evidenciar que el factor de traslocación (TF) en Lolium perenne para todos los metales y metaloides resultaron menores a 1. Por tanto, en la zona de influencia remediada – parcela 2, Lolium perenne no traslada eficazmente todos los metales pesados a la raíz a la parte aérea de la planta, por lo que su potencial es la de fitoestabilizar metales en sus raíces (TF <1). Los valores obtenidos para el factor de traslocación (TF) en Trifolium repens fueron mayores a 1 en antimonio (Sb) y bario (Ba), muy próximos a 1 en caso de cromo (Cr), cobre (Cu), hierro (Fe) y zinc (Zn) y menores a 1 para arsénico (As) y plomo (Pb). Por tanto, en la zona de influencia remediada – parcela 2, Trifolium repens traslada eficazmente a metales pesados de la raíz a la parte aérea de la planta como antimonio (Sb) y bario (Ba), por lo que su potencial es la de hiperacumular dichos metales en la parte aérea (TF >1). No obstante, no traslada eficazmente de la raíz a la parte aérea de la planta los metales pesados como hierro (Fe), cromo (Cr), cobre (Cu), y zinc (Zn), arsénico (As) y plomo (Pb), por lo que su potencial es de fitoestabilizar metales en sus raíces (TF<1). Los valores para cadmio (Cd) en ambas especies fueron no determinados (ND), ya que en tanto las raíces como en los tallos de dichas especies estuvieron por debajo de los valores del LCM.

En el caso de Trifolium repens se muestra que no se almacena el metal en la raíz, pero sí en la parte aérea de la planta para Ba, Cr, Cu, Zn y Sb puesto que sus valores del factor de traslocación son cercanos y superiores a 1. Para el caso de Fe la relación es media alta, aunque no supere el valor de 1.

# Análisis de correlación de Pearson en los factores de bioconcentración y traslocación entre la concentración de metales y metaloides en suelos.

Tabla 17. Correlación de Pearson de BCF y TF entre la concentración de metales y metaloides en suelos, mediante SPSS.

| CORRELACIÓN DE PEARSON DE BCF Y TF CON CONCENTRACIONES EN SUELOS MEDIANTE SPSS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Factor de Bioconcentración (BCF) |  |  | Lolium perenne |  | Trifolium Repens (R) |  |
|  |  |  | Factor de correlación (R) | Significancia bilateral (p-valor) | Factor de correlación (R) | Significancia bilateral (p-valor) |
|  | Metales | Bario (Ba) | -0.039 | 0.975 | -0.521 | 0.651 |
|  |  | Cadmio (Cd) | 0.989 | 0.095 | ND | ND |
|  |  | Cromo (Cr) | 0.998 | 0.037 | -0.982 | 0.12 |
|  |  | Cobre (Cu) | 0.999 | 0.024 | -0.964 | 0.172 |
|  |  | Hierro (Fe) | 0.989 | 0.096 | -0.702 | 0.505 |
|  |  | Plomo (Pb) | 0.602 | 0.588 | 0.947 | 0.207 |
|  |  | Zinc (Zn) | 0.531 | 0.644 | -0.998 | 0.037 |
|  | Metaloides | Arsénico (As) | 0.7 | 0.506 | 0.148 | 0.906 |
|  |  | Antimonio (Sb) | -0.309 | 0.8 | -0.217 | 0.861 |
| Factor de Traslocación (TF) | Metales | Bario (Ba) | -0.495 | 0.67 | -0.86 | 0.341 |
|  |  | Cadmio (Cd) | ND | ND | ND | ND |
|  |  | Cromo (Cr) | 1 | 0.011 | -0.994 | 0.072 |
|  |  | Cobre (Cu) | -0.995 | 0.061 | -0.419 | 0.724 |
|  |  | Hierro (Fe) | -0.967 | 0.163 | -0.992 | 0.079 |
|  |  | Plomo (Pb) | -0.955 | 0.193 | -0.997 | 0.048 |
|  |  | Zinc (Zn) | 0.055 | 0.965 | -0.935 | 0.231 |
|  | Metaloides | Arsénico (As) | 0.967 | 0.164 | -0.872 | 0.325 |
|  |  | Antimonio (Sb) | 0.493 | 0.672 | -0.173 | 0.889 |

Según lo mostrado en la tabla 17, se presentó lo siguiente:

La correlación entre factor de bioconcentración (BCF) y la concentración de Cr en Lolium perenne resultó ser positiva muy alta (r=0.998), y una significancia bilateral de (p = 0.037) al ser menor que (p = 0.05). Se evidencia una relación directa muy alta entre la concentración de cromo en suelo y su transporte hacia la raíz.

La correlación entre factor de bioconcentración (BCF) y la concentración de Cu en Lolium perenne resultó ser positiva muy alta (r=0.999), y una significancia bilateral de (p = 0.024) al ser menor que (p = 0.05). Se evidencia una relación directa muy alta entre la concentración de cobre en suelo y su transporte hacia la raíz.

La correlación entre el factor de traslocación (TF) y la concentración de Cr en Lolium perenne resultó ser positiva perfecta (r=1), y una significancia bilateral de (p = 0.011) al ser menor que (p = 0.05). Se evidencia una relación directa muy alta entre la concentración de cromo en suelo y su transporte de la raíz al tallo.

La correlación entre factor de bioconcentración (BCF) y la concentración de Zn en Trifolium repens resultó ser negativa muy alta (r=-0.998), y una significancia bilateral de (p = 0.037) al ser menor que (p = 0.05). Se evidencia una relación inversa muy alta entre la concentración de zinc en suelo y su transporte hacia la raíz.

La correlación entre factor de traslocación (TF) y la concentración de Pb en Trifolium repens resultó ser negativa muy alta (r=-0.997), y una significancia bilateral de (p = 0.048) al ser menor que (p = 0.05). Se evidencia una relación inversa muy alta entre la concentración de plomo en suelo y su transporte de la raíz al tallo.

Para el resto de las correlaciones entre el factor de bioconcentración (BCF), el factor de traslocación (TF) y la concentración de metales y metaloides en suelos tanto en Lolium perenne como en Trifolium repens se descartan, debido a que sus valores de significancia bilateral resultaron ser mayores a 0.05 (p > 0.05).

# CAPÍTULO V: DISCUSIÓN

Al realizar la comparación con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo agrícola, aprobado por el DS N° 011-2017-MINAM se identificó que en la zona de origen natural (área no impactada), la concentración de Ba se encuentra por debajo de los ECA (750 mg/kg), a excepción de las concentraciones de As y Pb que sobrepasan los ECA (50 mg/kg y 70 mg/kg) por 25.33 mg/kg y 245.39 mg/kg respectivamente; esto se debe a que Hualgayoc es considerado como zona con riqueza mineral, tal como lo indica la (Asociación Cultural ArteSano, 2019). Asimismo, en la zona de influencia remediada – parcela 1 (área impactada), las concentraciones de As, Cd y Pb sobrepasan los ECA (50 mg/kg, 1.4 mg/kg y 70 mg/kg) por 360 mg/kg, 21.46 mg/kg y 1777.68 mg/kg respectivamente, a excepción de Ba que se encuentra por debajo de los ECA (750 mg/kg). Además, en la zona de influencia remediada – parcela 2 (área impactada), las concentraciones de As, Cd y Pb sobrepasan los ECA (50 mg/kg, 1.4 mg/kg y 70 mg/kg) por 265.55 mg/kg, 19.56 mg/kg y 2196.32 mg/kg respectivamente, a excepción de Ba que se encuentra por debajo de los ECA (750 mg/kg).

Se logró comprobar que el suelo de las 02 zonas de influencia remediada (1 y 2) presentaron mayores concentraciones de metales (Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Zn) y metaloides (As y Sb) que la zona de origen natural (área no impactada), así como (Dávila & Walter, 2017) indicaron que en la zona de pasivos mineros El Sinchao presentó mayores concentraciones de metales a diferencia del Al, el cual presentó mayor nivel en la zona no impactada.

Para las concentraciones de metales y metaloides tanto en la zona de origen natural como en las 02 zonas de remediación se halló mayor concentración en la raíz que en el tallo para Lolium perenne, caso contrario fue para Trifolium repens, pues se halló una concentración más elevada en la parte aérea que en la raíz logrando obtener valores del factor de traslocación mayores a 1 (TF>1) tanto la zona no impactada como las zonas de remediación, así como indica la investigación de (Benigno, 2018).

Por otro lado, Lolium perenne y Trifolium repens evidenciaron valores del factor de bioconcentración menores a 1 (BCF>1) en Zn, Cu, Cr y Cd, caso contrario fue con otras especies en la investigación de (Mendieta et al, 2014), quienes mostraron que las especies E. colona, C. odorantus y Digitaria sanguinalis presentaron valores del factor de bioconcentración mayores a 1 (BCF>1) para Zn, Cu, Cr y Cd.

Además, (Torres, 2018) determinó el factor de bioconcentración y traslocación para Stipa ichu (Ruíz y Pav.), Pennisetum clandestidum y Medicago lupulina L. para un suelo de actividad minera presentaron valores altos de BCF (1.07, 1.62, 2.13) y un TF (1.15, 1.66, 1.18) respectivamente, en que se categorizaron a estas tres especies vegetales altoandinas como plantas fitoextractoras para suelos contaminados con zinc; por otra parte, nuestro estudio demostró que Lolium perenne y Trifolium repens en suelos remediados sus factores de bioconcentración BCF (0.691 y 0.14) y traslocación TF (0.518 y 0.947), resultando ser fitoestabilizadoras para zinc.

Según lo obtenido, para Lolium perenne los mayores valores de bioconcentración fueron menores a 1 para metales como Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Zn y para el metaloide As, y mayores a uno para el metaloide Sb (BCF = 1.973), por lo que se puede decir que esta especie es excluyente de dichos metales y metaloides, sin embargo, serviría como fitoextractora para Sb. Por otro lado, Lolium perenne obtuvo valores de traslocación inferiores a 1 en todos los metales y metaloides, lo que permitió comprobar que la planta no tiene una buena capacidad para trasladar metales de las raíces a su parte aérea.

Para el caso de Trifolium repens los mayores valores de bioconcentración fueron menores a uno en los metales y metaloides analizados, por lo que se puede decir que esta especie es excluyente de dichos metales y metaloides. Por otro lado, Trifolium repens obtuvo valores de traslocación superiores a 1 en los metales Ba (TF = 2.186), Cr (TF = 4.829), Cu (TF = 1.48), Fe (TF = 4.846), Pb (TF = 5.399), Zn (TF = 1.302) y metaloides As (TF = 5.771) y Sb (TF = 1.364), lo que permitió comprobar que la planta tiene una buena capacidad para trasladar metales de las raíces a su parte aérea. Los mayores valores obtenidos de BCF en Lolium perenne y Trifolium repens fueron en las zonas de remediación. Sin embargo, los mayores valores obtenidos de TF en Lolium perenne y Trifolium repens fueron en la zona de origen natural (área no remediada).

Mediante el análisis de correlación de Pearson se evidenció una relación directa entre el factor de bioconcentración y las concentraciones de Cr (r=0.998) y Cu (r=0.999) en Lolium perenne, por tanto, a mayor concentración de Cr y Cu en suelos mayor será el transporte de estos hacia la raíz de las plantas. Además, se presentó una relación directa entre el factor de traslocación y la concentración de Cr (r=1) en Lolium perenne, por tanto, a mayor concentración de Cr en suelos mayor será el transporte de cromo de la raíz a la parte aérea de la especie vegetal mencionada. Caso contrario ocurrió para Trifolium repens, donde se presentó una relación inversa entre el factor de bioconcentración y la concentración de Zn (r=-0.998), por tanto, a mayor concentración de Zn en suelos menor será su transporte hacia la raíz. Además, se presentó una relación inversa entre el factor de traslocación y la concentración de Pb (r=-0.997), por tanto, a mayor concentración de plomo en suelos menor será el transporte de la raíz hacia la parte aérea.

Se ratifica la hipótesis general para los factores de bioconcentración de antimonio (Sb) en Lolium perenne y los factores de traslocación de bario (Ba), cobre (Cu), hierro (Fe), plomo (Pb), arsénico (As) y antimonio (Sb) en Trifolium repens.

No se ratifica la hipótesis general los factores de bioconcentración en Trifolium repens, para bario (Ba), cadmio (Cd), cromo (Cr), cobre (Cu), hierro (Fe), plomo (Pb), zinc (Zn), arsénico (As) en ambas especies, los factores de traslocación de todos los metales y metaloides en Lolium perenne, los factores de traslocación de cadmio (Cd), cromo (Cr) y zinc (Zn) en Trifolium repens.

# CONCLUSIONES

- Se determinaron los factores de bioconcentración y translocación de metales tóxicos y metaloides en las especies Lolium perenne y Trifolium repens, resultando como valores del factor de bioconcentración mayores a 1 en Lolium perenne para antimonio (BCF Sb = 1.973) siendo esta especie bioacumuladora de este elemento, valores cercanos a 1 en bario, zinc y arsénico (BCF Ba = 0.985, BCF Zn = 0.691, BCF As = 0.907) respectivamente, siendo esta especie indicadora de estos elementos, y siendo excluyente para el resto de metales con valores menores a 1. Trifolium repens es excluyente para todos los metales y metaloides, pues se obtuvieron valores del factor de bioconcentración BCF menores a 1. Para el factor de traslocación en Lolium perenne se encontraron valores cercanos a 1 en cobre (TF Cu = 0.975), por lo que tiene capacidad de movilizar dicho metal de la raíz a la parte aérea, y para los demás metales y metaloides se obtuvieron valores de BCF menores a 1, por lo que esta planta no los transporta eficazmente de la raíz a la parte aérea. Para el caso de Trifolium repens se encontraron valores de TF mayores y cercanos a 1, tales como bario, cromo, cobre, hierro, plomo, zinc, arsénico y antimonio (TF Ba = 2.186, TF Cr = 4.829, Cu = 0.975, TF Fe = 4.846, TF Pb = 5.399, TF Zn = 1.302, TF As = 5.771 y TF Sb = 1.364) por lo que esta especie está movilizando los metales en mención hacia la parte aérea de la planta.

- Se analizó la presencia de metales tóxicos y metaloides como Ba, Cd, Pb y As comparando con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo, aprobado por el DS N° 011-2017-MINAM. Se identificó que en las 03 parcelas tanto la de origen natural (área no impactada) como las 02 parcelas de remediación (área impactada) las concentraciones de As, Cd y Pb sí superaron los valores del Estándar nacional de calidad ambiental para suelo.

- Se determinó que Lolium perenne es considerada como planta indicadora de Sb, al obtener como factor de bioconcentración mayor a 1 (BCF Sb = 1.973). Lolium perenne y Trifolium repens son consideradas como plantas excluyentes de Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Zn, As, puesto que sus factores de bioconcentración son menores a 1 (BCF<1). Trifolium repens tiene potencial hiperacumulador de la raíz a la parte aérea de la planta en Ba, Cr, Cu, Fe, Pb, Zn y As, puesto que sus valores de traslocación fueron mayores a 1 (TF>1). La movilización de metales a la parte aérea puede poner en riesgo su movilización a las cadenas tróficas, ya que esta parte es consumida por los animales.

- Tanto para la zona de origen natural (área no contaminada) como para las 02 zonas de influencia remediada (área contaminada), Lolium perenne acumuló mayor concentración de Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Zn, As y Sb en la raíz que en la parte aérea. Sin embargo, Trifolium repens acumuló mayor concentración de metales en la parte aérea que en la raíz en la zona no contaminada, a excepción de acumulación mayor de metales y metaloides en la raíz que en la parte aérea en Ba, Cr, Cu, Zn, Sb en la zona de remediación – parcela 1; y en la zona de remediación parcela 2 los metales y metaloides Cr, Cu, Fe, Pb, Zn y As.

- Se determinó la correlación entre la concentración de los metales y metaloides con los factores de bioconcentración y traslocación, al obtener valores positivos para Lolium perenne entre su BCF y las concentraciones de Cr y Cu en suelos, además entre su TF y la concentración de Cr en suelos, evidenciando una relación directa entre la concentración del metal en suelo y su transporte hacia la raíz y el tallo; y valores negativos para Trifolium repens entre su BCF y la concentración de zinc, además entre su TF y la concentración de Pb en suelos, evidenciando una relación inversa entre la concentración del metal en suelo y su transporte hacia la raíz y el tallo.

# RECOMENDACIONES

- Se recomienda realizar análisis de otras especies presentes en las áreas aledañas a los pasivos mineros con el fin de determinar si existe movilización de otros metales de suelo a planta.

- Se recomienda también realizar análisis de temperatura, granulometría y pH en los suelos

- Se recomienda analizar otros elementos inorgánicos, considerados en el ECA Suelo aprobado por el DS N° 011-2017-MINAM, con el propósito de determinar si al exceder los estándares de calidad ambiental son elementos nocivos para el consumo de ganado.

- Se recomienda aplicar un plan de contingencia de extracción de plantas para evitar de que los metales absorbidos regresen al suelo antes del fin del tiempo de vida de las plantas. Se recomienda, al final de la vida de las plantas que han acumulado los metales tóxicos, arrancarlas de raíz e incorporarlas en un nuevo ciclo de producción, con el fin de propender al objetivo de “residuo cero”. Esta técnica es aplicada en países de primer mundo como España, donde aquellas plantas son transportadas a una cementera e incineradas para producir energía mediante su combustión. Posteriormente, las cenizas generadas, se utilizan como insumo en la producción de cemento, pues este material requiere ciertas cantidades de metales pesados para su fabricación.

# LISTA DE REFERENCIAS

Achicanoy, J. (2011). Absorción y Transporte de los Elementos Minerales en las Plantas. Obtenido de Agroforestería: https://agroforesteria.wordpress.com/2011/05/14/absorcion-y-transporte-de-los-elementos-minerales-en-las-plantas/

Aduvire, O. (2006). DRENAJE ACIDO DE MINA - GENERACIÓN Y TRATAMIENTO. Obtenido de Instituto Geológico y Minero de España: http://info.igme.es/SidPDF/113000/258/113258_0000001.pdf

Aguilar, A., & Aguilar, H. (2017). Sistema piloto de fitorremediación para el tratamiento de aguas ácidas de los pasivos ambientales mineros de la quebrada Mesa de Plata – Hualgayoc – 2017 (tesis de pregrado). Cajamarca, Perú: Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo.

Antonious, G., & Kochhar, T. (2009). Mobility of heavy metals from soil into hot pepper fruits: a field study. Obtenido de Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18758679/

Asociación Cultural ArteSano. (2019). Hualgayoc, riqueza y tradición. Cajamarca, Perú: KN Editores.

ATSDR . (2007). Resúmenes de Salud Pública - Plomo. Obtenido de https://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs13.html

ATSDR. (2008). Draft Toxicological Profile for Cadmium. Obtenido de https://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp5.pdf

Audet, P., & Charest, C. (2007). Heavy metal phytoremediation from a metaanalytical perspective. Obtenido de Pubmed: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17045709

Balfourier, F., Imbert, C., & Charmet, G. (Julio de 2000). Evidence for phylogeographic structure in Lolium species related to the spread of agriculture in Europe. doi:10.1007/s001220051461

Barton, C., Marx, D., Jun-Koo, B., Newman, L., Czapka, S., & Blake, J. (Diciembre de 2005). Phytostabilization of a landfill containing coal combustion waste. (T. A. Geosciences., Ed.) doi:10.1306/eg.06210404021

Benigno, R. (2018). EVALUACIÓN DE FITOEXTRACCIÓN POR Chenopodium ambrosioides y Trifolium repens DE ZINC Y PLOMO DEL RELAVE DE LA PLANTA CONCENTRADORA DE MINERALES “SANTA ROSA DE JANGAS (tesis de pregrado). Huaraz, Perú: Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo.

Buenaventura. (2015). Compañía Minera Colquirrumi: Convirtiendo Experiencias de Minería en un espacio de aprendizaje. Obtenido de Calidad Ambiental - Ministerio del Ambiente: http://www.minam.gob.pe/calidadambiental/wp-content/uploads/sites/22/2015/12/PRESENTACION-7-CIEMAM-PERU.pdf

Céspedes, D. (2015). Evaluación de la gestión ambiental en agroecosistemas con potencial de riesgos para la salud por presencia de metales pesados. Obtenido de Investigación y Saberes: http://utelvt.edu.ec/ojs/index.php/is/article/view/96/72

Dávila, N., & Walter, L. (2017). Capacidad fitorremediadora de las especies de flora herbácea silvestre con mayor valor de importancia en la zona de pasivos mineros el Sinchao, distrito de Chugur, provincia de Hualgayoc, Cajamarca – Perú 2017 (tesis de pregrado). Cajamarca, Perú: Universidad Privada del Norte.

Decreto N° 059. (2005). Reglamento de Pasivos Ambientales de la Actividad Minera. Lima: Diario Oficial El Peruano.

Delgadillo, A., César, G., Prieto, F., Villagómez, J., & Acevedo, O. (2011). Fitorremediación: una alternativa para eliminar la contaminación. Obtenido de SciELO: http://www.scielo.org.mx/pdf/tsa/v14n2/v14n2a2.pdf

Fawzy, M., El-sayed, N., El-Khatib, A., & Abo-El-Kassem, A. (2011). Potencial de biomonitoreo de metales pesados y fitorremediación de macrófitos acuáticos en el río Nilo (adaptado al español). Sohag, Egipto: Universidad de Sohag.

Fortin, D., Leppard, G., & Tessier, A. (1993). Characteristics of lacustrine diagenetic iron oxyhydroxides. Geochimica et Cosmochimica Acta. Recuperado el 29 de 11 de 2019, de Science Direct: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/001670379390490N

Gray, N. (1994). Calidad del agua potable problemas y soluciones. (I. López, Trad.) Zaragoza, España: Editorial Acribia S.A.

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2010). Metodología de la investigación científica (5° ed.). México D.F., México: McGraw-Hill. Obtenido de http://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf

Kelley, C., Gaither, K., Baca-Spry, A., & Cruickshank, B. (2000). Incorporation of phytoremediation strategies into the introductory chemistry laboratory. Arizona: Chem Educator. Obtenido de Chem Educator.

Lillo, J. (2007). Peligros geoquímicos: arsénico de origen natural en las aguas. Castilla – La Mancha, España: Grupo de Estudios de Minería y Medioambiente.

López, S., Gallegos, M., Pérez, L., & Gutiérrez, M. (2005). MECANISMOS DE FITORREMEDIACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS CON MOLÉCULAS ORGÁNICAS XENOBIÓTICAS. Obtenido de Universidad Autónoma Metropolitana – Iztapalapa: http://www.scielo.org.mx/pdf/rica/v21n2/0188-4999-rica-21-02-91.pdf

Mandal, B., & Suzuki, K. (2002). Arsenic round the World: A Review. doi:10.1016/S0039-9140(02)00268-0

Mattina, M., Lannucci-Berger, W., Musante, C., & White, J. (2003). Concurrent plant uptake of heavy metals and persistent organic pollutants from soil. Obtenido de Pubmed: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12758018/

Medina, K., & Montano, Y. (2014). Determinación de factor de bioconcentración y traslocación de metales pesados en el Juncus arcticus Willd. y Cortaderia rudiuscula Stapf, de áreas contaminadas con el pasivo ambiental minero Alianza – Ancash 2013 (tesis de pregrado). Huaraz, Perú: Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo.

Mendez, M., & Maier, R. (2008). Fitoestabilización de relaves mineros en ambientes áridos y semiáridos: una tecnología emergente de remediación. Tucson, Arizona: Environmental health perspectives - University of Arizona.

Mendieta, C., & Taisigue, K. (2014). Acumulación y traslocación de metales, metaloides y no metales en plantas nativas de la zona minera de Chontales: Implicaciones para el potencial de fitorremediación. Managua, Nicaragua: Laboratorio de Biotecnología - UNAN.

Metcalf & Eddy. (2003). Ingeniería de Aguas Residuales: Tratamiento y Reuso (4° ed.). New York: McGraw-Hill.

MINAM. (2014). Guía de Muestreo de Suelos del MINAM. Obtenido de Ministerio del Ambiente: http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2014/04/GUIA-MUESTREO- SUELO_MINAM1.pdf

MINAM. (2015). Guía de Inventario de Flora y Vegetación. Obtenido de Ministerio del Ambiente: http://www.minam.gob.pe/patrimonio-natural/wp-content/uploads/sites/6/2013/10/GU%C3%83-A-DE-FLORA-Y- VEGETACI%C3%83%E2%80%9CN.compressed.pdf

MINSA. (2017). Contaminación con Metales Pesados. Obtenido de Ministerio de Salud del Perú: https://www.minsa.gob.pe/portalweb/06prevencion/prevencion_2.asp?sub5=3

Navarro, J. (2007). Aspectos bioquímicos y genéticos de la tolerancia y acumulación de metales pesados en plantas. Obtenido de Ecosistemas: https://revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/125

Olivares, E., & Peña, E. (2009). Bioconcentración de elementos minerales en Amaranthus dubius (bledo, pira), creciendo silvestre en cultivos y utilizado en alimentación. Caracas, Venezuela: Interciencia.

Pajoy, H. (2017). Potencial fitorremediador de dos especies ornamentales como alternativa de tratamiento de suelos contaminados con metales pesados (tesis de posgrado). Medellín, Colombia: Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín. Obtenido de http://bdigital.unal.edu.co/61056/1/10307327.2017.pdf

Peña, C., Carter, E., & Ayala-Fierro, F. (2001). Toxicologia Ambiental: Evaluación de Riesgos y Restauración Ambiental. . Obtenido de Southwest Hazardous Waste Program: http://superfund.pharmacy.arizona.edu/toxamb/

Peña, E., Montoya, H., Sánchez, T., Tapia, L., Cano, N., & Dextre, A. (2017). Acumulación de metales pesados en Calamagrostis rigida (Kunth) Trin. ex Steud. (Poaceae) y Myriophyllum quitense Kunth (Haloragaceae) evaluadas en cuatro humedales altoandinos del Perú. Lima, Perú: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Prieto, J., González, C., Román, A., & Prieto, F. (2009). Contaminación y fitotoxicidad en plantas por metales pesados provenientes de suelos y agua. Obtenido de Tropical and Subtropical Agroecosystems: https://www.redalyc.org/pdf/939/93911243003.pdf

Raffino, M. (2019). Metaloides. Obtenido de Concepto.de: https://concepto.de/metaloides/

RIchard, F. (2007). Metodología de la Investigación. Obtenido de EOM: https://www.scientific-european-federation-osteopaths.org/wp-content/uploads/2014/07/apuntes-de-metodologia.pdf

Sánchez, L. (2014). Remediación de Pasivos Ambientales Mineros de Hualgayoc. Cajamarca: Presentación de informe de resultados de la remediación realizada por la empresa minera Colquirrumi S.A.

Sánchez-Monge, E. (1991). Flora agrícola: taxonomía de las magnoliofitas (Angiospermas) de interés agrícola, con excepción de las de aprovechamiento exclusivamente ornamental o forestal. Madrid: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España.

Segura, M., & Soto, L. (2015). Determinación de los niveles séricos de Pb, Cd, As, Al y Cr por Espectroscopia de Emisión Óptica con Plasma acoplado inductivamente (ICP- OES) en Pobladores Adultos de las Localidades de Torata Alta y Yacango, Distrito de Torata. Moquegua - 2014. Arequipa: Universidad Católica de Santa María.

Sierra, R. (2006). Fitorremediación de un Suelo Contaminado con Plomo por Actividad Industrial (tesis de pregrado). Coahuila, México: UAAAN.

Suárez, M. (09 de 12 de 2011). Coeficiente de correlación de Karl Pearson. Obtenido de Repositorio UTN: http://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/766

Torres, A. (2018). Factor de bioconcentración y traslocación de especies altoandinas para suelos contaminados con metales pesados provenientes de la planta concentradora de Mesapata, en condiciones de invernadero, 2015 - 2016 (tesis de pregrado). Huaraz, Perú: Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo.

UNEP. (2008). Review of Scientific Information on Cadmium. Obtenido de http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/27636/Cadmium_Review.pdf

Wright, J. (2003). Environmental Chemistry. Nueva York: Routledge.

# LISTA DE ABREVIATURAS

BCF: Factor de Bioconcentración

CEMSA: Compañía Explotadora de Minas San Agustín

Cía: Compañía

DS: Decreto Supremo

IBM: International Business Machines

IGN: Instituto Geográfico Nacional del Perú

INRENA: Instituto Nacional de Recursos Naturales

MINAM: Ministerio del Ambiente

ND: No determinado

ONERN: Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales

PAM: Pasivos Ambientales Mineros

TF: Factor de Traslocación

UTM: Sistema de coordenadas universal transversal de Mercator (Universal Transverse Mercator por sus siglas en inglés).

# ANEXOS

ANEXO 1.  MAPAS TEMÁTICOS Y DE UBICACIÓN

Imagen 5. Mapa de Ubicación de los puntos de monitoreo en Hualgayoc

Imagen 6. Puntos de monitoreo en zona de origen natural (área no contaminada)

Imagen 7. Mapa de ubicación de puntos en zona de Remediación - parcela 1 (área contaminada)

Imagen 8. Mapa de ubicación de puntos en zona de Remediación - parcela 2 (área contaminada)

Imagen 9. Mapa de zonas de vida del distrito de Hualgayoc

Imagen 10. Mapa de imagen satelital para puntos de monitoreo en Hualgayoc.

ANEXO 2.  INFORMES DE ENSAYO DE LABORATORIO

ANEXO 3.  ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE PEARSON EN SPSS

FACTOR DE BIOCONCENTRACIÓN EN LOLIUM PERENNE Y TRIFOLIUM REPENS Y CONCENTRACIÓN EN SUELOS.

Correlación de Pearson entre BCF y concentración de bario en suelos en Lolium perenne y Trifolium repens.

CORRELATIONS

/VARIABLES=Ba_S Ba_LP_BCF Ba_TR_BCF

/PRINT=TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE.

| Correlaciones |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bario en Suelo | Bario en Lolium Perenne (BCF) | Bario en Trifolium Repens (BCF) |
| Bario en Suelo | Correlación de Pearson | 1 | -,039 | -,521 |
|  | Sig. (bilateral) |  | ,975 | ,651 |
|  | N | 3 | 3 | 3 |

Correlación de Pearson entre BCF y concentración de cadmio en suelos en Lolium perenne y Trifolium repens.

CORRELATIONS

/VARIABLES=Cd_S Cd_LP_BCF Cd_TR_BCF

/PRINT=TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE.

| Correlaciones |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cadmio en Suelo | Cadmio en Lolium Perenne (BCF) | Cadmio en Trifolium Repens (BCF) |
| Cadmio en Suelo | Correlación de Pearson | 1 | ,989 | .a |
|  | Sig. (bilateral) |  | ,095 | . |
|  | N | 3 | 3 | 3 |
| a. No se puede calcular porque, como mínimo, una de las variables es constante. |  |  |  |  |

Correlación de Pearson entre BCF y concentración de cromo en suelos en Lolium perenne y Trifolium repens.

CORRELATIONS

/VARIABLES=Cr_S Cr_LP_BCF Cr_TR_BCF

/PRINT=TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE.

| Correlaciones |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cromo en Suelo | Cromo en Lolium Perenne (BCF) | Cromo en Trifolium Repens (BCF) |
| Cromo en Suelo | Correlación de Pearson | 1 | ,998* | -,982 |
|  | Sig. (bilateral) |  | ,037 | ,120 |
|  | N | 3 | 3 | 3 |
| *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). |  |  |  |  |

Correlación de Pearson entre BCF y concentración de cobre en suelos en Lolium perenne y Trifolium repens.

CORRELATIONS

/VARIABLES=Cu_S Cu_LP_BCF Cu_TR_BCF

/PRINT=TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE.

| Correlaciones |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cobre en Suelo | Cobre en Lolium Perenne (BCF) | Cobre en Trifolium Repens (BCF) |
| Cobre en Suelo | Correlación de Pearson | 1 | ,999* | -,964 |
|  | Sig. (bilateral) |  | ,024 | ,172 |
|  | N | 3 | 3 | 3 |
| *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). |  |  |  |  |

Correlación de Pearson entre BCF y concentración de hierro en suelos en Lolium perenne y Trifolium repens.

CORRELATIONS

/VARIABLES=Fe_S Fe_LP_BCF Fe_TR_BCF

/PRINT=TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE.

| Correlaciones |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hierro en Suelo | Hierro en Lolium Perenne (BCF) | Hierro en Trifolium Repens (BCF) |
| Hierro en Suelo | Correlación de Pearson | 1 | ,989 | -,702 |
|  | Sig. (bilateral) |  | ,096 | ,505 |
|  | N | 3 | 3 | 3 |

Correlación de Pearson entre BCF y concentración de plomo en suelos en Lolium perenne y Trifolium repens.

CORRELATIONS

/VARIABLES=Pb_S Pb_TR_BCF Pb_LP_BCF

/PRINT=TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE.

| Correlaciones |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plomo en Suelo | Plomo en Trifolium Repens (BCF) | Plomo en Lolium Perenne (BCF) |
| Plomo en Suelo | Correlación de Pearson | 1 | ,602 | ,947 |
|  | Sig. (bilateral) |  | ,588 | ,207 |
|  | N | 3 | 3 | 3 |

Correlación de Pearson entre BCF y concentración de zinc en suelos en Lolium perenne y Trifolium repens.

CORRELATIONS

/VARIABLES=Zn_S Zn_LP_BCF Zn_TR_BCF

/PRINT=TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE.

| Correlaciones |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zinc en Suelo | Zinc en Lolium Perenne (BCF) | Zinc en Trifolium Repens (BCF) |
| Zinc en Suelo | Correlación de Pearson | 1 | ,531 | -,998* |
|  | Sig. (bilateral) |  | ,644 | ,037 |
|  | N | 3 | 3 | 3 |
| *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). |  |  |  |  |

Correlación de Pearson entre BCF y concentración de arsénico en suelos en Lolium perenne y Trifolium repens.

CORRELATIONS

/VARIABLES=As_S As_LP_BCF As_TR_BCF

/PRINT=TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE.

| Correlaciones |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Arsénico en Suelo | Arsénico en Lolium Perenne (BCF) | Arsénico en Trifolium Repens (BCF) |
| Arsénico en Suelo | Correlación de Pearson | 1 | ,700 | ,148 |
|  | Sig. (bilateral) |  | ,506 | ,906 |
|  | N | 3 | 3 | 3 |

Correlación de Pearson entre BCF y concentración de antimonio en suelos en Lolium perenne y Trifolium repens.

CORRELATIONS

/VARIABLES=Sb_S Sb_LP_BCF Sb_TR_BCF

/PRINT=TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE.

| Correlaciones |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Antimonio en Suelo | Antimonio en Lolium Perenne (BCF) | Antimonio en Trifolium Repens (BCF) |
| Antimonio en Suelo | Correlación de Pearson | 1 | -,309 | -,217 |
|  | Sig. (bilateral) |  | ,800 | ,861 |
|  | N | 3 | 3 | 3 |

FACTOR DE TRASLOCACIÓN EN LOLIUM PERENNE Y TRIFOLIUM REPENS Y CONCENTRACIÓN EN SUELOS.

Correlación de Pearson entre TF y concentración de bario en suelos en Lolium perenne y Trifolium repens.

CORRELATIONS

/VARIABLES=Ba_S Ba_LP_TF Ba_TR_TF

/PRINT=TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE.

| Correlaciones |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bario en Suelo | Bario en Lolium Perenne (TF) | Bario en Trifolium Repens (TF) |
| Bario en Suelo | Correlación de Pearson | 1 | -,495 | -,860 |
|  | Sig. (bilateral) |  | ,670 | ,341 |
|  | N | 3 | 3 | 3 |

Correlación de Pearson entre TF y concentración de cadmio en suelos en Lolium perenne y Trifolium repens.

CORRELATIONS

/VARIABLES=Cd_S Cd_LP_TF Cd_TR_TF

/PRINT=TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE.

| Correlaciones |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cadmio en Suelo | Cadmio en Lolium Perenne (TF) | Cadmio en Trifolium Repens (TF) |
| Cadmio en Suelo | Correlación de Pearson | 1 | .a | .a |
|  | Sig. (bilateral) |  | . | . |
|  | N | 3 | 3 | 3 |
| a. No se puede calcular porque, como mínimo, una de las variables es constante. |  |  |  |  |

Correlación de Pearson entre TF y concentración de cromo en suelos en Lolium perenne y Trifolium repens.

CORRELATIONS

/VARIABLES=Cr_S Cr_LP_TF Cr_TR_TF

/PRINT=TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE.

| Correlaciones |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cromo en Suelo | Cromo en Lolium Perenne (TF) | Cromo en Trifolium Repens (TF) |
| Cromo en Suelo | Correlación de Pearson | 1 | 1,000* | -,994 |
|  | Sig. (bilateral) |  | ,011 | ,072 |
|  | N | 3 | 3 | 3 |
| *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). |  |  |  |  |

Correlación de Pearson entre TF y concentración de cobre en suelos en Lolium perenne y Trifolium repens.

CORRELATIONS

/VARIABLES=Cu_S Cu_LP_TF Cu_TR_TF

/PRINT=TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE.

| Correlaciones |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cobre en Suelo | Cobre en Lolium Perenne (TF) | Cobre en Trifolium Repens (TF) |
| Cobre en Suelo | Correlación de Pearson | 1 | -,995 | -,419 |
|  | Sig. (bilateral) |  | ,061 | ,724 |
|  | N | 3 | 3 | 3 |

Correlación de Pearson entre TF y concentración de hierro en suelos en Lolium perenne y Trifolium repens.

CORRELATIONS

/VARIABLES=Fe_S Fe_LP_TF Fe_TR_TF

/PRINT=TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE.

| Correlaciones |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hierro en Suelo | Hierro en Lolium Perenne (TF) | Hierro en Trifolium Repens (TF) |
| Hierro en Suelo | Correlación de Pearson | 1 | -,967 | -,992 |
|  | Sig. (bilateral) |  | ,163 | ,079 |
|  | N | 3 | 3 | 3 |

Correlación de Pearson entre TF y concentración de plomo en suelos en Lolium perenne y Trifolium repens.

CORRELATIONS

/VARIABLES=Pb_S Pb_LP_TF Pb_TR_TF

/PRINT=TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE.

| Correlaciones |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Plomo en Suelo | Plomo en Lolium Perenne (TF) | Plomo en Trifolium Repens (TF) |
| Plomo en Suelo | Correlación de Pearson | 1 | -,955 | -,997* |
|  | Sig. (bilateral) |  | ,193 | ,048 |
|  | N | 3 | 3 | 3 |
| *. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). |  |  |  |  |

Correlación de Pearson entre TF y concentración de zinc en suelos en Lolium perenne y Trifolium repens.

CORRELATIONS

/VARIABLES=Zn_S Zn_LP_TF Zn_TR_TF

/PRINT=TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE.

| Correlaciones |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zinc en Suelo | Zinc en Lolium Perenne (TF) | Zinc en Trifolium Repens (TF) |
| Zinc en Suelo | Correlación de Pearson | 1 | ,055 | -,935 |
|  | Sig. (bilateral) |  | ,965 | ,231 |
|  | N | 3 | 3 | 3 |

Correlación de Pearson entre TF y concentración de arsénico en suelos en Lolium perenne y Trifolium repens.

CORRELATIONS

/VARIABLES=As_S As_LP_TF As_TR_TF

/PRINT=TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE.

| Correlaciones |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Arsénico en Suelo | Arsénico en Lolium Perenne (TF) | Arsénico en Trifolium Repens (TF) |
| Arsénico en Suelo | Correlación de Pearson | 1 | ,967 | -,872 |
|  | Sig. (bilateral) |  | ,164 | ,325 |
|  | N | 3 | 3 | 3 |

Correlación de Pearson entre TF y concentración de antimonio en suelos en Lolium perenne y Trifolium repens.

CORRELATIONS

/VARIABLES=Sb_S Sb_LP_TF Sb_TR_TF

/PRINT=TWOTAIL NOSIG

/MISSING=PAIRWISE.

| Correlaciones |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Antimonio en Suelo | Antimonio en Lolium Perenne (TF) | Antimonio en Trifolium Repens (TF) |
| Antimonio en Suelo | Correlación de Pearson | 1 | ,493 | -,173 |
|  | Sig. (bilateral) |  | ,672 | ,889 |
|  | N | 3 | 3 | 3 |

ANEXO 4.  PANEL FOTOGRÁFICO

Reconocimiento de las zonas de estudio

Reconocimiento cerca de las áreas de estudio

Zona de origen natural (área no contaminada)

Reconocimiento de área de estudio

Excavación para extracción de Lolium perenne en la zona de Influencia Natural

Extracción de muestra de Lolium perenne en la zona de Influencia Natural

Extracción de muestra de suelos en la zona de Influencia Natural

Obtención de la muestra de Suelos en la zona de origen natural

Obtención de muestra de Lolium perenne en zona de origen natural

Excavación para extracción de Trifolium repens en la zona de Influencia Natural

Extracción y recolección de muestra de Trifolium repens en la zona de Influencia Natural

Obtención de muestra de Trifolium repens en zona de origen natural

Excavación para obtención de muestra de Suelos

Aplicando la partición en la obtención de muestra de Suelos en la zona de Influencia Natural

Zona de influencia remediada – parcela 1 (área contaminada)

Reconocimiento de área de estudio

Excavación para obtención de muestras de Lolium perenne

Excavación para obtención de muestras de Trifolium repens

Excavación y extracción de muestras de Suelos

Zona de influencia remediada – parcela 2 (área contaminada)

Reconocimiento del área de estudio

Acceso a la zona de estudio

Excavación y extracción de muestra de Trifolium repens

Excavación y extracción de muestra de Lolium perenne

Excavación y extracción de muestras de Suelos

Br. Diego Alonso Gutierrez Torres                       Br. Danny Enrique Valqui Rojas

TESISTA                                                                   TESISTA

Ing. Miguel Angel Arango Llantoy

ASESOR

Véase: Procedimiento de actuación LIFE+ en 6 pasos, www.murciaenclaveambiental.es