UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO

Facultad de Ingeniería

Carrera Profesional de Ingeniería Ambiental y Prevención de Riesgos

CINÉTICA DE METALES TÓXICOS DEL LIXIVIADO DEL RELLENO SANITARIO DE CAJAMARCA AL ENTRAR EN CONTACTO CON EL SUELO – 2021

Autor:

Mendo Huamán, Alexander Alberto

Quiliche Culqui, Marta Isabel

Asesor:

Dr. Persi Vera Zelada

Cajamarca – Perú

Julio – 2021

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO

Facultad de Ingeniería

Carrera Profesional de Ingeniería Ambiental y Prevención de Riesgos

CINÉTICA DE METALES TÓXICOS DEL LIXIVIADO DEL RELLENO SANITARIO DE CAJAMARCA AL ENTRAR EN CONTACTO CON EL SUELO – 2021

Tesis presentada en cumplimiento parcial de los requerimientos para optar el Título Profesional de Licenciado en Ingeniería Ambiental y Prevención de Riesgos

Autor:

Bach. Mendo Huamán, Alexander Alberto

Bach. Quiliche Culqui, Marta Isabel

Asesor:

Dr. Persi Vera Zelada

Cajamarca – Perú

Julio – 2021

COPYRIGHT © 2021 by

MENDO HUAMÁN, ALEXANDER ALBERTO

QUILICHE CULQUI, MARTA ISABEL

Todos los derechos reservados

UNIVERSIDAD PRIVADA ANTONIO GUILLERMO URRELO

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

APROBACIÓN DE TESIS PARA OPTAR TÍTULO PROFESIONAL

CINÉTICA DE METALES TÓXICOS DEL LIXIVIADO DEL RELLENO SANITARIO DE CAJAMARCA AL ENTRAR EN CONTACTO CON EL SUELO – 2021

Presidente:		________________________________________

Secretario:		________________________________________

Vocal:			________________________________________

Asesor:			________________________________________

# DEDICATORIA:

A Dios por estar siempre conmigo y ayudarme en todo el transcurso de mi Carrera profesional.

A mis padres por su amor, apoyo y confianza. Por ser un ejemplo para mí y enseñarme a superar cada adversidad que se me presente.

Marta Isabel Quiliche Culqui.

A Dios por ser el principal gestor de todos nuestros actos.

_ A mis Padre Carlos Alberto Mendo Cabrera, a mi madre María Digna Huamán Mariñas y hermanos por el incondicional apoyo durante el proceso de nuestra formación profesional.

_A todos los docentes de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo por brindarnos conocimiento, que con ello han permitido la adquisición que nos ha motivado a crecer profesionalmente.

Alexander Alberto Mendo Huaman

# AGRADECIMIENTO

Agradecemos a Dios por la vida, por bendecirnos y ayudarnos en el trascurso de nuestras vidas, porque gracias a él hemos superado cada adversidad que se nos presentó.

Gracias a nuestros padres por su valentía, dedicación y el trabajo constante que tuvieron para que hoy nosotros seamos lo que somos.

Agradecemos de una forma muy especial al Ing. Fernando Camilo Joaquín Rodríguez por permitirnos hacer nuestro trabajo de investigación en el laboratorio INNODEVEL y por aceptar ser nuestro asesor ya que con su dedicación y experiencia nos orientó en la ejecución de nuestro Proyecto de investigación.

Agradecemos a la municipalidad provincial de Cajamarca por facilitarnos suelo y lixiviado de la planta de tratamiento de residuos sólidos.

Agradecemos de una forma muy especial al Dr. Persi Vera Zelada por aceptar ser nuestro asesor de Tesis, por la orientación brindada y por compartir sus conocimientos con nosotros.

RESUMEN

El presente estudio tiene como propósito determinar la cinética de metales tóxicos del lixiviado del relleno sanitario de Cajamarca al entrar en contacto con el suelo, esto quiere decir, que se analizó la velocidad de reacción y el aporte de contaminantes (metales tóxicos) del lixiviado al suelo.

El estudio se ejecutó a nivel de laboratorio; se colocó en un recipiente de 150 L, 100 kg de suelo y un volumen de 60 L de lixiviado para generar el contacto de ambos, el experimento duró 60 días y se muestreo cada 10 días en los siguientes lapsos de tiempo 0, 10, 20, 30, 40 y 50 días para luego ser recirculado. Adicionalmente, se analizaron los siguientes metales: As, Cd, Cr, Fe, Pb, Zn, Cu y Hg.

En consecuencia, se demostró que el lixiviado no aporta contaminantes al suelo, es decir, que el suelo se comporta con un adsorbente puesto que el análisis de varianza indica que el arsénico, el cadmio, el cromo, el hierro, el plomo y el zinc, son metales retenidos o adsorbidos por el suelo en las diferentes recirculaciones; en adición, el cobre y el mercurio son metales que el suelo no retiene. Con respecto a la cinética, se demostró que la velocidad de reacción del hierro es mayor a los demás con 0.012 mg/días y una adecuación promedio de todos los metales al modelo de seudo segundo orden del 99.58%. En efecto, los metales tóxicos del lixiviado tienen una baja velocidad de reacción en el suelo.

# ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the kinetics of toxic metals from the leachate from the Cajamarca landfill when it comes into contact with the soil, this means that the reaction rate and the contribution of pollutants (toxic metals) from the leachate to the soil were analyzed. I usually.

The study was carried out at the laboratory level; It was placed in a container of 150 L, 100 kg of soil and a volume of 60 L of leachate to generate the contact of both, the experiment lasted 60 days and was sampled every 10 days in the following time periods 0, 10, 20 , 30, 40 and 50 days to later be recirculated. Additionally, the following metals were analyzed: As, Cd, Cr, Fe, Pb, Zn, Cu and Hg.

Consequently, it was shown that the leachate does not contribute pollutants to the soil, that is, that the soil behaves with an adsorbent since the analysis of variance indicates that arsenic, cadmium, chromium, iron, lead and zinc They are metals retained or adsorbed by the soil in the different recirculations; In addition, copper and mercury are metals that the soil does not retain. With regard to kinetics, it was shown that the reaction rate of iron is higher than the others with 0.012 mg / day and an average adequacy of all metals to the pseudo-second order model of 99.58%. Indeed, the toxic metals in the leachate have a low reaction rate in the soil.

# INDICE

DEDICATORIA:	vii

AGRADECIMIENTO	viii

RESUMEN	ix

ABSTRACT	x

INDICE	xi

CAPITULO I: INTRODUCCION	1

1.	Planteamiento del problema	1

1.1.	Descripción de la realidad problemática	1

1.2.	Definición del problema	2

1.3.	Objetivos	3

1.3.1.	Objetivo general	3

1.3.2.	Objetivos específicos	3

1.4.	Justificación e importancia	4

CAPITULO II: MARCO TEORICO	5

2.	Fundamentos teóricos de la investigación	5

2.1.	Antecedentes teóricos	5

2.2.	Marco histórico	9

2.3.	Marco teórico	9

2.3.1.	Dinámica del lixiviado en el suelo	9

2.3.2.	Tipos de suelos	11

2.3.3.	Relación de los constituyentes de tierra fina por tamaño, definiendo las clases textuales y subclases de arena.	17

2.3.4.	Lixiviado	18

2.3.5.	Suelos	19

2.3.6.	Cinética Química	31

2.4.	Marco conceptual	35

2.4.1.	Lixiviado	35

2.4.2.	Suelo	36

2.4.3.	Cinética Química	37

2.5.	Hipótesis	39

2.5.1.	“Operacionalización” de variables	39

CAPITULO III: METODO DE INVESTIGACION	40

3.	Método de investigación	40

3.1.	Tipo de investigación	40

3.2.	Diseño de investigación	40

3.3.	Área de investigación	40

3.3.1.	Local de recolección de muestras	40

3.3.2.	Laboratorio	41

3.4.	Población	41

3.5.	Muestra	41

3.6.	Técnicas e instrumentos de recolección de datos	41

3.6.1.	Técnicas de recolección de datos	41

3.6.2.	Instrumentos de recolección de datos	42

3.6.3.	Técnicas para el procesamiento y análisis de datos	42

CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSION	43

4.	Presentación, análisis e interpretación de resultados	43

4.1.	Metales según los LMP	43

4.2.	Análisis de varianza de los metales y carga metálica.	44

4.3.	Cinética.	68

CAPIYULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	85

5.1.	Conclusiones	85

5.2.	Recomendaciones	86

REFERENCIAS	87

ANEXOS	91

LISTA DE TABLAS

Table 1: Clasificación de los suelos	12

Table 2: Clasificación de los suelos	13

Table 3: LMP para lixiviados de rellenos sanitarios	18

Table 4: Características físicas y químicas de los suelos de Cajamarca	21

Table 5: Clasificación de suelos según USDA	29

Table 6: Operacionalización de variables	39

Table 7: Características iniciales del lixiviado de los residuos sólidos urbanos	43

Table 8: Comparación de los resultados iniciales en relación con los días asignados y su réplica.	44

Table 9: Análisis de varianza del arsénico disuelto	44

Table 10: Análisis de varianza del cadmio disuelto	47

Table 11: Análisis de varianza del cobre disuelto	50

Table 12: Análisis de varianza del cromo disuelto	52

Table 13: Análisis de varianza del hierro disuelto	55

Table 14: Análisis de varianza del mercurio disuelto	57

Table 15: Análisis de varianza del plomo disuelto	60

Table 16: Análisis de varianza del zinc disuelto	62

Table 17: Análisis de varianza de la carga metálica.	65

Table 18: Análisis de la cinética del Arsénico disuelto en los 60 días.	68

Table 19: Linealización de la ecuación de seudo segundo orden para arsénico disuelto.	70

Table 20: Análisis de la cinética del Cadmio disuelto en los 60 días.	71

Table 21: Linealización de la ecuación de seudo segundo orden para el Cadmio disuelto.	73

Table 22: Análisis de la cinética del Cromo disuelto en los 60 días.	73

Table 23: Linealización de la ecuación de seudo segundo orden para el Cromo disuelto.	75

Table 24: Análisis de la cinética del Hierro disuelto en los 60 días.	76

Table 25: Linealización de la ecuación de seudo segundo orden para el Hierro disuelto.	78

Table 26: Análisis de la cinética del Plomo disuelto en los 60 días.	78

Table 27: Linealización de la ecuación de seudo segundo orden para el Plomo disuelto.	80

Table 28: Análisis de la cinética del Zinc disuelto en los 60 días.	81

Table 29: Linealización de la ecuación de seudo segundo orden para el Zinc disuelto	83

LISTA DE FIGURAS

Figure 1: Clasificación de acuerdo con el porcentaje de arena, limo y arcilla. Fuente: (López, 2006)	17

Figure 2: Clasificación según USDA.	30

Figure 3: Cinética de adsorción del arsénico; Capacidad de adsorción del suelo (qAr) vs tiempo (Días) para seudo segundo orden.	69

Figure 4: Linealización de los datos experimentales del arsénico disuelto para seudo primer orden.	69

Figure 5: Linealización de los datos experimentales del arsénico disuelto para seudo segundo orden.	70

Figure 6: Cinética de adsorción del Cadmio; Capacidad de adsorción del suelo (qCd) vs tiempo (Días).	71

Figure 7:  Linealización de los datos experimentales del cadmio disuelto para seudo primer orden.	72

Figure 8: Linealización de los datos experimentales del Cadmio disuelto para seudo segundo orden	72

Figure 9: Cinética de adsorción del Cromo; Capacidad de adsorción del suelo (qCr) vs tiempo (Días).	74

Figure 10: Linealización de los datos experimentales del cromo disuelto para seudo primer orden.	74

Figure 11: Linealización de los datos experimentales del cromo disuelto para seudo segundo orden.	75

Figure 12: Cinética de adsorción del Hierro; Capacidad de adsorción del suelo (qFe) vs tiempo (Días).	76

Figure 13:  Linealización de los datos experimentales del hierro disuelto para seudo primer orden.	77

Figure 14:  Linealización de los datos experimentales del hierro disuelto para seudo segundo orden.	77

Figure 15: Cinética de adsorción del Plomo; Capacidad de adsorción del suelo (qPb) vs tiempo (Días).	79

Figure 16: Linealización de los datos experimentales del plomo disuelto para seudo primer orden.	79

Figure 17: Linealización de los datos experimentales del plomo disuelto para seudo segundo orden.	80

Figure 18:  Cinética de adsorción del Zinc; Capacidad de adsorción del suelo (qZn) vs tiempo (Días).	81

Figure 19:  Linealización de los datos experimentales del zinc disuelto para seudo primer orden.	82

Figure 20:  Linealización de los datos experimentales del zinc disuelto para seudo segundo orden.	82

Figure 21: mapa de ubicación de los puntos de muestreo.	91

Figure 22: Tesistas recogiendo muestras de lixiviado y suelo.	92

Figure 23: medición del Ph de 3 diferentes tipos de suelos extraídos de alrededor del relleno saniatrio.	92

Figure 24:  Reactor de contacto entre el suelo y el lixiviado, el cual tiene tener un caño en la parte inferior para recircular	93

Figure 25:  un circuito cerrado de recirculación y con un sistema Batch.	93

Figure 26:  Extracción de muestra para la determinación de metales disueltos tóxicos.	94

# CAPITULO I: INTRODUCCION

- Planteamiento del problema

  - Descripción de la realidad problemática

Los lixiviados debido a muchos estudios realizados, es considerado como un tema de gran importancia y gravedad, no solo compete al campo de la ingeniería porque también es un problema de educación y de manejo integral de los residuos sólidos. Los lixiviados son líquidos de color negro o marrón, con un intenso olor desagradable, una elevada carga orgánica y toxicidad. Es por ello que un lixiviado por si solo es considerado un contaminante altamente peligroso y toxico ya que resulta del producto de la degradación de la materia orgánica biodegradable presentes en los residuos sólidos urbanos. Este tiene características como sales, nitrógeno amoniacal, metales pesados, sales inorgánicas y otros.

Un lixiviado se establece comúnmente por integrar materia orgánica en mucha cantidad y con ello diferentes contaminantes que tienen la oportunidad de ser tóxicos, por esto detallan un efecto importante al medio ámbito y de forma exclusiva a los cuerpos de agua. “El lixiviado en el relleno sanitario arrastran material diluido, en suspensión, fijo o volátil, lo que ocasiona que tengan altas cargas orgánicas y un color que varía desde café-pardo-grisáceo cuando están frescos hasta un color negro-viscoso cuando envejecen. Se reportan concentraciones tan altas como 60,000 mg/l de DQO. Los lixiviados a su vez abarcan altas concentraciones de sales inorgánicas (cloruro de sodio y carbonatos) y de metales pesados” (Luna, 2008, pág. 19).

“En Perú existen 12 rellenos sanitarios para abastecer a 1851 distritos, esto da a entender que más del 95% de residuos termina en botaderos. Según los últimos reportes, son 18, 131 toneladas de residuos que se genera en el país día a día. Esta cantidad hace referencia a llenar 3 veces todo el estadio nacional en una sola jornada” (Rpp noticias, 2019)

Cajamarca no se encuentra ajeno al problema de la disposición final de sus residuos sólidos, por lo que, en el relleno sanitario de Cajamarca se genera gran cantidad de lixiviados y en épocas de lluvia éstas tienden a rebalsar entrando en contacto con el suelo, generando impactos negativos en los suelos de alrededor del relleno sanitario. También podemos mencionar que no solo daña los suelos, sino que también genera impacto sobre las aguas tanto superficiales como subterráneas.

  - Definición del problema

¿Cómo es la cinética de metales tóxicos del lixiviado del relleno sanitario de Cajamarca al entrar en contacto con el suelo?

  - Objetivos

    - Objetivo general

- Determinar la cinética de adsorción de metales tóxicos del lixiviado del relleno sanitario de Cajamarca al entrar en contacto con el suelo.

    - Objetivos específicos

- Conocer las características iniciales del lixiviado del relleno sanitario de Cajamarca.

- Instalar un reactor piloto para poner en contacto al suelo con el lixiviado y evaluar la cantidad de metales según se mencionan en los límites máximos permisibles.

- Evaluar la capacidad de adsorción (q) del suelo con respecto a la concentración de metales tóxicos del lixiviados del relleno sanitario de Cajamarca.

- Medir la concentración de los metales tóxicos del lixiviado en contacto con el suelo en diferentes tiempos o recirculaciones.

- Determinar la velocidad de reacción de los metales del lixiviado en contacto con el suelo.

- Determinar el modelo cinético de adsorción que más se ajusta a la concentración de los metales tóxicos del lixiviado en contacto con el suelo.

  - Justificación e importancia

Debido a la problemática que existe en el relleno sanitario de Cajamarca hemos considerado que existe un aumento de los metales en forma disuelta en los lixiviados, y para esto nos planteamos hacer el estudio cinético de los metales tóxicos al estar en contacto con el suelo.

La presente investigación se lleva a cabo con el fin de estudiar la reacción del lixiviado al entrar en contacto con el suelo, debemos mencionar que el lixiviado por si solo se le considera contaminante por la carga de metales que contiene; para tal investigación se estudiará la reacción que tiene el lixiviado al entrar en contacto con el suelo, para lo cual se medirá la concentración de metales en un determinado rango de tiempo.

Con la investigación se aportará un estudio del comportamiento del lixiviado al entrar en contacto con el suelo, permitiendo conocer las concentraciones de metales en los suelos de alrededor y también que tan peligroso o nocivos puede llegar a tener el rebalse de los lixiviados de las pozas.

# CAPITULO II: MARCO TEORICO

- Fundamentos teóricos de la investigación

  - Antecedentes teóricos

Quintero, Gonzales & Valencia (2017) en su artículo científico presentado por la Universidad Nacional de Colombia denominado “Variaciones geotécnicas en un suelo tropical causadas por los lixiviados de residuos sólidos urbanos: Escala laboratorial”, se realizó la investigación con la finalidad de estudiar el efecto que pueden generar estos lixiviados de los residuos sólidos en los suelos, a escala de laboratorio se han realizado diferentes ensayos de caracterización física, química, mineralógica y mecánica sobre dos muestras de un suelo residual del Batolito antioqueño, ubicadas en el municipio de Rionegro-Antioquia. A la primera muestra se le efectuaron ensayos de caracterización geotécnica en estado natural y a la segunda muestra se le efectuaron los mismos ensayos, pero después de someterla a un proceso de lixiviación. La metodología consistió en colocar la muestra de suelo inalterado dentro de un recipiente al cual se agregó una tercera parte del tamaño de la muestra de suelo, en cantidad de residuos biodegradables durante un mes. Este proceso de lixiviación mostró importantes variaciones en las propiedades físicas, químicas y mecánicas al compararla con la muestra en estado natural, producto del proceso de contaminación al que fue sometido el suelo. (p. 40-47)

Quintero, Gonzales & Valencia (2017) en su artículo científico presentado por la Universidad Nacional de Colombia denominado “Efecto de los lixiviados de residuos sólidos en un suelo tropical”, con el objeto de estimar el efecto que genera la presencia del contaminante en las propiedades geotécnicas de dicho suelo residual. La investigación se realizó mediante una campaña de ensayos de laboratorio para caracterizar las propiedades físicas, químicas, estructurales, mecánicas y mineralógicas de los suelos. Los resultados permitieron establecer que la exposición de la muestra contaminada a los lixiviados genera cambios significativos en sus propiedades físicas, químicas, estructurales, hidro-mecánicas y mineralógicas. En consecuencia, se presenta una degradación del comportamiento geotécnico de los suelos expuestos a contaminantes, lo que debe servir como base para generar conciencia en las autoridades ambientales y que se impongan normativas más rígidas ante la disposición inadecuada de lixiviados y en general cualquier tipo de contaminante lanzado directamente al sub-suelo. (p. 283-290).

Quispe & Silvestre (2019), en su tesis de grado presentado por la Universidad Nacional de Huancavelica denominado “Nivel de concentración de metales pesados en relación a los estándares de calidad ambiental (ECAs-suelo), en el suelo del área de influencia directa del botadero de Pampachacra, distrito, provincia y departamento de Huancavelica”, tuvo como objetivo determinar los niveles de concentración de metales pesados arsénico, mercurio, cadmio, cromo y plomo en suelo del área de influencia directa del botadero ubicado en el centro poblado de Pampachacra, Huancavelica. Metodología; tipo aplicada, nivel descriptivo, diseño no experimental-transversal y el método científico; con una población de 13 ha del área de influencia directa del botadero, la muestra fue de 20 puntos, el muestreo fue no probabilístico del tipo Intencional, el instrumento de recolección de datos fue el espectrofotómetro de absorción atómica. Resultados: el nivel de concentración de cadmio, plomo y cromo, en ambas épocas se obtuvo un rango de concentración entre 0.9-1.34, 3.6-32.74 y 1.19–60.6 mg/Kg PS, respectivamente, por lo que no superan los Estándares de Calidad Ambiental para suelo–uso agrícola; con respecto arsénico la concentración determinada se encuentra entre el rango de 7.6 y 222.4 mg/Kg PS, según los estándares, el límite mínimo es de 50 mg/Kg PS, por lo que se puede indicar que existen puntos que superan los Estándares; en cuanto al Hg la concentración determinada varía entre 0.01 y 22.7 mg/Kg PS, por lo que existen puntos que superan los estándares, puesto que el valor límite es de 6.6 mg/Kg PS. De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que los metales: Cadmio, plomo y cromo no superan a los estándares en ambas épocas, pero en cuanto a concentraciones de arsénico y mercurio, existen puntos que superan los Estándares de Calidad Ambiental para suelo–uso agrícola. Palabras clave: Metales pesados, botadero, espectrofotometría de absorción atómica, residuos sólidos.

Quispe Arana, C. A., & Silvestre Soto, N. (2019). nivel de concentración de metales pesados en relación a los estándares de calidad ambiental (ecas-suelo), en el suelo del área de influencia directa del botadero de Pampachacra, distrito, provincia y departamento de Huancavelica.

García Gonzales (2018), en su tesis de doctorado presentado por la Universidad Nacional de Cajamarca (UNC) denominado “Evaluación del riesgo ambiental que genera la planta de tratamiento de residuos sólidos de la ciudad de Cajamarca debido al manejo de los lixiviados”, tuvo como objetivo general evaluar el riesgo ambiental que genera la planta de tratamiento de residuos sólidos de la ciudad de Cajamarca en el manejo de los lixiviados. En la recolección de datos en campo, se utilizó insumos y suministros propios del manejo de lixiviados de plantas de tratamiento de residuos sólidos; así mismo, para su análisis químico, físico y biológico se utilizó equipos del Laboratorio Regional del Agua de Cajamarca, el cual se encuentra acreditado por el Instituto Nacional de la Calidad (INACAL), y a través de los métodos aprobados, se obtuvo los resultados que se presentan en los informes correspondientes del análisis de las muestras. Estos resultados fueron tratados estadísticamente para darles la fiabilidad y consistencia, aplicándose el estadístico descriptivo de frecuencias, la correlación estadística bivariado y la fiabilidad a nivel de escala, esto para cada uno de los cinco puntos de muestreo y de los cuatro meses de toma de muestras (abril, mayo, junio y julio de 2017). De los datos obtenidos y del análisis respectivo, se determinó que la carga tóxica del lixiviado de la poza 2 de la planta de tratamiento de residuos sólidos de Cajamarca y su respectiva caracterización, es SIGNIFICATIVA; por ende y de la evaluación del nivel del riesgo ambiental, según su nivel de peligrosidad, así como el grado de afectación de la salud humana y animal, y de los ecosistemas, el riesgo ambiental también es SIGNIFICATIVO.

Gonzales García, J. E. (2018). Evaluación del riesgo ambiental que genera la planta de tratamiento de residuos sólidos de la ciudad de Cajamarca debido al manejo de los lixiviados.

  - Marco histórico

La generación de lixiviados crece en todo el mundo a medida que pasa el tiempo. Tanto en América, Asia, Australia, África y Europa, los índices de estos líquidos han crecido en los últimos años ampliamente Según la Agencia Europea de Medio Ambiente el volumen total de residuos generados en Europa aumenta año tras año. También se halla en gran aumento de estos líquidos en Estados Unidos y Australia. (ARBELAEZ y GARCIA, 2010)

En el Perú los rellenos sanitarios, siempre terminan cayendo líquido en el interior de las cámaras, La lluvia se cuela y se mezclan con el líquido que está en el interior de los residuos. El líquido se filtra a través de la basura seca y recoge contaminantes (como los metales pesados que contiene la tinta de imprenta, las pinturas, los pesticidas del jardín y mil cosas más), este líquido, llamado lixiviado, puede filtrarse directamente en el suelo y contaminar así el agua, las reservas de agua subterránea y todo lo que se cruce por el camino.

  - Marco teórico

    - Dinámica del lixiviado en el suelo

“Se llevó a cabo un estudio en Colombia y en los resultados de exámenes físicos, se puede ver que la presencia de lixiviados en las muestras aumenta la proporción de partículas finas de tamaño limo al compararla con una exhibe sin contaminar. Para la situación en que se usa de floculante, de la misma manera que en las muestras analizadas en agua, se expone un más importante contenido de partículas finas en la exhibe contaminada, sin embargo, la proporción no es tan considerable. Así mismo se concluye que el lixiviado crea en sí un efecto desagregador que por el momento no es considerable con la utilización del de floculante”. (Quintero Ramírez, Valencia González, & Lara Valencia, 2017, p. 4)

“En el ensayo llevado a cabo, el ensayo de difracción de Rayos X, exhibe que los minerales que conforman los suelos analizados son en términos en general los mismos en las dos muestras, sin originarse u ocultar algún mineral gracias a la lixiviación a la que se someten las muestras, lo que sugiere que dicho desarrollo de lixiviación y el lixiviado como tal no ejerce ningún efecto que altere la mineralogía de los materiales. A través de las imágenes de la microscopía se tienen la posibilidad de ver precisamente las variantes estructurales que sufre el suelo al contacto con los lixiviados. La presencia de lixiviados en la muestra contaminada perjudica a las partículas de dicho tamaño generando dispersión. La de floculación aumenta los vacíos de la zona de poros de tamaño intermedio, al aumentar dichos vacíos las succiones en esa región son menores en la muestra contaminada. (Quintero Ramírez, Valencia González, & Lara Valencia, 2017, p. 287)

Para la succión total se observa una postura distintiva en los valores de succión asociados a humedades mayores a 10%, ya que, con el incremento en el contenido de sales minerales presentado en la caracterización química, se esperaría una mayor succión en la muestra contaminada debido al crecimiento en las sales disueltas del líquido percolante, lo cual generaría una menor presión de vapor en el medio entre el papel filtro y la muestra y por ende una mayor succión. Pero como se contempla en la curva de fluidez de los materiales, el mayor aporte por succión osmótica en el suelo contaminado se tiene para humedades mayores a las obtenidas en el ensayo de succión. En las zonas de los macroporos y microporos es verídico una mayor succión en la muestra contaminada, lo que se confirma mediante la microscopía electrónica de barrido, dónde se observó un tamaño mayor en los poros de la muestra natural, macro y microporos de menor tamaño en la muestra contaminada”. (Quintero Ramírez, Valencia González, & Lara Valencia, 2017, p. 288)

    - Tipos de suelos

Los suelos están formados por dos capas una que está compuesta por rocas y llamada inerte por no tener vida y la otra que está conformada de materia orgánica. Las partículas de los suelos determinan su textura y se distingue de acuerdo con el tamaño de las partículas que la componen (de los granos de tierra que lo integran), dependiendo de la textura se determina si el suelo es arenoso, arcilloso o limoso.

Se muestran relaciones “aproximadas entre los mayores órdenes y grupos de suelos según las clasificaciones del Soil Survey Staff (USA) y de la FAO /UNESCO”.  (Anadón, p. 16), las cuales son:

Table 1: Clasificación de los suelos

| Clasificación USA | Clasificación FAO/UNESCO |
| --- | --- |
| Alfisol | Luvisol |
| Andisol | Andosol |
| Aridisol | Calcisol, Gypsisol, Solonchank, Solonetz |
| Entisol | Arenosol, Fluvisol, Leptosol, Regosol |
| Histosol | Histosol |
| Inceptisol | Cambisol |
| Mollisol | Chernozem, Greyzems, Kastanozems, Phaenozems |
| Oxisol | Alisol, Ferrasol, Nitosol, Plinthosol |
| Spodosol | Podzol |
| Ultisol | Acrisol, Lixisol |
| Vertisol | Vertisol |

Fuente: Elaborado por Anadón.

“El suelo agrícola permite el desarrollo de la agricultura y es de gran importancia para el desarrollo de la humanidad. Una de las características principales de este tipo de suelo es que es de carácter renovable, está formado por partículas de distinto tamaño debido a la fragmentación de la roca” (Anadón, p. 2)

Los suelos son partículas minerales u orgánicos, que varían de acuerdo con su origen.  Los elementos esenciales del suelo son diversos, en especial, el volumen de los distintos materiales puede cambiar considerablemente de un suelo a otro.

Según el sistema unificado de clasificación de suelos (SUCS) se tienen los diferentes suelos:

Table 2: Clasificación de los suelos

| Tipo de suelo | Prefijo | subgrupo | Sufijo |
| --- | --- | --- | --- |
| Grava | G | Bien Graduado | W |
| Arena | S | Pobremente Graduado | P |
| Limo | M | Limoso | M |
| Arcilla | C | Arcilloso | C |
| Orgánico | O | Baja Plasticidad Alta Plasticidad | L H |

Fuente: Borselli (2019)

- Grava

“La grava son partículas de las rocas que posee un mayor tamaño, por el cual es fácil de distinguir, tiene entre 2mm de diámetro hasta 7,52 cm” (Borselli, 2019)

- Arena

La arena son partículas pequeñas, pero son visibles a simple vista, sin uso de microscopio. Tiene de 2 mm y 0.005mm de diámetro. Es muy fácil de identificarlo ya que, si tomamos en la mano una exhibe de arena seca, está se deslizará entre los dedos como el agua porque la arena no es un material permanente. Los suelos arenosos son simples de trabajar y no se adhieren a las utilidades. De esta forma el aire y el agua circulan por medio de ellos con simplicidad. Los suelos arenosos tienen partículas muy sueltas, por lo tanto, son muy porosos y dejan chorrear el agua con simplicidad. (García, p. 13)

- Limo

Es un suelo de color gris claro y gris oscuro que no posee ninguna plasticidad, no tiene resistencia cuando está seco (ninguna resistencia a la compresión). Además, es una capa de suelo demasiada mala para la cimentación, al manipularlo se siente arenoso, posee mucha piedra y al colocarlo agua este circula rápidamente, aquí la materia orgánica se descompone rápido. Tiene un diámetro de 0,05 mm hasta 0,0005mm. Existen limos inorgánicos que se encuentra en las canteras y limos orgánicos que son lo que están presentes en los ríos. (García, p. 13)

- Arcilla

La arcilla es la más fina del suelo se caracteriza, porque presenta plasticidad, es suave al tacto, muy fuerte y resiste a la compresión cuando está seca (no tiene humedad).  posee particular solidas con un diámetro de 0,005mm, es una masa plástica que cuando se mescla con agua se deja trabajar, Además es un suelo cohesivo que tiene una propiedad de atracción intermolecular (las moléculas se unen estrechamente entre ellas y debido a una atracción hace que mantengan una misma unidad siempre). Tiene propiedades de retención de agua y la aptitud de adsorber muy lentamente el agua, y de esta forma como adsorbe retardado, es con la capacidad de retenerla en enormes proporciones y entonces dilatarse hasta lograr más del doble de su volumen. (agricultura, 2011, p. 18)

- Turba

La turba es el suelo que está compuesto por materiales en descomposición, por ende, posee un olor desagradable. Tiene un color oscuro negro, es esponjoso, con una textura amorfa. Para evaluar la turba respecto a sus posibles usos agrícolas es importante tomar en cuenta 4 puntos importantes como: la retención de agua, la proporción de poros con aire, la capacidad de intercambio catiónico y el grado de evolución de la materia orgánica. (Guerrero & Polo, 1990, p. 2)

Las características del suelo son los rasgos que marcan la diferencia entre un suelo y otro. El estudio del suelo se ha clasificado según sus propiedades físicas, químicas y biológicas.

- Físicas

Color: Es una propiedad muy fácil de observar, pero no se la puede considerar determínate para clasificar a los suelos. Pueden ir de tonalidades oscuras a pardo rojizas, dependiendo de las sustancias que contengan el suelo. Por ejemplo: el color blanco del suelo se deberá a que posee silicio o yeso; o el color pardo rojizo porque posee óxidos de hierro (Fe2O3).

Textura: Esta característica depende del diámetro de las partículas minerales presentes en el suelo se refiere al grano de finura y uniformidad que se puede detectar al tacto. Sobre la base de esta propiedad física se puede agrupar según su tamaño en: arena, limo y arcilla. (Ministerio de Agricultura, p. 8)

Estructura: Es la forma como se agrupan las partículas del suelo. (Ministerio de Agricultura, p. 10)

Porosidad: Está cierta por el porcentaje de volumen del suelo que no está ocupado por las partículas sólidas, muestra poros que son las fuentes por las cuales penetra y circula el agua y aire. (Ministerio de Agricultura, p. 13)

Permeabilidad: En una propiedad que determina la forma de movilización del agua y del aire en el suelo.

- Químicas:

Acidez: afecta a la disponibilidad de nutrientes para los cultivos. Un suelo que contenga un PH de 6,5 – 6,8 (poco acido) es mejor para el cultivo.

- Biológicas:

Fertilidad: depende de la cantidad de nutrientes que posee el suelo para el crecimiento y fructificación de las plantas.

Las diferentes capas del suelo se forman a medida que las partículas de roca desintegran y se mezclan con los residuos animales o vegetales. Estas capas forman el perfil del suelo, las que estructuran los llamados horizontes o capaz que se pueden distinguir al hacer un corte del suelo.

    - Relación de los constituyentes de tierra fina por tamaño, definiendo las clases textuales y subclases de arena.

Esta clasificación de diagrama triangular con tres variables se clasifica de acuerdo con el porcentaje de arena, limo y arcilla que tiene cada suelo. Además, también se debe ubicar los puntos máximos de arena, limo y arcilla de cada suelo para saber cuál es el máximo de arena, limo y arcilla que puede tener un suelo arenoso, arcilloso y limoso.

Figure 1: Clasificación de acuerdo con el porcentaje de arena, limo y arcilla. Fuente: (López, 2006)

Figura 1: Clasificación de acuerdo con el porcentaje de arena, limo y arcilla. Fuente: (López, 2006)

    - Lixiviado

Considerando los estudios de ministerio del ambiente – MINAM, “los Límites máximos permisibles (LMP) para la descarga de efluentes líquidos de tratamiento de residuos sólidos y lixiviados de rellenos sanitarios y de seguridad”, son los siguientes:

Table 3: LMP para lixiviados de rellenos sanitarios

|  | Parámetros | Unidad | LMP | Método de ensayo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Generales |  |  |  |
| 1 | Ph |  | 6,5 – 8,5 | APHA 4500-H+ - B Pág. 4-90 a 4-94 21ava edición |
| 2 | Sólidos Totales en Suspensión | mg/L | 30 | APHA 2540-D Pág. 2-58 a 2-59 21ava edición |
|  | Orgánicos |  |  |  |
| 3 | DQO | mg/L | 120 | EPA method 410.1 600/4-79-020 REVISED MARCH |
| 4 | DBO | mg/L | 20 | APHA -AWWA-WEF 5210 B. 21st Edition |
| 5 | Hidrocarburos Totales de Petróleo |  | 10 | DIN EN ISO 9377-2. Julio 2001 |
|  | Inorgánicos |  |  |  |
| 6 | Amonio (como N) | mg/L | 10 |  |
| 7 | Arsénico total | mg/L | 0,1 | APHA 3114-C Pág. 3-37 a 3-38 21ava edición |
| 8 | Cadmio total | mg/L | 0,1 | APHA 3111-B, Pág 3-17 a 3-19, 21st Edition. |
| 9 | Cobre total | mg/L | 0,5 | APHA 3111-B Pág. 3-17 a 3-19 21ava edición |
| 10 | Cromo VI (*) | mg/L | 0,1 | Standard Methods for the examination of water and wastewater APHA-AWWA-WEF. 3500 Cr-B 21 st Edition |
| 11 | Hierro total | mg/L | 2 | APHA 3111-B Pág. 3-17 a 3-19 21ava edición |
| 12 | Mercurio total | mg/L | 0,01 | APHA 3112-B Pág. 3-23 a 3-24 21ava edición |
| 13 | Plomo total | mg/L | 0,5 | APHA 3111-B Pág. 3-17 a 3-19 21 ava edición |
| 14 | Zinc total | mg/L | 0,5 | APHA 3111-B Pág. 3-17 a 3-19 21ava Edición |
|  | Biológico |  |  |  |
| 15 | Coliformes totales | NMP/100 Ml | 1 000 | APHA 9221 B Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 21st Edition |

Fuente: Trabajo de investigación del MINAM.

    - Suelos

Los suelos están divididos en tres fases una sólida, liquida y gaseosa. La sólida que está compuesta por partículas de suelos minerales y orgánicos, la liquida que está compuesta por agua y la gaseosa que es compuesta por aire. Cada suelo por si solo posee sus propias características como su textura y estructura.

      - Propiedades químicas de los suelos

Estas características resultan del desarrollo de formación y evolución del suelo y su conocimiento facilita realizar criterios para su categorización e interpretación de las relaciones suelos-planta. Los procesos de trueque catiónico y aniónico dependen de la estructura y de las propiedades del complejo coloidal (partículas de materia orgánica, arcilla y sesquióxidos) y de la estructura de la satisfacción del suelo. Los equilibrios químicos resultantes son reversibles y varían según las influencias climáticas y ecológicas que trabajan sobre el suelo y que además regulan la disponibilidad de los elementos saludables. La reacción del suelo, que define las condiciones de acides y alcalinidad, juega un papel primordial en el uso de los suelos tropicales; especialmente bajo una meteorización avanzada resultan suelos ácidos con posible toxicidad de algunos elementos nutritivos, así como problemas de salinidad en los suelos alcalinos de regiones áridas.

Las condiciones de oxidación y reducción son decisivas para determinar suelos. “Los fenómenos de coagulación y peptización juegan un papel importante en la movilización de las partículas coloidales en el perfil del suelo” (Fassbender, p. 117)

      - Características físicas y químicas

Según Poma Rojas y Alcántara Boñón, en su tema de estudio: “los suelos y capacidad de uso mayor del departamento de Cajamarca” (2011, p. 29), presenta las características físicas y químicas del suelo de la región de Cajamarca. A continuación, se detalla en la tabla 4:

Table 4: Características físicas y químicas de los suelos de Cajamarca

| Símbolo | Consociaciòn | Asociación | Origen | Profundidad | Textura | Drenaje | pH | Fert. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Natural |
| T | Andosol |  | Descomposición de Rocas Volcánicas | Superficiales a mod. profundos | Media | Bueno | Fuertemente a ligeramente acido | Media |
| B | Cambisol |  | Descomp.de lutitas, areniscas y cuarcitas | Mod. profundos a profundos | Media a pesada | Bueno | Fuertemente a ligeramente acido | Media |
| J | Fluvisol |  | Depositos aluviales | Mod. profundos a profundos | Media a pesada | Bueno a imperfecto | Ligeramente a mod. alcalino | Media a alta |
| L | Leptosol |  | De rocas areniscas, cuarcitas y calizas | Muy superficiales a superficiales | Ligera a media | Excesivo | Ftemente. acido a ligmente. Alcalino | Baja |
| PA | Paramo andosol |  | Formados a partir de rocas volcanicas | Mod. profundos a profundos | Media | Bueno | Fuertemente a ligeramente acido | Baja |
| PS | Paramosol |  | A partir de areniscas, calizas y cuarcitas | Mod. profundos a profundos | Media | Bueno | Fuertemente a ligeramente acido | Baja |
| H | Phaeozem |  | De areniscas, cuarcitas, lutitas y calizas | Mod. profundos a muy profundos | Media a pesada | Bueno | Mod. acido a mod. alcalino | Media |
| R | Regosol |  | De rocas calizas, areniscas, cuarcitas y lutitas | Superficiales | Ligera | Excesivo | Ligmente. acido a ligmente. Alcalino | Baja |
| E | Rendzina |  | Formados a partir de rocas calizas | Superficiales | Media | Bueno | Moderadamente alcalino | Media |
| V | Vertisol |  | Limno fluvio glaciar | Profundos a muy profundos | Pesada | Bueno a imperfecto | Neutra a moderadamente alcalino | Media a alta |
| X | Xerosol |  | Aluvio coluvial proveniente de calizas | Superficiales | Media | Bueno | Mod. acido a ligeramente alcalino | Baja |
| T – L |  | Andosol-Leptosol | De areniscas, cuarcitas, calizas y volcánicas | Muy Superficiales a profundos | Ligera a media | Bueno a excesivo | Fuertemente a ligeramente acido | Baja a media |
|  |  |  | De rocas volcánicas y areniscas |  |  | Algo excesivo a |  |  |
| T – R |  | Andosol-Regosol |  | Superficial a muy superficial | Media | Excesivo | Moderada a fuertemente acido | Media |
| B – L |  | Cambisol-Leptosol | De rocas calizas o areniscas y cuarcitas | Muy superficiales a mod.profundos | Ligera a media | Bueno a excesivo | Fuertemente a ligeramente acido | Baja a media |
| B – R |  | Cambisol-Regosol | De rocas areniscas, cuarcitas, lutitas y calizas | Superficiales a mod. profundos | Ligera a media | Bueno a excesivo | Ligeramente a mod. Acido | Baja a media |
|  |  |  |  | Moderadamente profundo a muy | Moderadamente |  |  |  |
| J – H |  | Fluvisol-Phaeozem | Depositos fluviales y glaciares | Profundo | fina | Bueno a imperfecto | Neutro | Media |
| K – L |  | Kastanozem-Leptosol | De rocas calizas, areniscas y cuarcitas | Muy superficiales a mod.profundos | Media a pesada | Bueno a excesivo | Ligeramente a mod.alcalino | Media |
| L – R |  | Leptosol-Regosol | De rocas areniscas, cuarcitas, lutitas y calizas | Muy Superficiales a superficiales | Ligera a media | Excesivo | Fuertemente a mod. Acido | Baja |
| L – X |  | Leptosol-Xerosol | De rocas calizas y areniscas | Muy superficiales a mod.profundos | Ligera a media | Bueno a excesivo | Fuertemente a ligeramente acido | Baja |
|  |  |  |  | Superficial a moderadamente | Media a mod. | Bueno a algo |  |  |
| N – L |  | Nitosol-Leptosol | Areniscas gruesas, finas y arcillas | Profundo | fina | Excesivo | Moderadamente acido | Media |
| PA - L |  | Paramo andosol-Leptosol | De rocas calizas y volcanicas | Muy Superficiales a profundos | Media | Bueno a excesivo | Fuertemente a ligeramente acido | Baja |
| PS – L |  | Paramosol-Leptosol | De rocas areniscas, cuarcitas y calizas | Muy Superficiales a profundos | Media | Bueno a excesivo | Fuertemente a ligeramente acido | Baja |
| PS - R |  | Paramosol-Regosol | Deareniscas blancas de grano medio a grueso | Superficial | Media | Algo excexivo | Moderadamente acido | Media |
| H – B |  | Phaeozem-Cambisol | De areniscas cuarzosas de grano medio | Superficial | Media | Algo excesivo | Moderadamente acido | Media |
| H – L |  | Phaeozem - Leptosol | De rocas calizas, areniscas y cuarcitas | Superficiales a profundos | Media a pesada | Bueno a excesivo | Ligeramente acido a mod. Alcalino | Baja a media |
| H – V |  | Phaeozem - Vertisol | De depositos aluvio coluviales | Profundos a muy profundos | Pesada | Bueno a imperfecto | Neutra a moderadamente alcalino | Media a alta |
| R – X |  | Regosol – Xerosol | De rocas areniscas, cuarcitas y calizas | Superficiales a mod. profundos | Ligera a media | Bueno a excesivo | Ligeramente a mod. Acido | Baja |
| E – L |  | Rendzina - Leptosol | De calizas y depositos de materiales detriticos | Muy superficiales a superficiales | Ligera a media | Bueno a excesivo | Moderadamente alcalino | Baja a media |
| T | Andosol |  | Media a alta | Laderas de colina y piedemonte | Moderada | 1400 - 3600 | 26-50 | AB-AC |
| B | Cambisol |  | Media | Laderas de colina y piedemonte | Moderadamente lenta | 600 - 3500 | 15-25 | A(B)C |
| J | Fluvisol |  | Media | Terrazas aluviales | Moderada a moderadamente lenta | 400 - 2000 | 0-5 | AC |
| L | Leptosol |  | Baja | Laderas de colina y montañas | Moderada a moderadamente rapida | 600 - 4200 | 15 a + 75 | AC, AR |
| PA | Paramo andosol |  | Alta | Laderas de colina y montañas | Moderada | 3600 - 4200 | 26-50 | A(B)C |
| PS | Paramosol |  | Alta | Laderas de colina y montañas | Moderada | 3600 - 4200 | 26-75 | A(B)C |
| H | Phaeozem |  | Media | Laderas suaves y planicies | Moderada a moderadamente lenta | 1500 - 3000 | May-15 | ABC, A(B)C |
| R | Regosol |  | Baja | Laderas de colina y piedemonte | Moderadamente rapida | 600 - 3000 | 15-25 | AC |
| E | Rendzina |  | Media | Laderas de colina y piedemonte | Moderada | 1700 - 3000 | 20-50 | A(B)C, AC |
| V | Vertisol |  | Media | Planicies y laderas suaves | Muy lenta | 2000-2900 | May-15 | A(B)C |
| X | Xerosol |  | Baja | Laderas y piedemonte | Moderada | 2000-2400 | 26-50 | A(B)C, AC |
| T – L |  | Andosol-Leptosol | Media a alta | Laderas de colina, montañas y piedemonte | Moderada a moderadamente rapida | 600 - 3600 | 26-50 | A(B)C, AC, AR |
| T – R |  | Andosol-Regosol | Media | Laderas de colina, montañas y piedemonte | Moderada |  | 25-75 | AB, AC |
| B - L |  | Cambisol - Leptosol | Media | Laderas de colina, montañas y piedemonte | Moderada a moderadamente rapida | 600 - 4200 | 15-50 | A(B)C, AC, AR |
| B - R |  | Cambisol - Regosol | Baja a media | Laderas de colina, montañas y piedemonte | Moderada a moderadamente rapida | 600 - 3500 | 15-30 | A(B)C, AC |
| J – H |  | Fluvisol-Phaeozem | Media | Terrazas aluviales, laderas y piedemonte | Moderadamente lenta |  | Feb-15 | AB |
| K - L |  | Kastanozem – Leptosol | Media | Planicies y laderas de colina | Moderada a moderadamente lenta | 1700 - 2800 | 15-50 | A(B)C, ABC, AC |
| L – R |  | Leptosol-Regosol | Baja | Laderas de colina, montañas y piedemonte | Moderada a moderadamente rapida | 600 - 3600 | 26-75 | AC, AR |
| L – X |  | Leptosol – Xerosol | Baja | Laderas de colina, piedemonte | Moderada a moderadamente rapida | 600 - 3000 | 26-50 | A(B)C, AC, AR |
| N – L |  | Nitosol-Leptosol | Media | Laderas de colina, piedemonte | Moderada a moderadamente lenta |  | Ago-25 | ABC, AC, AR |
| PA - L |  | Paramo andosol-Leptosol | Alta | Laderas de colina y montañas | Moderada | 3600 - 4200 | 26-50 | A(B)C, A(B)CR, AC, AR |
| PS - L |  | Paramosol- Leptosol | Alta | Laderas de colina y montañas | Moderada | 3600 - 4200 | 26-50 | A(B)C, A(B)CR, AC, AR |
| PS - R |  | Paramosol - Regosol | Media | Laderas de colina y montañas | Moderada |  | 25-50 | ABC, A(B)C, AC |
| H – B |  | Phaeozem-Cambisol | Media | Laderas de colina, piedemonte | Moderada |  | 25-50 | A(B)C |
| H – L |  | Phaeozem - Leptosol | Baja a media | Laderas de colina, montañas y piedemonte | Moderada a moderadamente lenta | 1200 - 3000 | May-15 | ABC, A(B)C, AC, AR |
| H – V |  | Phaeozem - Vertisol | Media | Planicies y piedemonte | Muy lenta | 2000-2900 | May-15 | ABC, A(B)C |
| R – X |  | Regosol – Xerosol | Baja | Laderas de colina y piedemonte | Moderada a moderadamente rapida | 600 – 2500 | 15-25 | A(B)C, AC |
| E – L |  | Rendzina - Leptosol | Media | Laderas de colina, montañas y piedemonte | Moderada a moderadamente rapida | 2000-3000 | 20-75 | A(B)C, AC, AR |

Fuente: Investigación de Poma y Alcántara en el tema titulado ¨Estudio de suelos y capacidad de uso mayor del departamento de Cajamarca¨

      - Fases del Sistema Suelo

Según el Ministerio de agricultura, “el suelo es: un sistema disperso en el que se diferencian tres fases”, estas son:

- Fase sólida: Se toma en cuenta a los agregados minerales y orgánicos, esta es la fase más estable y muy heterogénea, los constituyentes son: inorgánicos y orgánicos. Conforman la base del armazón sólido o matriz. Procede de rocas, minerales y residuos vegetales. Los minerales son silicatos. Los silicatos están compuestos de Si y O más uno o más metales.

- Fase líquida: agua de la solución del suelo.

- Fase gaseosa: atmósfera del suelo, contenida en el espacio poroso.

Los principales minerales, se observan en la siguiente tabla:

Table 5: Clasificación de suelos según USDA

| Mineral | Composición química |
| --- | --- |
| Cuarzo | SiO2 |
| Feldespatos | Ortoclasa KAlSi3O8 Plagiclasas NaAlSi3O8 = albita CaAl2Si2O8 = anortita |
| Micas | Muscovita AlSi3O10Al2(OH)2K= Biotita AlSi3O10(MgFe)3(OH)2K |
| Anfiboles | Tremolita y Hornablenda |
| Piroxenos | (Ca,Mg,Fe)2Si2O6 |
| Olivino | (Mg,Fe)2Si2O4 |
| Arcillas | Mineral secundario de tamaño < 2μ Estructura: tt. Si-O y Oct. Al/Mg/Fe |

Fuente: Trabajo de investigación del Ministerio de Agricultura.

      - Textura del suelo

La USDA, clasifica “la textura del suelo en % relativo de las fracciones de arena, limo y arcilla”. En la figura 2 se visualiza el diámetro de las fracciones en mm.

Figure 2: Clasificación según USDA.

Fuente: Ministerio de agricultura

      - Influencia de la textura sobre las propiedades del suelo

Para definir las propiedades del suelo, primero se estudia la textura ya que este es dependiente de las propiedades del suelo. El ministerio de Agricultura clasifica al suelo de la siguiente manera:

- Suelos arenosos: se caracteriza por tener una buena fertilidad física y una mala fertilidad química, estos son arrastradas por el viento y agua.

- Suelos limosos o frecuentes sólo en aluviales: Estos suelos no tienden a unirse, se erosionan fácilmente.

- Suelos arcillosos: estos suelos son muy activos químicamente, se unen entre sí y se protegen.

- Suelos francos: son suelos con buenas condiciones físicas, químicas y biológicos al suelo.

    - Cinética Química

La cinética química es una rama de la química que se encarga de estudiar la velocidad de reacción y los factores que afectan a esta velocidad, las reacciones están unas más rápidas que otras. La velocidad es la que se puede medir en cualquier proceso y algo que está cambiando en el trascurso del tiempo. Estudia la velocidad de las reacciones químicas, los factores que influyen y los mecanismos que llevan a los productos al nivel molecular. Cuando se estudia una reacción química se estudia básicamente dos aspectos fundamentales un aspecto termodinámico que estudia si la reacción es favorable o no favorable energéticamente y un aspecto cinético. Una reacción es espontanea si su variación de energía libre es menor que cero o negativa, pero el hecho que de una reacción sea espontanea no implica que sea rápida.

“La cinética química se define como el estudio de todos los aspectos de velocidad con que un sistema químico se acerca a una condición de equilibrio. La primera clasificación de tipos de reacción resulta conveniente fundamentarla en la extensión en que los productos de reacción vienen favorecidos en el equilibrio, es decir en la plenitud de la reacción. En el caso extremo se tiene reacciones mono-direccionales, en las que la formación de los productos de reacción esta irreversiblemente favorecida en el equilibrio, porque la velocidad de la reacción inversa es despreciable en todas las circunstancias frente a la reacción directa” (Harris, p. 1)

Para conocer la velocidad de reacción primero se debe conocer la concentración.

- Concentración

C sol=n solv sol

- Velocidad de reacción

V=∆c∆t

- Ley de acción de masas: Cato M. Guldberg y Peter Waage fueron los que enunciaron esta ley y encontraron que la velocidad de una reacción dependía mucho de la concentración. La velocidad de una reacción varia directamente proporcional con la concentración de cada reactante.

aA + bB→Cc + dD

V∝[A].[B]

V=K*[ca]∝+[cb]B

K = constante

ca = concentración de a

cb = concentración de b

.

El orden de reacción da los exponentes

orden=∝+∝

- Reacción elemental: Es una reacción ideal que se lleva a cabo en una sola etapa.

V=K.[caa].[cb]b

Orden= a*b

Dentro de ello va a ver sistema homogéneo (mismo estado físico) y sistema heterogéneo (diferente estado físico).

      - Cinética y equilibrio

La cinética definida por (Harris) es de la siguiente manera:” La ley de acción de masas ejerce predominación en la velocidad de las reacciones químicas. Una base experimental de esta ley fue el estudio de la reacción en fase liquida” este enunciado lo ha citado de C. M. Guldberg y P. Waage en 1879.

C2H3OH+ CH3COOH⇄CH3COOC2H3+H2O

Estos investigadores observaron que la velocidad con la que alcanza el equilibrio dependía de la cantidad de cada reactivo inicialmente presente. Sus valores indicaban que la velocidad de la reacción directa y de la inversa venían expresadas respectivamente por:

R´=K´C2H5OH[CH3COOH]

R´´=K´´CH3COOC2H5[H2O]

La ley de masas activas sugiere que las velocidades de las reacciones del tipo correcto por (1.1) “son proporcionales al producto de las concentraciones de las sustancias reaccionantes”. Siendo K´ y K´´ las permanentes constantes de proporcionalidad. Una vez alcanzado la estabilidad no se generen variaciones de concentración en el sistema, ya que que R´ = R´´.

K=K´K´´=CH3COOC2H5[H2O]C2H5OH[CH3COOH]

De la expresión constante de equilibrio se deduce la cinética.

      - Velocidad de reacción

La velocidad de reacción es “la variación de una concentración de uno o más de lo reactivos o de los productos de reacción en función del tiempo”. Una definición sin ambigüedades se consigue cuando se toma en consideración los factores estequiométricos m, mB,..., etc.

R(Velocidad)=-1mAdCAdt= - 1mBdCndt= + 1mydCYdt= + 1mGdCGdt

La constante R, “depende de diversas variables, que comprenden las concentraciones instantáneas de distintas especies que interviene en el proceso como la temperatura, la fuerza iónica, la naturaleza del disolvente y otros”.

Cuando la reacción es monodireccional, homogénea. con un sistema cerrado y todas las variables se mantienen constantes a excepción de la concentración del reactivo, la ley de velocidad frecuentemente es de forma.

R=kCΛ*ΛCB*B…

  - Marco conceptual

    - Lixiviado

“El lixiviado es un líquido que llega de los residuos, el cual es formado del producto de oposición, arrastre o percolación y que tiene dentro, disueltos o en suspensión elementos o sustancias que estén en los mismos residuos” (Dirección General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental, 2012, p. 275)

De acuerdo con MINAM (2010) citado en (García Gonzales, 2018) “Es el líquido resultante de la descomposición y deshidratación natural de la basura (desechos sólidos) que se forma por reacción, arrastre o percolación, y que contiene componentes disueltos o en suspensión, característicos de los desechos de los cuales proviene” (p. 11).

    - Suelo

El suelo es un recurso fundamental para los seres vivos, hace posible la producción de alimentos, es esencial para la disponibilidad agua, reutilización de nutrientes y almacenamiento de carbono orgánico. Es la capa solida de la superficie de la tierra y su formación ha sido muy lenta ya que ha tardado miles de millones de años debido a factores incidentes como clima, rocas, relieve, microorganismos y tiempo. asimismo, la riqueza de la composición del suelo se define mediante los horizontes.

“El suelo es la capa superficial de la tierra e instituyente al medio en el cual crecen las plantas. Tiene la capacidad proveer los nutrientes fundamentales para el crecimiento de los vegetales y almacenar agua de lluvias para asignar a las plantas a medida que la necesitan. El suelo se extiende tanto en superficie como en profundidad; y consta de varias capas llamadas horizontes, prácticamente paralelas a la superficie. Tanto es así que cada parte de los horizontes tienen sus propias propiedades físicas, químicas y por ende sus propias características.  Al conjunto de horizontes de un suelo se le llama perfil. El perfil de un suelo se puede observar en un corte de caminos o en una barranca. El Horizonte A es la capa superficial a la tierra tiene un color oscuro, es arable y cuenta con presencia de más raíces, además este es un suelo fértil. Horizonte B se caracteriza por ser arcilloso, es menos fértil y con menos raíces. Horizonte C es la capa más profunda, la que prácticamente no tiene raíces”. (Inia, 2015, p. 6)

    - Cinética Química

La palabra cinética es sinónimo de movimiento, y si se tiene un movimiento quiere decir que existe también una velocidad, es por ello que la función principal de la cinética es estudiar la velocidad de una reacción, claro que también estudia el mecanismo de reacción, pero básicamente este viene a ser el estudio de la velocidad de reacción. Para estudiar la velocidad de reacción tenemos que conocer la concentración y la concentración es la división del número de mol entre el volumen de la solución. Para hallar la velocidad se divide la variación de la concentración entre la variación del tiempo. También tenemos la ley de acción de masas que varía directamente proporcional con la concentración de cada reactante.

“La cinética química es una especialidad en el campo de la fisicoquímica que tiene como función estudiar la velocidad de reacción y sus mecanismos. La termodinámica no expone la pregunta: ¿Con qué eficacia y cuál es el mecanismo de una reacción?”. (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2017, p. 4)

Esta es una pregunta muy considerable y la termodinámica solo tiene presente las relaciones de energía entre los reactivos y los productos de una reacción, sin tener en cuenta las etapas de paso y la eficacia con que se consigue la estabilidad.

“La cinética es aquella que perfecciona a la termodinámica al proveer información de velocidad y mecanismo de transformación de reactivos en productos. También importa recalcar que sólo algunas de las reacciones se prestan a un estudio cinético. De esta forma, las iónicas proceden con tanta eficacia que parecen instantáneas. La velocidad de una reacción es dependiente de la naturaleza de las sustancias, temperatura, y concentración de los reactivos. Un incremento de temperatura produce invariablemente un aumento de velocidad; de hecho, en muchas reacciones un ascenso de 10°C duplica esa agilidad, y en ocasiones el efecto es todavía más grande. De la misma forma, con distinción de algunas reacciones (de orden cero), en las cuales no ejerce efecto la concentración, el incremento de la concentración inicial origina una aceleración en la velocidad. Esta no permanece recurrente en todo el desarrollo de transformación, sino que es máxima al comienzo y disminuye mientras se consumen los reactivos. Teóricamente, es requisito un tiempo infinito para que esa agilidad se lleve a cabo cero”. (Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2017, p. 4)

  - Hipótesis

La cinética de los metales tóxicos del lixiviado del relleno sanitario de Cajamarca es positiva al entrar en contacto con el suelo.

    - “Operacionalización” de variables

| Variables | Definición | Indicadores | Unidad | Instrumentos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Independiente |  |  |  |  |
| Concentración de metales tóxicos disueltos del lixiviado. | Es la cantidad de una sustancia (metal toxico), relacionado con un volumen específico | Concentración de metales disueltos | mg/L | Frasco de muestras (determinados en laboratorio) |
| Interviniente |  |  |  |  |
| Tiempo de contacto | El tiempo es una medida de referencia que nos ayuda a determinar si hay algún cambio en todo proceso. | La unidad de tiempo se tomará en | días | Medido con un reloj o cronómetro |
| Dependiente |  |  |  |  |
| Cinética de extracción de metales tóxicos disueltos | La cinética es la variación de la concentración de una sustancia en relación con un gradiente de tiempo | Coeficientes cinéticos: constante de velocidad de reacción, órden de la reacción, etc. | Adimensional | Uso de funciones matemáticas de diferentes modelos de correlación |

Table 6: Operacionalización de variables

Fuente: Elaboración propia

# CAPITULO III: METODO DE INVESTIGACION

- Método de investigación

  - Tipo de investigación

Investigación Aplicativa

“Si el problema surge directamente de la práctica social y genera resultados que pueden aplicarse (son aplicables y tienen aplicación en el ámbito donde se realizan) la investigación se considera aplicada. Es obvio, que la aplicación no tiene forzosamente que ser directa en la producción o en los servicios, pero sus resultados se consideran de utilidad para aplicaciones prácticas. En el ámbito de la medicina clínica, las investigaciones aplicadas pueden contribuir a generar recomendaciones sobre normas de tratamiento, de métodos para diagnóstico o de medidas de prevención secundaria”. (Jiménez, 1998, p.14)

  - Diseño de investigación

Diseño experimental

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) señalan que, “el diseño experimental se refiere a un estudio en el que se manipula una o más variables independientes, para luego analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes”.

  - Área de investigación

    - Local de recolección de muestras

Las muestras ambas tanto suelo como lixiviado han sido extraídas del relleno sanitario de Cajamarca, y trasportadas al laboratorio donde se realizo dicho experimento.

    - Laboratorio

El experimento se ejecutó a nivel de laboratorio.

  - Población

- Lugar de extracción de los suelos

Suelos presentes en la parte periférica de las pozas de lixiviación del relleno sanitario de la provincia de Cajamarca.

- Lugar de extracción del lixiviado

Pozas de lixiviación del relleno sanitario de la provincia de Cajamarca.

  - Muestra

150 ml de lixiviado filtrado o el escurrido del contacto con el suelo.

  - Técnicas e instrumentos de recolección de datos

    - Técnicas de recolección de datos

- Observar las pozas de lixiviación del relleno sanitario de Cajamarca e identificar el lugar de extracción de los suelos.

- Recoger el lixiviado del relleno sanitario de Cajamarca.

- Caracterización del lixiviado.

- Seleccionar un lugar para las muestras con las condiciones adecuadas.

- Implementar un reactor de contacto entre el suelo y el lixiviado, el cual debe tener un caño en la parte inferior para recircular la parte líquida, debido a que el experimento se realiza en un sistema tipo “batch”. Depósito de 150 L.

- Colocar el suelo extraído de la zona en por lo menos tres muestras de diferentes tipos de suelos para los experimentos.

- Verter el lixiviado con un circuito cerrado de recirculación y con un sistema Batch.

- Extraer muestras semanalmente para la determinación de metales disueltos tóxicos, por un periodo de 2 meses.

    - Instrumentos de recolección de datos

- Depósitos para lixiviado

- Depósitos para suelos

- Vasos de precipitación

- Contenedores de diferentes niveles

- Registros

- Multiparámetro

    - Técnicas para el procesamiento y análisis de datos

- ANOVA

- Cálculos cinéticos

- Regresión lineal

- MINITAB

# CAPITULO IV: RESULTADOS Y DISCUSION

- Presentación, análisis e interpretación de resultados

El análisis se realizó considerando los metales según los Límites máximos permisibles y según la carga metálica total. Adicionalmente, se analiza el análisis de varianza y la cinética de cada metal y la carga metálica total del lixiviado.

  - Metales según los LMP

En la investigación se tomaron muestras iniciales del lixiviado antes de drenarlo al suelo, dado que el propósito es determinar si el suelo retiene o aporta metales al lixiviado; los metales designados son los que se presentan en los LMP.

Table 7: Características iniciales del lixiviado de los residuos sólidos urbanos

| Parámetros | Unidad | Inicial |
| --- | --- | --- |
| Arsénico Disuelto | (mg/L) | 0.18613 |
| Cadmio Disuelto | (mg/L) | 0.00211 |
| Cobre Disuelto | (mg/L) | 0.08614 |
| Cromo Disuelto | (mg/L) | 1.6938 |
| Hierro Disuelto | (mg/L) | 20.5911 |
| Mercurio Disuelto | (mg/L) | 0.00105 |
| Plomo Disuelto | (mg/L) | 0.0295 |
| Zinc Disuelto | (mg/L) | 0.8383 |
| Estos metales son asignados con el propósito de analizar la retención o la aportación que hace el suelo al estar en contacto con el lixiviado. |  |  |

Fuente: Elaboración propia

Los metales presentados en la table 7, son solo referenciales, es decir, son tomados o citados solamente por ser los más estudiado según la normatividad, sin embargo, por la naturaleza de nuestro estudio, realizar la comparación con los LMP no tiene relevancia.

  - Análisis de varianza de los metales y carga metálica.

Table 8: Comparación de los resultados iniciales en relación con los días asignados y su réplica.

| Parámetros | Inicial | 10 (días) | 10-R | 20 (días) | 20-R | 30 (días) | 30-R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arsénico Disuelto (mg/L) | 0.18613 | 0.02682 | 0.02996 | 0.02427 | 0.01621 | 0.01632 | 0.01791 |
| Cadmio Disuelto (mg/L) | 0.00211 | 0.00102 | 0.00064 | 0.00021 | 0.00042 | 0.00037 | 0.0003 |
| Cobre Disuelto (mg/L) | 0.08614 | 0.03291 | 0.1282 | 0.09826 | 0.07683 | 0.0881 | 0.08922 |
| Cromo Disuelto (mg/L) | 1.6938 | 0.0307 | 0.1003 | 0.0717 | 0.0496 | 0.0521 | 0.0639 |
| Hierro Disuelto (mg/L) | 20.5911 | 0.1803 | 0.6126 | 0.2583 | 0.187 | 0.1732 | 0.1833 |
| Mercurio Disuelto (mg/L) | 0.00105 | 0.00106 | 0.00077 | 0.00043 | 0.00053 | 0.00052 | 0.00039 |
| Plomo Disuelto (mg/L) | 0.0295 | 0.0006 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0024 | 0.0022 | 0.0008 |
| Zinc Disuelto (mg/L) | 0.8383 | 0.0679 | 0.1644 | 0.1004 | 0.0403 | 0.0337 | 0.0496 |
| Carga metálica (mEq/L) | 279.95 | 220.24 | 146.53 | 172.19 | 132.15 | 146.60 | 181.37 |

Table 9: Análisis de varianza del arsénico disuelto

ANOVA de un solo factor: Arsénico Disuelto (mg/L) vs. Tiempo (días) Método Hipótesis nula; Todas las medias son iguales. Hipótesis alterna; No todas las medias son iguales. Nivel de significancia; α = 0.05. Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. Información del factor Factor; Niveles; Valores. Tiempo (días); 4; 0; 10; 20; 30. Análisis de Varianza Fuente; GL; SC Ajust.; MC Ajust.; Valor F; Valor p. Tiempo (días); 3; 0.023250; 0.007750; 601.15; 0.000. Error; 3; 0.000039; 0.000013. Total; 6; 0.023288. Resumen del modelo S; R-cuad.; R-cuad. (ajustado); R-cuad. (pred). 0.0035905; 99.83%; 99.67%; *. Medias Tiempo (días); N; Media; Desv.Est.; IC de 95%. 0; 1; 0.1861; *; (0.1747; 0.1976). 10; 2; 0.02839; 0.00222; (0.02031; 0.03647). 20; 2; 0.02024; 0.00570; (0.01216; 0.02832). 30; 2; 0.017115; 0.001124; (0.009035; 0.025195). Desv.Est. agrupada = 0.00359053 Comparaciones en parejas de Tukey Tiempo (días); N; Media; Agrupación. 0; 1; 0.1861; A. 10; 2; 0.02839; B. 20; 2; 0.02024; B. 30; 2; 0.017115; B. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Comparaciones en parejas de Fisher Tiempo (días); N; Media; Agrupación. 0; 1; 0.1861; A. 10; 2; 0.02839; B. 20; 2; 0.02024; B. 30; 2; 0.017115; B. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

Fuente: elaborado en MINITAB.

Interpretación:

La tabla 8 y 9 indican el factor y los niveles que se han evaluado además de las medias y desviaciones estándar. La tabla 9, indica el análisis de varianza de la concentración del arsénico en relación con los diferentes tiempos (0, 10, 20 y 30 días), la cual nos manifiesta que las medias no son iguales, es decir, existe una diferencia entre los grupos de tiempo, pues el valor P es menor al 0.05 y confirmamos con el valor F. Adicionalmente, la diferencia entre la concentración del arsénico del tiempo inicial (0) con respecto a la concentración de los tiempos siguientes (10, 20, 30 dias) son diferentes pues se visualiza en las gráficas la dispersión esto quiere decir que el valor inicial es significativamente diferente a los demás.

Esto demuestra que el arsénico disuelto es retenido por el suelo, ya que, las concentraciones siguientes son menores a la inicial y no solo eso, sino que en los tres días las concentraciones son iguales. Por lo tanto, el suelo se comporta como un adsorbente para el arsénico disuelto.

Table 10: Análisis de varianza del cadmio disuelto

ANOVA de un solo factor: Cadmio Disuelto (mg/L) vs. Tiempo (días) Método Hipótesis nula; Todas las medias son iguales. Hipótesis alterna; No todas las medias son iguales. Nivel de significancia; α = 0.05. Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. Información del factor Factor; Niveles; Valores. Tiempo (días); 4; 0; 10; 20; 30. Análisis de Varianza Fuente; GL; SC Ajust.; MC Ajust.; Valor F; Valor p. Tiempo (días); 3; 0.000003; 0.000001; 26.69; 0.012. Error; 3; 0.000000; 0.000000. Total; 6; 0.000003. Resumen del modelo S; R-cuad.; R-cuad. (ajustado); R-cuad. (pred). 0.0001795; 96.39%; 92.78%; *. Medias Tiempo (días); N; Media; Desv.Est.; IC de 95%. 0; 1; 0.002110; *; (0.001539; 0.002681). 10; 2; 0.000830; 0.000269; (0.000426; 0.001234). 20; 2; 0.000315; 0.000148; (-0.000089; 0.000719). 30; 2; 0.000335; 0.000049; (-0.000069; 0.000739). Desv.Est. agrupada = 0.000179536 Comparaciones en parejas de Tukey Tiempo (días); N; Media; Agrupación. 0; 1; 0.002110; A. 10; 2; 0.000830; B. 30; 2; 0.000335; B. 20; 2; 0.000315; B. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Comparaciones en parejas de Fisher Tiempo (días); N; Media; Agrupación. 0; 1; 0.002110; A. 10; 2; 0.000830; B. 30; 2; 0.000335; B. 20; 2; 0.000315; B. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

Fuente: elaborado en MINITAB.

Interpretación

La tabla 10 indican el factor y los niveles que se han evaluado además de las medias y desviaciones estándar. La tabla 10, indica el análisis de varianza de la concentración del cadmio en relación con los diferentes tiempos (0, 10, 20 y 30 días), la cual nos manifiesta que las medias no son iguales, es decir, existe una diferencia entre los grupos de tiempo, pues el valor P es menor al 0.05 y confirmamos con el valor F. Adicionalmente, la diferencia entre la concentración del cadmio disuelto y el tiempo inicial (0) con respecto a la concentración de los tiempos siguientes (10, 20, 30 dias) son diferentes pues se visualiza en las gráficas la dispersión esto quiere decir que el valor inicial es significativamente diferente a los demás.

Table 11: Análisis de varianza del cobre disuelto

ANOVA de un solo factor: Cobre Disuelto (mg/L) vs. Tiempo (días) Método Hipótesis nula; Todas las medias son iguales. Hipótesis alterna; No todas las medias son iguales. Nivel de significancia; α = 0.05. Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. Información del factor Factor; Niveles; Valores. Tiempo (días); 4; 0; 10; 20; 30. Análisis de Varianza Fuente; GL; SC Ajust.; MC Ajust.; Valor F; Valor p. Tiempo (días); 3; 0.000077; 0.000026; 0.02; 0.997. Error; 3; 0.004770; 0.001590. Total; 6; 0.004848. Resumen del modelo S; R-cuad.; R-cuad. (ajustado); R-cuad. (pred). 0.0398762; 1.60%; 0.00%; *. Medias Tiempo (días); N; Media; Desv.Est.; IC de 95%. 0; 1; 0.08614; *; (-0.04076; 0.21304). 10; 2; 0.0806; 0.0674; (-0.0092; 0.1703). 20; 2; 0.0875; 0.0152; (-0.0022; 0.1773). 30; 2; 0.088660; 0.000792; (-0.001075; 0.178395). Desv.Est. agrupada = 0.0398762 Comparaciones en parejas de Tukey Tiempo (días); N; Media; Agrupación. 30; 2; 0.088660; A. 20; 2; 0.0875; A. 0; 1; 0.08614; A. 10; 2; 0.0806; A. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Comparaciones en parejas de Fisher Tiempo (días); N; Media; Agrupación. 30; 2; 0.088660; A. 20; 2; 0.0875; A. 0; 1; 0.08614; A. 10; 2; 0.0806; A. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

Fuente: elaborado en MINITAB.

Interpretación:

Según la comparación de Tukey y Fisher indican que la muestra inicial y los drenados en diferentes tiempos son iguales, es decir, que las medias de los resultados son iguales, ya que, el valor P es 0.997 mayor al 0.05 lo que quiere decir que no existe una diferencia significativa. En conclusión, el cobre disuelto no es retenido ni aportado por el suelo.

Table 12: Análisis de varianza del cromo disuelto

ANOVA de un solo factor: Cromo Disuelto (mg/L) vs. Tiempo (días) Método Hipótesis nula; Todas las medias son iguales. Hipótesis alterna; No todas las medias son iguales. Nivel de significancia; α = 0.05. Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. Información del factor Factor; Niveles; Valores. Tiempo (días); 4; 0; 10; 20; 30. Análisis de Varianza Fuente; GL; SC Ajust.; MC Ajust.; Valor F; Valor p. Tiempo (días); 3; 2.28416; 0.761386; 834.88; 0.000. Error; 3; 0.00274; 0.000912. Total; 6; 2.28689. Resumen del modelo S; R-cuad.; R-cuad. (ajustado); R-cuad. (pred). 0.0301988; 99.88%; 99.76%; *. Medias Tiempo (días); N; Media; Desv.Est.; IC de 95%. 0; 1; 1.694; *; (1.598; 1.790). 10; 2; 0.0655; 0.0492; (-0.0025; 0.1335). 20; 2; 0.0606; 0.0156; (-0.0073; 0.1286). 30; 2; 0.05800; 0.00834; (-0.00996; 0.12596). Desv.Est. agrupada = 0.0301988 Comparaciones en parejas de Tukey Tiempo (días); N; Media; Agrupación. 0; 1; 1.694; A. 10; 2; 0.0655; B. 20; 2; 0.0606; B. 30; 2; 0.05800; B. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Comparaciones en parejas de Fisher Tiempo (días); N; Media; Agrupación. 0; 1; 1.694; A. 10; 2; 0.0655; B. 20; 2; 0.0606; B. 30; 2; 0.05800; B. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

Fuente: elaborado en MINITAB.

Interpretación

La comparación de Tukey y Fisher indican que existe diferencia entre la concentración inicial y las concentraciones en el tiempo, es decir, que el valor P es menor al 0.05. Adicionalmente, las muestras de los diferentes tiempos son iguales, es decir, que se mantienen estables o contantes. Esto quiere decir que el suelo se comporta como un adsorbente que retiene el cromo disuelto presente en el lixiviado.

Table 13: Análisis de varianza del hierro disuelto

ANOVA de un solo factor: Hierro Disuelto (mg/L) vs. Tiempo (días) Método Hipótesis nula; Todas las medias son iguales. Hipótesis alterna; No todas las medias son iguales. Nivel de significancia; α = 0.05. Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. Información del factor Factor; Niveles; Valores. Tiempo (días); 4; 0; 10; 20; 30. Análisis de Varianza Fuente; GL; SC Ajust.; MC Ajust.; Valor F; Valor p. Tiempo (días); 3; 354.155; 118.052; 3687.79; 0.000. Error; 3; 0.096; 0.032. Total; 6; 354.251. Resumen del modelo S; R-cuad.; R-cuad. (ajustado); R-cuad. (pred). 0.178918; 99.97%; 99.95%; *. Medias Tiempo (días); N; Media; Desv.Est.; IC de 95%. 0; 1; 20.59; *; (20.02; 21.16). 10; 2; 0.396; 0.306; (-0.006; 0.799). 20; 2; 0.2226; 0.0504; (-0.1800; 0.6253). 30; 2; 0.17825; 0.00714; (-0.22437; 0.58087). Desv.Est. agrupada = 0.178918 Comparaciones en parejas de Tukey Tiempo (días); N; Media; Agrupación. 0; 1; 20.59; A. 10; 2; 0.396; B. 20; 2; 0.2226; B. 30; 2; 0.17825; B. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Comparaciones en parejas de Fisher Tiempo (días); N; Media; Agrupación. 0; 1; 20.59; A. 10; 2; 0.396; B. 20; 2; 0.2226; B. 30; 2; 0.17825; B. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

Fuente: elaborado en MINITAB.

Interpretación:

La comparación de Tukey y Fisher indican que existe diferencia entre la concentración inicial y las concentraciones en el tiempo, es decir, que el valor P es menor al 0.05. Adicionalmente, las muestras de los diferentes tiempos son iguales, es decir, que se mantienen estables o contantes. Esto quiere decir que el suelo se comporta como un adsorbente que retiene al hierro disuelto presente en el lixiviado.

Table 14: Análisis de varianza del mercurio disuelto

ANOVA de un solo factor: Mercurio Disuelto (mg/L) vs. Tiempo (días) Método Hipótesis nula; Todas las medias son iguales. Hipótesis alterna; No todas las medias son iguales. Nivel de significancia; α = 0.05. Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. Información del factor Factor; Niveles; Valores. Tiempo (días); 4; 0; 10; 20; 30. Análisis de Varianza Fuente; GL; SC Ajust.; MC Ajust.; Valor F; Valor p. Tiempo (días); 3; 0.000000; 0.000000; 7.72; 0.064. Error; 3; 0.000000; 0.000000. Total; 6; 0.000000. Resumen del modelo S; R-cuad.; R-cuad. (ajustado); R-cuad. (pred). 0.0001360; 88.54%; 77.07%; *. Medias Tiempo (días); N; Media; Desv.Est.; IC de 95%. 0; 1; 0.001050; *; (0.000617; 0.001483). 10; 2; 0.000915; 0.000205; (0.000609; 0.001221). 20; 2; 0.000480; 0.000071; (0.000174; 0.000786). 30; 2; 0.000455; 0.000092; (0.000149; 0.000761). Desv.Est. agrupada = 0.000136015 Comparaciones en parejas de Tukey Tiempo (días); N; Media; Agrupación. 0; 1; 0.001050; A. 10; 2; 0.000915; A. 20; 2; 0.000480; A. 30; 2; 0.000455; A. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Comparaciones en parejas de Fisher Tiempo (días); N; Media; Agrupación. 0; 1; 0.001050; A. 10; 2; 0.000915; A. 20; 2; 0.000480; B. 30; 2; 0.000455; B. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

Fuente: elaborado en MINITAB.

Interpretación:

El mercurio disuelto para Tukey y Fisher es diferente, es decir, que según Tukey las muestras de inicio a fin son iguales, las medias no tienen una diferencia significativa. en cambio, para Fisher si existe una diferencia significativa entre las dos primeras muestras en contraposición a las dos restantes. Sin embargo, el análisis de varianza indica que no hay diferencia, ya que el valor P (0.064) es mayor a 0.05; esto quiere decir que los promedios son aproximadamente iguales, pero no significativamente. En resumen, el mercurio disuelto del lixiviado no es retenido ni aportado por el suelo.

Table 15: Análisis de varianza del plomo disuelto

ANOVA de un solo factor: Plomo Disuelto (mg/L) vs. Tiempo (días) Método Hipótesis nula; Todas las medias son iguales. Hipótesis alterna; No todas las medias son iguales. Nivel de significancia; α = 0.05. Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. Información del factor Factor; Niveles; Valores. Tiempo (días); 4; 0; 10; 20; 30. Análisis de Varianza Fuente; GL; SC Ajust.; MC Ajust.; Valor F; Valor p. Tiempo (días); 3; 0.000674; 0.000225; 357.31; 0.000. Error; 3; 0.000002; 0.000001. Total; 6; 0.000675. Resumen del modelo S; R-cuad.; R-cuad. (ajustado); R-cuad. (pred). 0.0007927; 99.72%; 99.44%; *. Medias Tiempo (días); N; Media; Desv.Est.; IC de 95%. 0; 1; 0.02950; *; (0.02698; 0.03202). 10; 2; 0.001050; 0.000636; (-0.000734; 0.002834). 20; 2; 0.001900; 0.000707; (0.000116; 0.003684). 30; 2; 0.001500; 0.000990; (-0.000284; 0.003284). Desv.Est. agrupada = 0.000792675 Comparaciones en parejas de Tukey Tiempo (días); N; Media; Agrupación. 0; 1; 0.02950; A. 20; 2; 0.001900; B. 30; 2; 0.001500; B. 10; 2; 0.001050; B. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Comparaciones en parejas de Fisher Tiempo (días); N; Media; Agrupación. 0; 1; 0.02950; A. 20; 2; 0.001900; B. 30; 2; 0.001500; B. 10; 2; 0.001050; B. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

Fuente: elaborado en MINITAB.

Interpretación

La comparación de Tukey y Fisher indican que existe diferencia entre la concentración inicial y las concentraciones en el tiempo, es decir, que el valor P es menor al 0.05. Adicionalmente, las muestras de los diferentes tiempos son iguales, es decir, que se mantienen estables o contantes. Esto quiere decir que el suelo se comporta como un adsorbente que retiene el plomo disuelto presente en el lixiviado.

Table 16: Análisis de varianza del zinc disuelto

ANOVA de un solo factor: Zinc Disuelto (mg/L) vs. Tiempo (días) Método Hipótesis nula; Todas las medias son iguales. Hipótesis alterna; No todas las medias son iguales. Nivel de significancia; α = 0.05. Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. Información del factor Factor; Niveles; Valores. Tiempo (días); 4; 0; 10; 20; 30. Análisis de Varianza Fuente; GL; SC Ajust.; MC Ajust.; Valor F; Valor p. Tiempo (días); 3; 0.503669; 0.167890; 76.45; 0.002. Error; 3; 0.006589; 0.002196. Total; 6; 0.510258. Resumen del modelo S; R-cuad.; R-cuad. (ajustado); R-cuad. (pred). 0.0468634; 98.71%; 97.42%; *. Medias Tiempo (días); N; Media; Desv.Est.; IC de 95%. 0; 1; 0.8383; *; (0.6892; 0.9874). 10; 2; 0.1162; 0.0682; (0.0107; 0.2216). 20; 2; 0.0703; 0.0425; (-0.0351; 0.1758). 30; 2; 0.04165; 0.01124; (-0.06381; 0.14711). Desv.Est. agrupada = 0.0468634 Comparaciones en parejas de Tukey Tiempo (días); N; Media; Agrupación. 0; 1; 0.8383; A. 10; 2; 0.1162; B. 20; 2; 0.0703; B. 30; 2; 0.04165; B. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Comparaciones en parejas de Fisher Tiempo (días); N; Media; Agrupación. 0; 1; 0.8383; A. 10; 2; 0.1162; B. 20; 2; 0.0703; B. 30; 2; 0.04165; B. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

Fuente: elaborado en MINITAB.

Interpretación

La comparación de Tukey y Fisher indican que existe diferencia entre la concentración inicial y las concentraciones en el tiempo, es decir, que el valor P es menor al 0.05. Adicionalmente, las muestras de los diferentes tiempos son iguales, es decir, que se mantienen estables o contantes. Esto quiere decir que el suelo se comporta como un adsorbente que retiene el zinc disuelto presente en el lixiviado.

Table 17: Análisis de varianza de la carga metálica.

ANOVA de un solo factor: Carga metálica (mEq/L) vs. Tiempo (días) Método Hipótesis nula; Todas las medias son iguales. Hipótesis alterna; No todas las medias son iguales. Nivel de significancia; α = 0.05. Se presupuso igualdad de varianzas para el análisis. Información del factor Factor; Niveles; Valores. Tiempo (días); 4; 0; 10; 20; 30. Análisis de Varianza Fuente; GL; SC Ajust.; MC Ajust.; Valor F; Valor p. Tiempo (días); 3; 12024; 4008; 2.92; 0.201. Error; 3; 4123; 1374. Total; 6; 16147. Resumen del modelo S; R-cuad.; R-cuad. (ajustado); R-cuad. (pred). 37.0715; 74.47%; 48.93%; *. Medias Tiempo (días); N; Media; Desv.Est.; IC de 95%. 0; 1; 280.0; *; (162.0; 397.9). 10; 2; 183.4; 52.1; (100.0; 266.8). 20; 2; 152.2; 28.3; (68.7; 235.6). 30; 2; 164.0; 24.6; (80.6; 247.4). Desv.Est. agrupada = 37.0715 Comparaciones en parejas de Tukey Tiempo (días); N; Media; Agrupación. 0; 1; 280.0; A. 10; 2; 183.4; A. 30; 2; 164.0; A. 20; 2; 152.2; A. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes. Comparaciones en parejas de Fisher Tiempo (días); N; Media; Agrupación. 0; 1; 280.0; A. 10; 2; 183.4; A. 30; 2; 164.0; A. 20; 2; 152.2; A. Las medias que no comparten una letra son significativamente diferentes.

Fuente: elaborado en MINITAB.

Interpretación:

Según la comparación de tukey y Fisher indican que la concentración inicial y las concentraciones del drenados en diferentes tiempos son iguales, es decir, que las medias de los resultados son iguales, ya que, el valor P es 0.201 mayor al 0.05 lo que quiere decir que no existe una diferencia significativa. En conclusión, la carga metálica se encuentra en equilibrio ya que no ha disminuido.

Discusión

Del análisis anterior se deduce que de los ocho metales disueltos estudiados solamente dos permanecen con medias iguales, en otras palabras; el arsénico, el cadmio, el cromo, el hierro, el plomo y el zinc, son metales que son retenidos o adsorbidos por el suelo en las diferentes recirculaciones con tiempos distintos. En cambio, el cobre y el mercurio son metales que no son adsorbidos por la porosidad del suelo. Adicionalmente, se calculó la sumatoria total de la carga metálica en los diferentes tiempos, el resultado fue una igualdad de medias (tabla 17); lo que demuestra que el suelo no aporta metales al lixiviado cuando estos están en contacto.

  - Cinética.

Se ha analizado los datos en base a las ecuaciones de Pseudo Primer y Segundo Orden, es decir, el análisis cinético de adsorción.

Table 18: Análisis de la cinética del Arsénico disuelto en los 60 días.

| Arsénico Disuelto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo | Concentración (mg/L) | X (mg/L) | qAr (mg/g) | t/qt | Ln As disuelto |
| 0 | 0.1861 | 0.0000 | 0.000000 | 0.000000 | -1.6813 |
| 10 | 0.0268 | 0.1593 | 0.000096 | 104617.83 | -3.6186 |
| 20 | 0.0300 | 0.1562 | 0.000094 | 213442.62 | -3.5079 |
| 30 | 0.0243 | 0.1619 | 0.000097 | 308908.93 | -3.7185 |
| 40 | 0.0162 | 0.1699 | 0.000102 | 392341.49 | -4.1221 |
| 50 | 0.0163 | 0.1698 | 0.000102 | 490744.56 | -4.1154 |
| 60 | 0.0179 | 0.1682 | 0.000101 | 594459.64 | -4.0224 |

En la tabla 18, se presenta la capacidad de adsorción del arsénico (qAs) y el logaritmo neperiano de la concentración para determinar la linealidad de los resultados experimentales con respecto a la ecuación de seudo primer y segundo orden y determinar la relación R2 de ambas ecuaciones. Asimismo, se halló la constante de reacción.

Figure 3: Cinética de adsorción del arsénico; Capacidad de adsorción del suelo (qAr) vs tiempo (Días) para seudo segundo orden.

Figure 4: Linealización de los datos experimentales del arsénico disuelto para seudo primer orden.

Figure 5: Linealización de los datos experimentales del arsénico disuelto para seudo segundo orden.

Table 19: Linealización de la ecuación de seudo primer y segundo orden para arsénico disuelto.

| Seudo primer orden |  | Seudo segundo orden |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Linealización |  | Linealización |  | Valor de k |
| y= | Ln Ct | y= | t/qt |  |
| -0.0308x | k | 585971x= | 1/(k*qe^2) | 0.000102 |
|  |  | 459571= | t/qe |  |

Interpretación:

La cinética del arsénico se resume en la tabla 19, pues, la constante de reacción o velocidad de reacción del arsénico disuelto con relación a la ecuación de seudo primer orden es de 0.0308 mayor al del segundo orden 0.000102, indicando que la reacción entre el suelo y el lixiviado es mayor, sin embargo, la linealización del seudo primer orden (figura 4) es menor al del segundo orden (figura 5), es decir, el R2 del primero es 60.52% y del segundo es 99.89% mostrándonos que los datos se alinean mejora a la segunda ecuación. Por último, se visualiza que el arsénico es adsorbido por el suelo al décimo día y que luego permanece constante tal como lo muestra la figura 3.

Table 20: Análisis de la cinética del Cadmio disuelto en los 60 días.

| Cadmio Disuelto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo | Concentración (mg/L) | X (mg/L) | qCd (mg/g) | t/qt | Ln Cd disuelto |  |
| 0 | 0.00211 | 0.0000 | 0 | 0.00 | -6.1611 |  |
| 10 | 0.00102 | 0.0011 | 0.000000654 | 15290519.88 | -6.8880 |  |
| 20 | 0.00064 | 0.0015 | 0.000000882 | 22675736.96 | -7.3540 |  |
| 30 | 0.00021 | 0.0019 | 0.00000114 | 26315789.47 | -8.4684 |  |
| 40 | 0.00042 | 0.0017 | 0.000001014 | 39447731.76 | -7.7753 |  |
| 50 | 0.00037 | 0.0017 | 0.000001044 | 47892720.31 | -7.9020 |  |
| 60 | 0.0003 | 0.0018 | 0.000001086 | 55248618.78 | -8.1117 |  |

Figure 6: Cinética de adsorción del Cadmio; Capacidad de adsorción del suelo (qCd) vs tiempo (Días).

Figure 7:  Linealización de los datos experimentales del cadmio disuelto para seudo primer orden.

Figure 8: Linealización de los datos experimentales del Cadmio disuelto para seudo segundo orden

Table 21: Linealización de la ecuación de seudo primer y segundo orden para el Cadmio disuelto.

| Seudo primer orden |  | Seudo segundo orden |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Linealización |  | Linealización |  | Valor de k |
| y= | Ln Ct | y= | t/qt |  |
| -0.0296x | k | 884722x= | 1/(k*qe^2) | 0.0000011 |
|  |  | 3E+06= | t/qe |  |

Interpretación

La cinética del Cadmio se resume en la tabla 21, pues, la constante de reacción o velocidad de reacción del cadmio disuelto con relación al suelo es 0.0000011 indicando que su reacción es demasiado baja, en cambio, para el seudo primer orden es alto (0.0296), sin embargo, el valor R2 del seudo segundo orden (98.32%) es mayor al del primer orden (65.91%) mostrándonos que la ecuación se adecua al segundo modelo. Por último, se visualiza que el cadmio es adsorbido por el suelo al décimo día y que luego permanece constante tal como lo muestra la figura 6.

Table 22: Análisis de la cinética del Cromo disuelto en los 60 días.

| Cromo Disuelto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo | Concentración (mg/L) | X (mg/L) | qCr (mg/g) | t/qt | Ln Cr disuelto |
| 0 | 1.6938 | 0 | 0 | 0 | 0.5270 |
| 10 | 0.0307 | 1.6631 | 0.00100 | 10021.45 | -3.4835 |
| 20 | 0.1003 | 1.5935 | 0.00096 | 20918.31 | -2.2996 |
| 30 | 0.0717 | 1.6221 | 0.00097 | 30824.24 | -2.6353 |
| 40 | 0.0496 | 1.6442 | 0.00099 | 40546.57 | -3.0038 |
| 50 | 0.0521 | 1.6417 | 0.00099 | 50760.39 | -2.9546 |
| 60 | 0.0639 | 1.6299 | 0.00098 | 61353.46 | -2.7504 |

Figure 9: Cinética de adsorción del Cromo; Capacidad de adsorción del suelo (qCr) vs tiempo (Días).

Figure 10: Linealización de los datos experimentales del cromo disuelto para seudo primer orden.

Figure 11: Linealización de los datos experimentales del cromo disuelto para seudo segundo orden.

Table 23: Linealización de la ecuación de seudo primer y segundo orden para el Cromo disuelto.

| Seudo primer orden |  | Seudo segundo orden |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Linealización |  | Linealización |  | Valor de k |
| y= | Ln Ct | y= | t/qt |  |
| -0.0339x | k | 1018.5x= | 1/(k*qe^2) | 0.0009847 |
|  |  | 78.504= | t/qe |  |

Interpretación

Como se visualiza en la tabla 23, la concentración del cromo disuelto en el tiempo disminuye, es decir que, a diferencia del cadmio, el cromo disuelto es adsorbido por el suelo en un tiempo de 10 días y que luego permanece constante. En efecto, el cromo disuelto es retenido con mayor prontitud para el seudo primer orden (0.0339) en contraposición al seudo segundo orden (0.0009847). La figura 10 y 11 nos proporciona la adecuación de los datos a la ecuación de seudo segundo orden con una correlación del 99.98% (figura 8) y una baja correlación para el seudo primer orden (30.28%). En efecto, el cromo es adsorbido por el suelo según el modelo de seudo segundo orden.

Table 24: Análisis de la cinética del Hierro disuelto en los 60 días.

| Hierro Disuelto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo | Concentración (mg/L) | X (mg/L) | qFe (mg/g) | t/qt | Ln Fe disuelto |
| 0 | 20.5911 | 0 | 0 | 0 | 3.0249 |
| 10 | 0.1803 | 20.4108 | 0.01225 | 816.56 | -1.7131 |
| 20 | 0.6126 | 19.9785 | 0.01199 | 1668.46 | -0.4900 |
| 30 | 0.2583 | 20.3328 | 0.01220 | 2459.08 | -1.3536 |
| 40 | 0.187 | 20.4041 | 0.01224 | 3267.32 | -1.6766 |
| 50 | 0.1732 | 20.4179 | 0.01225 | 4081.39 | -1.7533 |
| 60 | 0.1833 | 20.4078 | 0.01224 | 4900.09 | -1.6966 |

Figure 12: Cinética de adsorción del Hierro; Capacidad de adsorción del suelo (qFe) vs tiempo (Días).

Figure 13:  Linealización de los datos experimentales del hierro disuelto para seudo primer orden.

Figure 14:  Linealización de los datos experimentales del hierro disuelto para seudo segundo orden.

Table 25: Linealización de la ecuación de seudo primer y segundo orden para el Hierro disuelto.

| Seudo primer orden |  | Seudo segundo orden |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linealización |  | Linealización |  |  | Valor de k |  |
| y= | Ln Ct |  | y= | t/qt |  |  |  |
| -0.0551x | k |  | 81.531x= | 1/(k*qe^2) |  | 0.0122653 |  |
|  |  |  | 10.188= | t/qe |  |  |  |

Interpretación:

La adsorción de Hierro es el que tiene mayor reacción, ya que, la constante de reacción es 0.0123 para el seudo segundo orden y 0.0551 para el seudo primer orden (tabla 25), por tal razón, el hierro es un metal que tiene mayor reacción con el suelo. Por otro lado, los datos se adecuan a una ecuación de seudo segundo orden con el 99.99 % y no a una de seudo primer orden: 46.35% (figuras 13 y 14).

Table 26: Análisis de la cinética del Plomo disuelto en los 60 días.

| Plomo Disuelto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo | Concentración (mg/L) | X (mg/L) | qPb (mg/g) | t/qt | Ln Pb disuelto |
| 0 | 0.0295 | 0.0000 | 0.0000000 | 0 | -3.5234 |
| 10 | 0.0006 | 0.0289 | 0.0000173 | 576701.27 | -7.4186 |
| 20 | 0.0015 | 0.0280 | 0.0000168 | 1190476.19 | -6.5023 |
| 30 | 0.0014 | 0.0281 | 0.0000169 | 1779359.43 | -6.5713 |
| 40 | 0.0024 | 0.0271 | 0.0000163 | 2460024.60 | -6.0323 |
| 50 | 0.0022 | 0.0273 | 0.0000164 | 3052503.05 | -6.1193 |
| 60 | 0.0008 | 0.0287 | 0.0000172 | 3484320.56 | -7.1309 |

Figure 15: Cinética de adsorción del Plomo; Capacidad de adsorción del suelo (qPb) vs tiempo (Días).

Figure 16: Linealización de los datos experimentales del plomo disuelto para seudo primer orden.

Figure 17: Linealización de los datos experimentales del plomo disuelto para seudo segundo orden.

Table 27: Linealización de la ecuación de seudo primer y segundo orden para el Plomo disuelto.

| Seudo primer orden |  | Seudo segundo orden |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Linealización |  | Linealización |  | Valor de k |
| y= | Ln Ct | y= | t/qt |  |
| -0.0277x | k | 59550x= | 1/(k*qe^2) | 0.0000168 |
|  |  | 5400= | t/qe |  |

Interpretación:

El plomo disuelto es similar a los dos metales anteriores, ya que, como se visualiza en la tabla 27, la concentración del plomo disuelto en el tiempo disminuye, es decir que, el plomo disuelto es adsorbido por el suelo en un tiempo de 10 días y que luego permanece constante. En efecto, el plomo disuelto es retenido con mayor prontitud para un seudo primer orden (0.0277) y más lenta para un seudo segundo orden (0.0000168), y con una relación lineal para el primero del 21.96% y el segundo con el 99.8% (figura 17); perteneciendo, por tanto, a la ecuación de seudo segundo orden.

Table 28: Análisis de la cinética del Zinc disuelto en los 60 días.

| Zinc Disuelto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tiempo | Concentración (mg/L) | X (mg/L) | qPb (mg/g) | t/qt | Ln Zn disuelto |
| 0 | 0.8383 | 0 | 0 | 0 | -0.1764 |
| 10 | 0.0679 | 0.7704 | 0.000462 | 21633.78 | -2.6897 |
| 20 | 0.1644 | 0.6739 | 0.000404 | 49463.32 | -1.8055 |
| 30 | 0.1004 | 0.7379 | 0.000443 | 67759.86 | -2.2986 |
| 40 | 0.0403 | 0.7980 | 0.000479 | 83542.19 | -3.2114 |
| 50 | 0.0337 | 0.8046 | 0.000483 | 103571.13 | -3.3903 |
| 60 | 0.0496 | 0.7887 | 0.000473 | 126790.92 | -3.0038 |

Figure 18:  Cinética de adsorción del Zinc; Capacidad de adsorción del suelo (qZn) vs tiempo (Días).

Figure 19:  Linealización de los datos experimentales del zinc disuelto para seudo primer orden.

Figure 20:  Linealización de los datos experimentales del zinc disuelto para seudo segundo orden.

Table 29: Linealización de la ecuación de seudo primer y segundo orden para el Zinc disuelto

| Seudo primer orden |  | Seudo segundo orden |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Linealización |  | Linealización |  | Valor de k |
| y= | Ln Ct | y= | t/qt |  |
| -0.0403x | k | 2065.5x= | 1/(k*qe^2) | 0.0004841 |
|  |  | 2716= | t/qe |  |

Interpretación

Finalmente, los datos experimentales del Zinc disuelto (tabla 28) se adecuan a la ecuación de seudo segunda orden según la relación R2: 99.51% (figura 20) mayor a la relación de R2: 61.6% del seudo primer orden. Adicionalmente, la constante de reacción del seudo segundo orden es 0.0004841 menor al del primer orden: 0.04. En consecuencia, la reacción del Zinc es muy lenta mas en el tiempo logra estabilizarse en el suelo.

Discusión

La cinética de los metales disueltos en relación con el suelo demuestra que el factor suelo se comporta como un adsorbente, ya que, el arsénico, el cadmio, el cromo, el hierro, el plomo y el zinc son retenido en diferentes lapsos de tiempo (días) para luego estabilizarlos. Una de las razones por la que el suelo retiene metales, se debe a su capacidad de intercambio catiónico además del tipo de suelo, ya que, un suelo franco arcilloso retiene más compuestos en su estado disuelto que un suelo arenoso, por ello, la textura del suelo es importante. En suma, el suelo no aporta contaminantes o metales al lixiviado, ya que, las concentraciones de metales del lixiviado se mantienen (cobre y el mercurio) o son adsorbidos por el suelo (el arsénico, el cadmio, el cromo, el hierro, etc.) pero no aporta.

Otro punto para considerar es la velocidad de reacción, ya que, de los 6 metales analizados solamente el hierro tiene una constante de reacción mayor a los de los demás metales, dado que, el valor es 0.0122653, lo que indica que la adsorción del hierro es más rápida que las demás.

Finalmente, el modelo de seudo segundo orden es el modelo cinético con mayor adecuación a los datos experimentales, dado que, el promedio del R2 es 99.58% indicando una alta relación de adecuación en contraposición al seudo primer orden que tiene una relación menor al 60 %.

# CAPIYULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

  - Conclusiones

- El suelo es un factor que naturalmente adsorbe metales en su estado disuelto o iónico y no aporta metales al estar en contacto con el lixiviado dado que las concentraciones de los metales (As, Cd, Cr, Fe, Pb y Zn) permanecen iguales, estadísticamente hablando, durante los 60 días de prueba.

- Existen metales disueltos que el suelo no puede adsorber, tales como el Cu y el Hg; estos permaneces sin cambio de inicio a fin (según Tukey y Fisher).

- El balance total de los metales disueltos, haciendo uso de su equivalencia (mEq/L), no ha sufrido cambio; pues según la comparación estadística no existe diferencia significativa.

- El suelo es un factor que retiene metales y no aporta contaminantes al lixiviado de los residuos sólidos urbanos.

- La cinética del arsénico, cadmio, cromo, hierro, plomo y zinc, demuestran que el suelo se comporta con un adsorbente y no aporta metales al lixiviado.

- La velocidad de reacción del hierro es mayor que los demás y por ende el más rápido en ser retenido; sin embargo, todos los metales se estabilizan después de los 10 días.

- El modelo cinético más apropiado es el seudo segundo orden, ya que tiene una relación en promedio del 99.58 %.

  - Recomendaciones

- Elaborar un diseño experimental para determinar si la textura del suelo influye en la retención o adsorción de los metales disuelto.

- Examinar y delimitar que otros metales son retenido o aportados por el suelo de un relleno sanitario expuesto al lixiviado.

- Realizar un estudio experimental con otros tipos de suelo, pero enfocado al tratamiento de lixiviados de relleno sanitario de residuos sólidos, para determinar isotermas.

- Caracterizar suelos del entorno de las pozas de lixiviación y predecir con la cinética de adsorción, el alcance del contamínate hacia el subsuelo.

- Elaborar filtros con suelos del entorno de las pozas de lixiviación para hacer tratamientos primeros en flujo continuo del lixiviado en base a los parámetros cinéticos del presente estudio.

# REFERENCIAS

agricultura, M. d. (febrero de 2011). Manejo y fertilidad de suelos. Obtenido de http://agroaldia.minagri.gob.pe/biblioteca/download/pdf/manuales-boletines/papa/manejoyfertilidaddesuelos.pdf

Anadón, R. (s.f.). Características, Origen y Tipos de Suelo. Obtenido de https://www.unioviedo.es/chely/CHELY/docencia/Lecciones/Suelos.%20Lec%206.pdf

Borselli, L. (2019). GEOTECNIA I. Obtenido de https://www.lorenzo-borselli.eu/geotecnia1/Geotecnia_1_parte_II.pdf

Cobos Ruiz , M., & Costa Sinacay, M. (2011). Lixiviado de residuos sólidos del relleno sanitario manual de Nauta y su genotoxicidad en Eisenia foetida "lombriz roja". Obtenido de http://repositorio.unapiquitos.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/1901/Marianela_Tesis_Maestr%C3%ADa_2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Díaz Fonseca, & Benny Walker. (2019). “EVALUACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO POR LIXIVIADOS DEL BOTADERO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN PABLO - 2018. Obtenido de http://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/UCV/31560/D%C3%ADaz_FBW.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Direccion general de politicas, normas e instrumentos de gestion ambiental. (2012). GLOSARIO DE TÉRMINOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL PERUANA. Obtenido de http://siar.minam.gob.pe/puno/sites/default/files/archivos/public/docs/504.pdf

Fassbender, H. W. (s.f.). Quimica de suelos. Bib. Orton IICA / CATIE.

García Gonzales, J. (2018). Evaluación del riesgo ambiental que genera la planta de tratamiento de residuos sólidos de la ciudad de Cajamarca debido al manejo de los lixiviados. Obtenido de http://repositorio.unc.edu.pe/bitstream/handle/UNC/2238/EVALUACI%C3%93N%20DEL%20RIESGO%20AMBIENTAL%20QUE%20GENERA%20LA%20PLANTA%20DE%20TRATAMIENTO%20DE%20RESIDUOS%20S%C3%93LIDOS%20DE%20LA%20CIU.pdf?sequence=1&isAllowed=y

García, P. F. (s.f.). Geomorfología: Los Suelos. Obtenido de https://eprints.ucm.es/26058/1/Geomorfologia_SUELOS.pdf

Guerrero, F., & Polo, A. (1990). USOS, APLICACIONES Y EVALUACION DE TURBAS. Obtenido de https://www.miteco.gob.es/es/parques-nacionales-oapn/publicaciones/ecologia_04_01_tcm30-100882.pdf

Harris, G. M. (s.f.). Cinetica quimica. Reverté, s.a.

Inia. (2015). Semana de la ciencia y tecnologia. Obtenido de http://inia.uy/Documentos/P%C3%BAblicos/INIA%20Tacuaremb%C3%B3/2015/El%20Suelo%2020%20de%20mayo.pdf

López, A. J. (2006). MANUAL DE EDAFOLOGIA. Obtenido de http://files.infoagroconstanza.webnode.es/200000017-c2dccc3d62/edafologia%20del%20suelo.pdf

Luna, M. d. (2008). SISTEMAS DE TRATAMIENTOS PARA LIXIVIADOS GENERADOS EN RELLENOS SANITARIOS. Obtenido de http://www.ods.org.pe/material-de-consulta/37-sistemas-de-tratamientos-para-lixiviados-generados-en-rellenos-sanitarios-colombia/file

Minam. (s.f.). Diseño, construccion, operacion, mantenimiento y cierre de relleno sanitario mecanizado. Obtenido de http://redrrss.minam.gob.pe/material/20130703130018.pdf

Ministerio de Agricultura. (s.f.). Propiedades Físicas de los suelos. Obtenido de http://www.psi.gob.pe/docs/%5Cbiblioteca%5Cexposiciones%5C2012%5CPropiedades%20F%C3%ADsicas%20de%20los%20Suelos.pdf

Montes, W. M. (2011). Tratamiento de lixiviados generados en el relleno sanitario de la Cd. de Chihuahua, Méx. Obtenido de https://cimav.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1004/858/1/Wendy%20Margarita%20Ch%C3%A1vez%20Montes%20MCTA.pdf

Poma Rojas , W., & Alcántara Boñón, G. (2011). ESTUDIO DE SUELOS Y CAPACIDAD DE USO MAYOR DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA . Obtenido de https://zeeot.regioncajamarca.gob.pe/sites/default/files/INFSUELOSZEE091.pdf

Quintero Ramírez, A., Valencia González, Y., & Lara Valencia, L. (2017). Efecto de los lixiviados de residuos sólidos en un suelo tropical. Obtenido de file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/Efecto_de_los_lixiviados_de_residuos_solidos_en_un.pdf

Rpp noticias. (11 de septiembre de 2019). Así está el Perú: Solo hay 12 rellenos sanitarios para los 1851 distritos, pág. 1.

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (2017). Quimica Quimica. Obtenido de https://www.studocu.com/es/document/universidad-nacional-mayor-de-san-marcos/quimica/informe/informe-cinetica-quimica/3444645/view

LISTA DE ABREBIATURAS

- DQO: Demanda Química de Oxígeno.

- DBO: Demanda Bioquímica de Oxígeno.

- LMP: Limites Máximos Permisibles

- MINAM: Ministerio del Ambiente.

- ECA: Estándar de Calidad Ambiental.

- PH: Potencial de hidrogeno.

- SDT: Solidos Disueltos Totales.

- SST: Solidos Suspendidos Totales.

- ST: Solidos totales.

- OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

- SUCS: Sistema Unificado de Clasificación de Suelos.

GLOSARIO

- Relleno sanitario. son aquellos lugares donde se deposita finalmente la basura.

- Lixiviado. se denomina lixiviado al líquido resultante de un proceso de percolación de un fluido a través de un sólido.

- Suelo. Se denomina suelo o tierra a la parte superficial de la corteza terrestre, biológicamente activa, que proviene de la desintegración o alteración física y química de las rocas y de los residuos de las actividades de seres vivos que se asientan sobre él.​

- Cinetica química. La cinética química es un área de la fisicoquímica que se encarga del estudio de la rapidez de reacción, cómo cambia la rapidez de reacción bajo condiciones variables y qué eventos moleculares se efectúan mediante la reacción general.

- Metales pesados. Los metales tóxicos son un grupo de elementos químicos en los que su peso atómico está comprendido entre 63,55 y 200,59.

# ANEXOS

Figure 21: mapa de ubicación de los puntos de muestreo.

Fuente: propia.

Anexo A.

Figure 22: Tesistas recogiendo muestras de lixiviado y suelo.

Fuente: Propia

Figure 23: medición del Ph de 3 diferentes tipos de suelos extraídos de alrededor del relleno saniatrio.

Fuente: propia

Figure 24:  Reactor de contacto entre el suelo y el lixiviado, el cual tiene tener un caño en la parte inferior para recircular

Fuente: Propia

Figure 25:  un circuito cerrado de recirculación y con un sistema Batch.

Fuente: Porpia.

Figure 26:  Extracción de muestra para la determinación de metales disueltos tóxicos.

Fuente: Propia.

HOJAS DE DATOS DE RESULTADOS

DE LOS ANÁLISIS EN EL

LABORATORIO INNODEBEL S.A.C

# Anexo B.